Měření ploch, určení spotřeby materiálu

VY_32_INOVACE_20_400

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 20 |
| Anotace | Metody měření ploch, spotřeby materiálu pro obor E malířské a natěračské práce |
| Klíčová slova | Plocha obrazce, pásmo, dálkoměr, spotřeba materiálu na danou jednotku plochy, kalkulačka, průčelí fasády |
| Předmět | Technologie |
| Autor, spoluautor | Ing. František Jonák |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, doplňování myšlenkové mapy- student si upřesní- doplní informace o provádění tapetářských prací získané při odborném výcviku |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 3. ročník, žáci 17 – 19 let, obor E malířské a natěračské práce |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

MĚření  ploch - pomůcky

Metr

Digitální dálkoměr

Digitální  dálkoměr

Pásmo

Kvalitní měřící pomůcky

nahradíme :

- Latí přesné délky

- Pevným provázkem

Výšku  objektu změříme

- Dálkoměrem

- Spuštěným pásmem (provázkem) z úrovně střechy domu, nebo z nejvyššího okna a doměřením výšky mezi oknem a úrovní střechy

- Pomocí vysokozdvižné  plošiny

- Prohlídkou archívních výkresů

Spotřebu materiálu udává výrobce daného materiálu pro daný  podklad, poměr  naředění vodou, počet nátěrů a zvolený druh nanášení

Udává se v litrech ( kg) /   1 m 2   nátěru

Celková potřeba materiálu je pak

Plocha nátěru   x  spotřeba na 1 m 2

PŘÍKLAD :

Spočítej  potřebu materiálu  pro malbu stropu a stěn místnosti půdorysných rozměrů  8,00 x 4,00 metrů a  světlé výšce  stěny h = 3,00 metru. Plochu vstupních dveří a jednoho okna neodečítej. Spotřebu materiálu udává výrobce daného materiálu pro daný  podklad, poměr  naředění vodou, počet nátěrů a zvolený druh nanášení v hodnotě  0,2 kg/ 1 m 2

Postup řešení

Spočítám plochy jednotlivých stěn a  stropu, sečtu je a výslednou celkovou plochu přenásobím spotřebou materiálu udávanou výrobcem.

ŘEŠENÍ

Plocha stropu S1 = 8,00 x 4,00 =  32 m 2

Plocha podélné stěny S2 = 8,00 x 3,00 = 24 m 2

Plocha příčné stěny S3 = 4,00 x 3,00 = 12 m 2

Celková plocha S = S1 +  2 x S2 +  2 x S3

S = 32  +  2 x 24  +  2 x 12  =  104  m 2

Spotřeba materiálu pro malbu je

0,2 kg/ 1 m 2

Spotřeba materiálu pro malbu

místnosti  je

0,2 kg/ 1 m 2 x  104  m 2  = 20,8  kg

Nakoupíme 21 kg materiálu, podle balení i více

- Souhrn učiva

- Otázky pro opakování

- Pro dané zadání půdorysu rodinného domu spočítej plochu jeho fasády

- Pro dané zadání půdorysu rodinného domu a  již  zpracovaného  výpočtu plochy  fasády spočítej spotřebu nátěrové barvy, když z 1 kg barvy  provedeme  nátěr  5 m2  plochy, tj.

potřeba  materiálu  je  0,2 kg/ 1 m 2

- Použité zdroje

Sborník – katalog, prezentační  CD a www. stránky PRIMALEX – PPG Deco Czech a.s., f.REMAL,

f. Spojené kartáčovny  a.s, HET spol.s.r.o., Teluria s.r.o., CEMIX s.r.o., Jubizol JUB a.s.,

( souhlas s použitím výše uvedených zdrojů je archivován u zpracovatele   DUM )