Objekty na stokové síti - DČOV

VY_32_INOVACE_19_384

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 19 |
| Anotace | Seznámení žáků s domovními čistírnami odpadních vod - DČOV pro obor Technická zařízení budov |
| Klíčová slova | Dešťová voda, spojná šachta, nádrž na vodu, zasakování, půdní profil, čerpání, tlaková nádoba |
| Předmět | Zdravotechnika |
| Autor, spoluautor | Ing. František Jonák |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, doplňování myšlenkové mapy- student si upřesní- doplní informace o domovních čistírnách odpadních vod - DČOV |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 4. ročník, žáci 18 – 20 let, obor Technická zařízení budov |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Rozdělení způsobu čištění odp. vod

- Mechanický stupeň čištění

(česle, česlice, filtry, usazovací nádrž)

- Biologický stupeň čištění

(aktivační nádrž, dosazovací nádrž, biologické filtry)

- Chemický stupeň čištění

Druhy čistíren odpadních vod

- Mechanicko - Biologické

- Mechanicko - Diskové

- Kořenové

- Domovní septiky

Ukazatele kvality vyčištěné vody

- Biologická spotřeba kyslíku – BSK5

- Chemická spotřeba kyslíku – CHSK

- Obsah nerozpustných látek - NL

- Teplota, pH, NH4 (amoniak) a F (fosfor)

Proces aerobní

Aerobní proces nebo prostředí je takové, ve kterém je dostatečné množství molekulárního kyslíku (O2). Množství kyslíku hodnotíme především dle potřeb mikroorganizmů, které v daném prostředí žijí

Proces anaerobní = opak

1 čistírna odpadních vod - DČOV

2 jímka na odpadní vody

3 přečerpávání do DČOV

4 odtok vyčištěné vody

5 odvod kalu

6 přívod – nátok splašků

9 odvod vyčištěné vody

7, 8, 10-12 ostatní zařízení

DČOV – biologické čištění - pohled

DČOV – biologické čištění – schéma řezu

DČOV – biol. čištění – schéma půdorysu

DČOV – biologické čištění - pohled

DČOV R4 – biologické čištění – realizace

DČOV – biologické čištění - schéma

Kořenová

ČOV

realizace

Kořenová

ČOV

schéma

- Souhrn učiva

- Otázky pro opakování

- Popiš části způsoby čištění odpadních vod

- Jaké znáš druhy domovních čistíren odpadních vod

- Co je anaerobní proces čištění

- Popiš činnost kořenové ČOV

- Použité zdroje

Sborník – katalog, prezentační CD a www stránky firmy- společnosti „ Aquion,s.r.o “ a „ EKOSYSTEM“

(souhlas s použitím výše uvedených zdrojů je archivován u zpracovatele DUM)