Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

CZ.1.07/1.5.00/34.0195 – Individualizace a inovace výuky

Název	:Analogové měřící přístroje

Označení DUM	: VY_32_INOVACE_Tomalova_02-1-18-Analogove_merici_pristroje_zadani

Autor	: Ing. Milada Tomalová

Anotace	: ŮM slouží pro opakování  tématu analogové měřící přístroje (Elektrická měření). Lze jej zároveň využít při předmaturitním opakování.

# Urči, které z těchto tvrzení platí (ANO) a které neplatí (NE)

|  | Ano | NE |
| --- | --- | --- |
| Měřit znamená porovnávat měřenou veličinu s její definovanou jednotkou. |  |  |
| Odpor lze měřit pouze ohmovou metodou – ampérmetr zapojujeme sériově, voltmetr paralelně |  |  |
| Příkladem výchylkové měřící metody je měřící RLC můstek. |  |  |
| Galvanometr je citlivý měřící přístroj pro měření velmi malých proudů. |  |  |
| Wattmetr je elektrický měřící přístroj, kterým měříme elektrický výkon. Obsahuje proudovou a odporovou cívku. |  |  |
| Před zapojením měřícího obvodu nastavíme přístroje na nejvyšší rozsahy. |  |  |

# Spoj správně pojmy a jejich vysvětlení

| voltmetr | Rozdíl naměřené a skutečné veličiny |
| --- | --- |
| Absolutní chyba | Měří napětí |
| přímá metoda | Měření odporu pomocí voltmetru a ampérmetru |
| ohmova metoda | Měří frekvenci |
| kmitoměr | Velikost veličiny odečteme rovnou na měřícím přístroji |

# Vyřeš doplňovačku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mění rozsah ampérmetru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..udává, jak je velká velikost výchylky na jednotku měřené veličiny |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chyba, která se zruší několikanásobným měřením |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …..měří odpor přímo (RLC) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přístroj pro měření napětí |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přístroj pro měření proudu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mění rozsah voltmetru |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chyba, se kterou měří přístroj při každém měření |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Každé měřeni zatěžuje… |

# Napiš vzorec pro……………………………. (tajenka doplňovačky)

# Doplň tabulku

| Počet všech dílků stupnice | rozsah | konstanta | Ručička ukázala dílků | veličina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1A |  |  | 0,84A=840mA |
| 30 | 120V |  | 26 |  |
| 100 | 100mA |  |  | 0,078A=78mA |
| 60 | 0,12V |  | 54 |  |
| 30 | 300mA |  | 25 |  |

# Najdi chybu v tvrzení a napiš jej správně.

Voltmetr zapojíme do obvodu sériově.

Analogový měřící přístroj před měřením nastavíme na nejnižší rozsah.

Předřadníkem měníme rozsah ampérmetru

Soustavnou chybu odstraníme opakovaným měřením.

Měřicí transformátor proudu mění rozsah stejnosměrného i střídavého proudu.

# Vysvětli pojmy a odpověz na otázky:

Nepřímá metoda měření

Třída přesnosti:

¨

Proč je nejpřesnější měření v poslední třetině stupnice?

Měřící soustava

# Co znamenají značky na číselníku měřícího přístroje?

| 2 |  |
| --- | --- |

# ŘEŠENÍ

# Urči, které z těchto tvrzení platí (ANO) a které neplatí (NE)

|  | Ano | NE |
| --- | --- | --- |
| Měřit znamená porovnávat měřenou veličinu s její definovanou jednotkou. |  |  |
| Odpor lze měřit pouze ohmovou metodou – ampérmetr zapojujeme sériově, voltmetr paralelně |  |  |
| Příkladem výchylkové měřící metody je měřící RLC můstek. |  |  |
| Galvanometr je citlivý měřící přístroj pro měření velmi malých proudů. |  |  |
| Wattmetr je elektrický měřící ,přístroj kterým měříme elektrický výkon. Obsahuje proudovou a odporovou cívku. |  |  |
| Před zapojením měřícího obvodu nastavíme přístroje na nejvyšší rozsahy. |  |  |

# Spoj správně pojmy a jejich vysvětlení

| voltmetr | Rozdíl naměřené a skutečné veličiny |
| --- | --- |
| Absolutní chyba | Měří napětí |
| přímá metoda | Měření odporu pomocí voltmetru a ampérmetru |
| ohmova metoda | Měří frekvenci |
| kmitoměr | Velikost veličiny odečteme rovnou na měřícím přístroji |

# Vyřeš doplňovačku

|  |  | b | o | č | n | í | k |  |  |  |  |  |  |  |  | Mění rozsah ampérmetru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c | i | t | l | i | v | o | s | t |  |  |  |  |  |  | ..udává, jak je velká velikost výchylky na jednotku měřené veličiny |
|  |  |  |  |  |  |  | n | á | h | o | d | n | á |  |  | Chyba, která se zruší několikanásobným měřením |
|  |  |  |  |  | m | ů | s | t | e | k |  |  |  |  |  | …..měří odpor přímo (RLC) |
|  |  |  |  | v | o | l | t | m | e | t | r |  |  |  |  | Přístroj pro měření napětí |
|  |  |  |  |  |  |  | a | m | p | é | r | m | e | t | r | Přístroj pro měření proudu |
| p | ř | e | d | ř | a | d | n | í | k |  |  |  |  |  |  | Mění rozsah voltmetru |
|  |  |  | s | o | u | s | T | a | v | n | á |  |  |  |  | Chyba, se kterou měří přístroj při každém měření |
|  |  |  |  | ch | y | b | a |  |  |  |  |  |  |  |  | Každé měřění zatěžuje… |

# Napiš vzorec pro konstantu  (tajenka doplňovačky)

# Doplň tabulku

| Počet všech dílků stupnece | rozsah | konstanta | Ručička ukázala dílků | veličina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1A | 0,01 | 84 | 0,84A=840mA |
| 30 | 120V | 4 | 26 | 104V |
| 100 | 100mA | 0,001 | 78 | 0,078A=78mA |
| 60 | 0,12V | 0,002 | 54 | 0,108V=108mV |
| 30 | 300mA | 0,01 | 25 | 0,25A=250mA |

# Najdi chybu v tvrzení a napiš jej správně.

Voltmetr zapojíme do obvodu sériově.

Voltmetr zapojíme do obvodu paralelně.

Analogovy měřící přístroj před měřením nastavíme na nejnižší rozsah.

Analogovy měřící přístroj před měřením nastavíme na nejvyšší rozsah.

Předřadníkem měníme rozsah ampérmetru

Bočníkem měníme rozsah ampérmetru

Soustavnou chybu odstraníme opakovaným měřením.

Nahodilou chybu odstraníme opakovaným měřením.

Měřící transformátor proudu mění rozsah stejnosměrného i střídavého proudu.

Měřící transformátor proudu mění rozsah pouzei střídavého proudu.

# Vysvětli pojmy a odpověz na otázky:

Nepřímá metoda měření

Veličinu spočteme s jiných naměřených veličin (Ohmova metoda)

Třída přesnosti:

Vyjadřuje přesnost měření. Údaj je uveden na číselníku. Absolutní chyby na celém rozsahu je vyjádřena počtem procent z plné výchylky. (Třída přesnosti 1,5; rozsah 120V, na celém rozsahu je maximální chyba 1,8V.)

Proč je nejpřesnější měření v poslední třetině stupnice?

Přístroj má na celé stupnici stejnou absolutní chybu,danou třídou přesnosti. Proto je v poslední třetině nejmenší relativní. (Např. 1% z rozsahu 100V je 1V. Při naměřených 100V je relativní chyba 1%, při naměřených 10V je relativní chyba 10%.

Měřící soustava

Soustava, která mění elektrickou veličinu na fyzikální (pohyb ručičky. Např. magnetoelektrická

# Co znamenají značky na číselníku měřícího přístroje?

|  | Magnetoelektrický měřící přístroj |
| --- | --- |
| 2 | Přístroj dobře měří ve vodorovné poloze |
|  | Zkušební napětí 2kV |