Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

CZ.1.07/1.5.00/34.0195 – Individualizace a inovace výuky

Název	:Digitální měřící přístroje

Označení DUM	: VY_32_INOVACE_Tomalova_02-1-19-Digitalni_merici_pristroje_zadani

Autor	: Ing. Milada Tomalová

Anotace	: DŮM slouží pro opakování  tématu digitální měřící přístroje a čitače (Elektrická měření). Lze jej zároveň využít při předmaturitním opakování.

# Urči, které s těchto tvrzení platí (ANO) a které neplatí (NE)

|  | Ano | NE |
| --- | --- | --- |
| Analogový měřící přistroj využívá fyzikálních účinků elektrického proudu a převádí je na pohyb ručičky |  |  |
| Výhodou digitálního měřícího přístroje je, že lze pozorovat změnu (stoupání a klesání) měřené veličiny. |  |  |
| Digitální přístroj převádí elektrickou veličinu na číselnou v dekadické soustavě. |  |  |
| Analogový měřící přístroj zatěžuje měřený obvod vlastní spotřebou |  |  |
| Nevýhodou digitálního měřícího přístroje je možnost nepřesného přečtení výsledné veličiny (závisí na úhlu pohledu |  |  |
| Výhodou digitálního měřícího přístroje je, že naměřenou hodnotu lze přenést na libovolnou vzdálenost a tam zpracovat |  |  |

# Doplň chybějící slovo

Elektronické obvody v digitálním měřícím přístroje:

  - podstatně _______________ vstupní odpor přístroje.

  - Umožňují měření střídavých veličin při vysokém _____________________.

  - Podstatně ______________________citlivost přístroje

# Vyřeš přesmyčku

S U V Y P T  	I Č A T E Č

# Popiš všechny _________  ____________. (Doplň slova s přesmyčky)

A -

B -

C –

# Najdi chybu v tvrzení a napiš jej správně.

Čítače jsou elektronické přístroje, které pracují s číslicovými obvody a zpracovávají signály v analogové formě.

Čitače jsou součástí každého analogového měřícího přístroje.

Rychlost čitače udává nejvyšší počet impulsů, které čitač může zpracovat.

U všech čitačů je přesnost nejméně ±4 jednotky posledního řádu.

Rychlost čitače je nejvyšší amplituda, kterou čitač dokáže zpracovat

# Spoj správně pojmy

| Count | Měření doby periody |
| --- | --- |
| FreQ | Měření časového intervalu (stopky) |
| Time B→c | Prosté sčítání |
| period | Měření kmitočtu |

# Jak vzniká základní chyba čitače?

# Doplň do obrázků signály a popiš jednotlivé funkce čitače

C

A

B

Count

C

A

B

FREQ

C

A

B

Time B→c

C

A

B

period

# ŘEŠENÍ

# Urči, které s těchto tvrzení platí (ANO) a které neplatí (NE)

|  | Ano | NE |
| --- | --- | --- |
| Analogový měřící přistroj využívá fyzikálních účinků elektrického proudu a převádí je na pohyb ručičky |  |  |
| Výhodou digitálního měřícího přístroje je, že lze pozorovat změnu (stoupání a klesání) měřené veličiny. |  |  |
| Digitální přístroj převádí elektrickou veličinu na číselnou v dekadické soustavě. |  |  |
| Analogový měřící přístroj zatěžuje měřený obvod vlastní spotřebou |  |  |
| Nevýhodou digitálního měřícího přístroje je možnost nepřesného přečtení výsledné veličiny (závisí na úhlu pohledu |  |  |
| Výhodou digitálního měřícího přístroje je, že naměřenou hodnotu lze přenést na libovolnou vzdálenost a tam zpracovat |  |  |

# Doplň chybějící slovo

Elektronické obvody v digitálním měřícím přístroje:

  - podstatně zvyšují vstupní odpor přístroje.

  - Umožňují měření střídavých veličin při vysokém kmitočtu.

  - Podstatně zvyšují citlivost přístroje

# Vyřeš přesmyčku

S U V Y P T  	I Č A T E Č

VSTUPY ČITAČE

# Popiš všechny vstupy   čitače. (Doplň slova s přesmyčky)

A – měřený nebo měřící signál

B - start

C – stop

# Najdi chybu v tvrzení a napiš jej správně.

Čítače jsou elektronické přístroje, které pracují s číslicovými obvody a zpracovávají signály v analogové formě.

Čítače jsou elektronické přístroje, které pracují s číslicovými obvody a zpracovávají signály v

číslicové formě.

Čitače jsou součástí každého analogového měřícího přístroje.

Čitače jsou součástí každého digitálního měřícího přístroje.

Rychlost čitače udává nejvyšší počet impulsů, které čitač může zpracovat.

Kapacita čitače udává nejvyšší počet impulsů, které čitač může zpracovat.

U všech čitačů je přesnost nejméně ±4 jednotky posledního řádu.

U všech čitačů je přesnost nejméně ±1 jednotka posledního řádu.

Rychlost čitače je nejvyšší amplituda, kterou čitač dokáže zpracovat

Rychlost čitače je nejvyšší frekvence, kterou čitač dokáže zpracovat

# Spoj správně pojmy

| Count | Měření doby periody |
| --- | --- |
| FreQ | Měření časového intervalu (stopky) |
| Time B→c | Prosté sčítání |
| period | Měření kmitočtu |

# Jak vzniká základní chyba čitače?

nemůžeme zaručit ve které část impulsu

„příjde“ signál Start (nebo Stop) a jestli se tento impuls načte

# Doplň do obrázků signály a popiš jednotlivé funkce čitače

Count

FREQ

Time B→c

period