- Cyklista jede do kopce po silnici, která svírá s vodorovnou rovinou úhel 8°. Hmotnost cyklisty i s kolem je 85 kg, kola mají průměr 70 cm, rameno valivého odporu pneumatiky na asfaltu má hodnotu 3,5 mm (ostatní brzdné síly je možné zanedbat) a tíhové zrychlení je 10 m.s-2. Jakou mechanickou práci vykoná cyklista při stoupání na úseku dlouhém 1,5 km?
(W=mgs(ξRcosα+sinα)=mgs(2ξDcosα+sinα)=190 kJ)

- Automobil o hmotnosti 1 200 kg začne 25 m před překážkou brzdit. Součinitel tření pneumatik na vozovce je 0,8. Vypočítejte nejvyšší rychlost, při které může na vodorovné silnici automobil zastavit před překážkou, dobu brždění a zrychlení automobilu při brždění. (g = 10 m.s-2)
(v=2fgs=20 m.s-1=72 km.h-1;t=2sfg=2,5 s ;a=f∙g=8 m.s-2)

- Pásový dopravník poháněný elektromotorem o příkonu 3,5 kW přepraví 48 m3 cementu o hustotě 1 400 kg.m-3 za 20 minut do výšky 5 m. Vypočítejte účinnost dopravníku. (g = 10 m.s-2)
(=ρVghtP0∙100%=80%)

- Maximální výkon motorového člunu je 90 kW. Při využití plného výkonu člun proplul letmý kilometr za 40 s. Vypočítejte průměrnou sílu, která brzdila pohyb člunu.
(F=P.ts=3 600 N)