- Struna o průměru 0,6 mm dlouhá 79,5 cm byla při ladění protažena silou 500 N na délku 803 mm. Vypočítejte modul pružnosti v tahu materiálu, ze kterého byla struna zhotovena, a relativní délkové prodloužení struny.
(E=4Fπd2∙l0l-l0=176 GPa; ε=l-l0l0=0,01=1%)

- Ocelový pilíř obdélníkového profilu 5×10 cm vysoký 5 m se při zatížení zkrátil o 0,5 mm. Modul pružnosti v tlaku použité oceli je 200 GPa. Vypočítejte velikost normálového napětí v zatíženém pilíři a velikost síly způsobující deformaci pilíře.
(σn=E∆ll=20 MPa; F=E∙a∙b∙∆ll=100 kN)

- Lano jeřábu má průměr 1 cm a při pokládání břemene o hmotnosti 2,5 tuny bylo odvinuto 15 m lana. Modul pružnosti v tahu oceli použité k výrobě lana je 180 GPa, tíhové zrychlení g = 10 m.s-2. Vypočítejte délku, o kterou se lano zkrátí při odložení břemene.
(∆l=l4mgπd2E+4mg=0,026 m=26 mm)

- Pro závěs kyvadla věžních hodin byla použita mosazná tyč, která měla v létě při teplotě 27 °C délku 215 cm. Jakou délku v mm bude mít závěs kyvadla v zimě při teplotě -19 °C? Součinitel teplotní délkové roztažnosti mosazi je 20.10-6 K-1.
( l=l11+αt2-t1=2148 mm)