| NÁZEV ŠKOLY: | Základní škola a mateřská škola Bohdalov |
| --- | --- |
| ČÍSLO PROJEKTU: | CZ.1.07/1.4.00/21.3806 |
| ŠABLONA: | III/2 |
| TÉMATICKÝ OKRUH: | Člověk a příroda, Fyzika |
| ROČNÍK: | 9. |
| NÁZEV MATERIÁLU: | VY_32_INOVACE_08_8F- Střídavý proud |
| AUTOR: | Mgr. Jitka Fejtová |
| DATUM TVORBY: | prosinec 2013 |
| OVĚŘENÍ: | 10.12.2013 |
| ANOTACE: | Materiál slouží jako pracovní list na zopakování učiva o vzniku střídavého proudu, jeho průběhu, principu transformátoru a o struktuře rozvodné elektrické sítě. |

ZADÁNÍ:

STŘÍDAVÝ PROUD

- Vysvětli pojem stejnosměrný proud.

- Uveď 3 možnosti vzniku střídavého proudu.

- Co je to střídavý proud? Zakresli časový průběh střídavého proudu a pojmenuj tuto křivku.

- Co je to perioda střídavého proudu? Jak se značí a jaká je její jednotka?

- Co je to frekvence střídavého proudu? Jak se značí a jaká je její jednotka?

- Jaká je frekvence střídavého proudu, jehož perioda je 0,04 s?

- Jaký je rozdíl mezi alternátorem a dynamem?

- Jak určíš efektivní hodnotu střídavého proudu?

- Co je to transformátor?

- Zakresli a popiš model transformátoru.

- Jak se nazývá a jakou má hodnotu napětí, které vychází z oblastního transformátoru rozvodné elektrické sítě?

- Při jakých hodnotách střídavého proudu a střídavého napětí jsou při přenosu na velké vzdálenosti minimální ztráty energie?

- Primární vinutí transformátoru má 75 závitů a tato cívka je připojena k napětí 120 V. Sekundární cívka má 1500 závitů. Vypočítej hodnotu sekundárního napětí. Urči transformační poměr. K jaké transformaci dochází?

ŘEŠENÍ:

STŘÍDAVÝ PROUD

- Vysvětli pojem stejnosměrný proud.

- stejnosměrný elektrický proud prochází stále stejným směrem od + k - pólu

- Uveď 3 možnosti vzniku střídavého proudu.

- opakovaným zasouváním a vysouváním magnetu z cívky

- otáčením magnetu v blízkosti cívky

- otáčením cívky mezi nesouhlasnými póly magnetu

- Co je to střídavý proud? Zakresli časový průběh střídavého proudu a pojmenuj tuto křivku.

- střídavý proud v průběhu času mění svůj směr a velikost., sinusoida

- Co je to perioda střídavého proudu? Jak se značí a jaká je její jednotka?

- perioda střídavého proudu je doba, za kterou se průběh střídavého proudu opakuje,

značí se T, její jednotka je s – sekunda.

- Co je to frekvence střídavého proudu? Jak se značí a jaká je její jednotka?

- frekvence střídavého proudu je počet period střídavého proudu za 1 sekundu,

značí se f, její jednotka je Hz – hertz.

- Jaká je frekvence střídavého proudu, jehož perioda je 0,04 s?

f = 1/T = 1/ 0,04

f = 25 Hz

- Jaký je rozdíl mezi alternátorem a dynamem?

- alternátor je stroj na výrobu střídavého proudu

- dynamo je stroj na výrobu stejnosměrného proudu

- Jak určíš efektivní hodnotu střídavého proudu?

I = 0,7 . Imax

- Co je to transformátor?

- transformátor je zařízení, které umožňuje získat vyšší napětí z  nižšího a naopak.

- Zakresli a popiš model transformátoru.

- primární cívka, vstupní napětí, sekundární cívka, výstupní napětí, společné jádro

- Jak se nazývá a jakou má hodnotu napětí, které vychází z oblastního transformátoru rozvodné elektrické sítě?

- vysoké napětí, 22 kV

- Při jakých hodnotách střídavého proudu a střídavého napětí jsou při přenosu na velké vzdálenosti minimální ztráty energie?

- vysoké napětí a malý proud

- Primární vinutí transformátoru má 75 závitů a tato cívka je připojena k napětí 120 V. Sekundární cívka má 1500 závitů. Vypočítej hodnotu sekundárního napětí. Urči transformační poměr. K jaké transformaci dochází?

N1 = 75 z.			U2   = N2			p = N2

U1 = 120 V			U1       N1			       N1

N2 = 1 500 z.			U2   = 1 500			p = 1 500

U2 = ? V			120       75			      75

p = ?				U2 = 2 400 závitů		p = 20 transf. nahoru

CITACE A ZDROJE:

Ilustrace: kliparty MS Office

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Fejtová.