Sekání

VY_32_INOVACE_16_311

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 16 |
| Anotace | Obrábění sekáním |
| Klíčová slova | Sekáč, pravidla, ocel, litina, břit |
| Předmět | Instalace vody a kanalizace |
| Autor, spoluautor | Ludvík Hrtánek |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1.- 3. ročník žáci 16 – 18 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | Ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Sekání

- Sekání je druh třískového obrábění, kdy dochází buď k oddělování tlustých třísek, nebo k rozdělování materiálu.

- Sekáč je plochá tyč vykovaná z nástrojové oceli.

- Na jednom konci je zakalený klín s břitem, na druhém měkčí, zaoblená hlava, na kterou směřují údery kladivem.

- Do materiálu vniká činná část sekáče (břit).

- Práce se sekáčem je namáhavá a neproduktivní.

- Snažíme se jí nahradit vhodnějšími způsoby obrábění.

- Přesto jsou v instalatérské praxi situace, kdy se sekáč jiným nářadím nahradit nedá, např. dělení litinových trub, dělení kameninových a betonových trub, vysekávání drážek ve zdivu.

- Proto je třeba se seznámit i s tímto druhem obrábění.

Práce sekáče závisí na síle, kterou na něj působíme, a na úhlu břitu jeho ostří.

Tento úhel je různý pro různý materiál a ze zkušenosti se volí úhel ostří:

* 30 až 40 pro měkké materiály (např. hliník),

* 60 až 70 pro ocel a šedou litinu,

* 80 pro legovanou ocel a tvrzenou litinu.

Druhy sekáčů

Plochý – nejpoužívanější, na plošné opracování, k oddělování a k odstranění otřepů.

Křížový – pro vysekávání drážek (ostří je kolmé na tělo sekáče, tvoří spolu kříž).

Vysekávací – plochý sekáč se zakřiveným ostřím (k vysekávání tvarů a oblouků z plechu).

Dělicí – k vysekání částečně odvrtaných děr (přepážek mezi dírami).

Na drážky – k vysekávání mazacích drážek v ložiskových pánvích a pouzdrech.

Pravidla pro práci se sekáči

- Údery kladiva vedeme směrem od těla ve směru osy sekáče.

- Velikost úderů určujeme podle druhu práce.

- Při sekání volíme malý úhel záběru, aby sekáč nevnikl hluboko do materiálu.

- Plocha je potom hladší.

- Sekáme raději větším počtem malých úderů, než malým počtem velkých.

- Při sekání sledujeme ostří a ne hlavu sekáče.

- Při dokončování seku nedosekáváme až do konce, aby se materiál nevylomil, ale odsekáme ho z druhé strany.

- Břit sekáče musí být vždy ostrý a hlava bez otřepů.

- Otřepy vznikají rozpěchováním úderné plochy sekáče.

- Tupé sekáče ostříme na kotoučových bruskách.

- Kladivo a hlava sekáče nesmí být mastné, kladivo by se mohlo smeknout a způsobit zranění.

- Odletující třísky mohou způsobit zranění pracovníka i jiných osob. Proto musíme používat ochranné brýle a ochranný kryt.

Otázky a úkoly

- Pojmenujte jednotlivé části sekáče.

- Vyjmenujte druhy sekáčů a jejich použití.

- Jaký je vztah mezi úhlem břitu a tvrdostí materiálu?

- Jaké je použití sekáče v instalatérské praxi?

- Jak můžeme zabránit úrazům při sekání?

Použité zdroje:

Instalace vody a kanalizace 1. ročník

Ing. M. Trnková, Instalace vody a kanalizace I, ISBN 80-86073-84-X

http://www.ngtool.cz/katalog/naradi-sekaci-vrtaci/sekace-rucni/sekac-krizovy-199