Pilování

VY_32_INOVACE_16_312

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 12 |
| Anotace | Pilníky |
| Klíčová slova | Pilníky, pilování, sek, hrubování, hlazení |
| Předmět | Instalace vody a kanalizace |
| Autor, spoluautor | Ludvík Hrtánek |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1.- 2. ročník žáci 16 – 18 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Pilování

- Pilování je ruční nebo strojní oddělování drobných třísek materiálu vícebřitým nástrojem – pilníkem.

- V praxi je kolem 3 000 druhů pilníků, které se liší způsobem výroby, tvarem pilníku i tvarem zubů, velikostí a určením.

- Běžný ruční pilník se skládá z těla, stopky a rukojeti.

- Zuby se vytvářejí vysekáváním, vytlačováním nebo frézováním.

- Zuby jsou šikmé k jeho podélné ose, takže při práci dochází k postupnému řezu a zároveň k odvádění třísek.

- Hustota zubů pilníku (tzv. sek) se udává počtem zubů na 10 mm délky (pohybuje se v rozmezí 4 až 120).

Jednoduchý sek:

- se používá pro opracování měkkých materiálů (hliník, zinek, plasty apod.) stejně jako pilníky s frézovanými zuby.

- Křížový sek slouží k opracování oceli a litiny.

- Pilníky s křížovým sekem mají dva seky: spodní sek je mělký a je překrytý vrchním křížovým sekem, který je hlubší.

- Tím vznikají šikmo uspořádané zuby, které dobře oddělují a odvádějí třísky a přitom netvoří větší rýhy na povrchu obrobku.

Rašplový sek

- sek odebírá třísky spíše odtrháváním částeček materiálu než řezáním.

- Hodí se pro nejměkčí kovové materiály (olovo, cín apod.) a pro plasty a dřevo.

- Jaký zvolíme ke své práci pilník, bude záležet na velikosti a tvaru obráběné plochy, a také na druhu materiálu a charakteru práce (hrubování nebo hlazení).

Hrubování:

- je ubírání materiálu více než 0,2 mm.

- Používají se uběrací pilníky se čtvercovým nebo obdélníkovým průřezem a hrubým sekem.

- Drsnost povrchu je větší, rýhy po zubech jsou viditelné pouhým okem.

Běžné pilování

- je při ubírání mezi 0,1 mm a 0,2 mm.

- Používají se pilníky s polo jemným sekem.

- Plocha obrobku je vyrovnaná, třebaže rýhy po zubech jsou ještě viditelné.

Hlazení:

- se provádí při ubírání materiálu pod 0,1 mm.

- Používají se velmi jemné pilníky a rýhy již nejsou vidět.

- Pro dosažení hladkých ploch se mohou zuby pilníku potřít křídou.

- Tím se částečně zaplní a při pilování odebírají ještě jemnější třísky.

Základní druhy pilníků podle tvaru průřezu

Půlkruhový                 					Kruhový

Sada zámečnická

(Plochý, Kruhový, Půlkruhový,Trojhraný)

Plochý, Kruhový

Pravidla pro pilování

- U velkých pilníků drží pravá ruka pevně rukojeť pilníku a provádí pracovní pohyb.

- Dlaň levé ruky leží na konci pilníku a vede ho. U menších pilníků vede pilník pouze palec a ukazováček levé ruky.

- Pilníky od nečistot a třísek čistíme pomocí ocelového kartáče nebo kouskem mosazného plechu, které vedeme ve směru horního seku.

- Nové pilníky používáme nejprve na měkčí materiály, např. mosaz a bronz, a teprve později na ocel nebo litinu.

- Obrobky do svěráku upínáme tak, aby nepružily a neohýbaly se pod tlakem pilníku.

- Při pilování větších rovinných ploch měníme postupně směr pilování (pilujeme šikmo, potom kolmo k délce a nakonec opačným směrem).

- Kratšími pilníky pohybujeme rychleji, delšími pomaleji. Při zpětném pohybu pilník odlehčujeme, jinak se rychle otupí.

- Pilníky musí být opatřeny rukojetí, která nesmí být prasklá ani jinak poškozená.

Otázky a úkoly

- Jmenujte části pilníku.

- Co udává počet seků? Jaké druhy seků mohou mít pilníky?

- Vyjmenujte pilníky podle tvaru průřezu.

- Jaký je rozdíl mezi hrubováním, běžným pilováním a hlazením?

- Jak pilníky čistíme?

Zdroje:

Vlastní zdroje

Instalace vody a kanalizace I, Miroslava Trnková, ISBN 80-86073-84-X

http://www.ajaxjihlava.cz/14-uvod.html?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt