Měření úhlů

VY_32_INOVACE_16_314

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 16 |
| Anotace | Měření úhlů |
| Klíčová slova | Měření úhlů, orýsování, obrábění, měřidla, karbidy |
| Předmět | Instalace vody a kanalizace |
| Autor, spoluautor | Ludvík Hrtánek |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1.- 3. ročník žáci 15 – 18 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Měření úhlů

- K měření úhlů používáme pevné šablony nebo pohyblivá měřidla.

- Jako úhlová jednotka je používán stupeň (), který dále dělíme na minuty a vteřiny (kruh má 360).

Pevné šablony:

- slouží ke kontrole často se vyskytujících úhlů, např. 60, 90, 120.

- Úhle 90 se kontroluje plochým nebo příložným úhelníkem.

- Úchylka od úhlu se projevuje jako světelná štěrbina mezi předmětem a plochou měřidla.

Pohyblivá měřidla:

- jsou nastavitelné úhloměry, kterými měříme velikost úhlu.

- Nejjednodušší je obloukový úhloměr, který umožňuje odečítat pouze celé stupně, a minuty se musí určovat odhadem.

- Má měřicí rameno nastavitelné na stupňové dělení od 0 do 180.

- Univerzální úhloměr měří úhly s přesností od 5 minut (5’).

- Hlavní stupnice je kruhová a slouží k odečítání celých stupňů.

- Univerzální úhloměr může být i v jiných variantách, jako např. opticky (ke čtení stupnice se používá lupa) nebo digitální.

Orýsování

- Orýsování je pro ruční obrábění kovů důležitou přípravnou prací, protože na něm mnohdy záleží přesnost hotového obrobku.

- Orýsování dělíme na dva základní druhy:

  - orýsování plošné – rovinné,

  - orýsování prostorové.

- Při rovinném orýsování se používají měřítka, pravítka, kružítka, šablony a rýsovací jehly.

- Rýsovací jehly jsou ocelové a musí být správně naostřené.

- Při orýsování jehlu držíme mírně nakloněnou ve směru pohybu a odkloněnou od hrany pravítka.

- Tvar součásti, který na materiál vyznačujeme ryskou, ještě zvýrazňujeme důlky, které vytvoříme důlčíkem.

- Je to proto, že při obrábění by se mohla ryska smazat.

- Zvlášť pečlivě vyrážíme důlky pro středy děr, protože ty slouží k vedení vrtáku při zavrtávání.

Základy obrábění

- Kovové materiály jsou dodávány jako polotovary, ze kterých obráběním vytváříme geometrický tvar obrobku v předepsaných rozměrech a kvalitě povrchu.

- Výrobní postup souvisí s postupným odebíráním třísek, a to nejčastěji mechanickým obráběním.

- Obrábění se provádí ručně nebo strojně, podle kvality povrchu jde o hrubování, obrábění na čisto nebo dokončování.

- Částečky základního materiálu se odebírají v podobě třísky, tedy třískovým obráběním.

Beztřískové:

- V poslední době se u těžko obrobitelných materiálů používá i obrábění beztřískové, např. obrábění laserovým paprskem, svazkem elektronů, ultrazvukem, paprskem plazmy.

Třískové:

- Při třískovém obrábění vniká břit nástroje do obráběného materiálu a při relativním pohybu mezi nástrojem a obrobkem (řezným pohybem) z něho odděluje částice ve formě třísky.

- Potřebné pohyby (hlavní pohyb rotační nebo přímočarý, posuv, přísuv) vykonává nástroj nebo obrobek či oba zároveň.

- Břit nástroje tvoří úhel břitu, který musí být tím větší, čím je tvrdší materiál.

- Při odebírání třísek se materiál nejprve tlakem nástroje pěchuje na čele břitu, následně v něm vzniká značné napětí, až se vytvoří trhlinka ve směru působení řezné síly.

- Při dalším pohybu nástroje se stlačené částečky třísky nadzvednou, kloužou po břitu a jsou čelem nástroje odtrženy a odvedeny jako tříska pryč.

- Pevnost, houževnatost a tvrdost materiálu ovlivňuje tvar vznikající třísky.

- Ty mohou být drobivé, dělené a plynulé.

- Mezi běžné způsoby obrábění patří zejména dělení materiálu, pilování, vrtání, řezání závitů, broušení, soustružení, frézování a další.

- Aby bylo dosaženo požadované jakosti povrchu obráběné součásti, je třeba dodržet tzv. řezné podmínky.

- Ty jsou dány velikostí řezné rychlosti, velikostí posuvu nástroje či obrobku a hloubkou řezu.

- Jsou závislé na druhu obrábění a na materiálu obrobku i nástroje.

- Materiál řezných nástrojů musí být tepelně vodivý, odolný proti opotřebení, tvrdší než je obráběný materiál a pevný.

Materiály obráběcího nástroje:

* nástrojové oceli, které se dělí na oceli

- uhlíkové,

- legované (tj. s obsahem tvrdých prvků jako chrom, křemík, wolfram atd.),

- a rychlořezné;

* slinuté karbidy,

- což jsou materiály vytvořené práškovou metalurgií, které se skládají z tvrdých částí (karbidy wolframu, titanu, tantalu apod.) a měkčího pojiva;

* keramické řezné materiály.

Otázky a úkoly:

- Jaké používáme druhy úhlů?

- Jaké používáme měřidla?

- Vysvětlete proces obrábění?

Zdroje:

Ing. M. Trnková, Instalace vody a kanalizace I, pro 1. ročník UO Instalatér, Informatorium, spol. s.r.o., Praha       ISBN  80-86073-84-x