Řezání a pilování

VY_32_ INOVACE _04_063

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 04 |
| Anotace | Řezání a pilování |
| Klíčová slova | Pilka na kov, pilový list, tvary pilníků, příprava rukojeti |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Autor, spoluautor | Zdeněk Říha |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Test |
| Potřebné pomůcky | Pracovní listy, psací potřeby |
| Druh interaktivity | Doplňování pracovních listů |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. ročník, žáci 15 – 16 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | Ne |
| Zdroje | Vlastní SŠST Ústí nad Labem, Čelakovského 5 |

1, Důležitý je počet zubů na 1“, tj. 25 mm. Doplňte chybějící údaje v tabulce

|  | ## Počet zubů na 1“ | vhodné pro materiál |
| --- | --- | --- |

| 1. | 14 - 16 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | tvrdší ocel a mosaz |
| 3. | 25 - 32 |  |

2, Doplňte chybějící úhel, související s charakteristikou pilového listu!

a, břitu			b, čela				c,

3, Jaký má vliv počet zubů na řezání (obecná charakteristika)?

4, Co je nutné udělat s pilovým listem před započetím práce a po jejím ukončení?

5, Jaký má být sklon pilky při řezání?

a, 5-10°		b, 7-12°			c, 10-15°

6, Jaký je vztah mezi místem řezu a upnutím ve svěráku?

a, mají být co nejblíže	b, má být nad čelistí		c, má být vlevo od svěráku

7, Z jakých částí se skládá pilka na kov?

8, Jak upravujeme místo řezu před řezáním?

a, kápneme olej	b, neupravujeme	c, pilníkem zhotovíme drážku (žlábek)

9, Jak se rozdělují pilníky podle velikosti?

a,			b,			c,

10, Vyberte označení zubů podle uspořádání, které tam nepaří!

a, jednoduché		b, křížové		c, broušené		d, frézované

11, Čistění činné části pilníku se provádí ve směru:

a, dolních seků		b, horních seků		c, je to jedno

12, Jak se upravuje nová rukojeť pilníku před nasazením?

ŘEŠENÍ

1, Důležitý je také počet zubů na 1“, tj. 25 mm. Doplňte chybějící údaje v tabulce

|  | ## Počet zubů na 1“ | vhodné pro materiál |
| --- | --- | --- |

| 1. | 14 - 16 | měkká ocel |
| --- | --- | --- |
| 2. | 18 -24 | tvrdší ocel a mosaz |
| 3. | 25 - 32 | plechy a tenkostěnné trubky |

2, Doplňte chybějící úhel, související s charakteristikou pilového listu!

a, břitu			b, čela				c, hřbetu

3, Jaký má vliv počet zubů na řezání (obecná charakteristika)?

Čím tvrdší materiál, tím více zubů.

4, Co je nutné udělat s pilovým listem před započetím práce a po jejím ukončení?

Napnout, povolit, namazat.

5, Jaký má být sklon pilky při řezání?

a, 5-10°		b, 7-12°			c, 10-15°

6, Jaký je vztah mezi místem řezu a upnutím ve svěráku?

a, mají být co nejblíže	b, má být nad čelistí		c, má být vlevo od svěráku

7, Z jakých částí se skládá pilka na kov?

Rukojeť, rám, napínací hlavice, pilový list.

8, Jak upravujeme místo řezu před řezáním?

a, kápneme olej	b, neupravujeme	c, pilníkem zhotovíme drážku (žlábek)

9, Jak se rozdělují pilníky podle velikosti?

a, jehlové			b, klíčové			c, obráběcí

10, Vyberte označení zubů podle uspořádání, které tam nepaří!

a, jednoduché		b, křížové		c, broušené		d, frézované

11, Čistění činné části pilníku se provádí ve směru:

a, dolních seků		b, horních seků		c, je to jedno

12, Jak se upravuje nová rukojeť pilníku před nasazením?

Posupným vyvrtáním alespoň dvěma průměry vrtáků podle rozměru stopky.

Návrh na hodnocení:

| Číslo otázky | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Body | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 |

| % úspěšnosti | počet bodů | známka |
| --- | --- | --- |
| 90 -100 | 19 a více | 1 |
| 75 – 89 | 16 a více | 2 |
| 61 – 74 | 13 a více | 3 |
| 50 - 60 | 10 a více | 4 |
| méně než 50 |  | 5 |