Rozebíratelné spoje

VY_32_ INOVACE _04_070

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 04 |
| Anotace | Rozebíratelné spoje |
| Klíčová slova | Šrouby, matice, podložky, klíny, pera, kolíky |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Autor, spoluautor | Zdeněk Říha |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Test |
| Potřebné pomůcky | Pracovní listy, psací potřeby |
| Druh interaktivity | Doplňování pracovních listů |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. ročník, žáci 15 – 16 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | Ne |
| Zdroje | Vlastní SŠST Ústí nad Labem, Čelakovského 5 |

1, Kde se využívá šroubových spojení?

2, Uveďte alespoň tři příklady maticových šroubů s rozdílnou hlavou!

3, Uvedené druhy šroubů rozdělte podle konstrukce na šrouby s hlavou a bez hlavy!

a, hrubé šrouby s šestihrannou hlavou 		b, upínací šroub

c, šrouby s vnitřním šestihranem (imbusem)		d, stavěcí šrouby

e, závrtné šrouby					f, šrouby s drážkou

4, Šroubovák se používá při práci se šrouby s:

a, válcovou hlavou				b, čočkovitou hlavou

c, s vnitřním šestihranem (imbusem)		d, upínací šrouby

e, závrtné šrouby				f, stavěcí šrouby s hrotem

5, Jaký je rozdíl mezi maticovým a zavrtaným šroubem?

6, Jaký je rozdíl v hlavě šestihranného šroubu a stavěcího šroubu?

7, Korunková matice má:       a, tři	       b, čtyři	     c, šest	d, osm drážek

8, Pojmenujte jednotlivé části šroubu se šestihrannou hlavou!

9, Jaký je rozdíl mezi zavrtaným a závrtným šroubem?

10, Vyjmenujte alespoň tři druhy montážních klíčů!

11, Kde se používají klínové spoje?

12, Jaké jsou výhody a nevýhody klínových spojů?

13, Do jakých dvou základních skupin dělíme klíny?

14, Vyjmenujte alespoň dva typy podélných klínů!

15, Jak rozdělujeme pera podle tvaru a funkce?

16, Kde se používají kolíkové spoje?

17, Jaká může být další funkce kolíkových spojů?

18, Jaké druhy kolíků znáte?

19, Který kolík se nehodí pro opakovanou montáž?

20, Co to jsou čepy?

ŘEŠENÍ

1, Kde se využívá šroubových spojení?

Tam, kde je třeba často rozebírat součásti, nebo měnit některé díly.

2, Uveďte alespoň tři příklady maticových šroubů s rozdílnou hlavou!

Šrouby se šestihrannou, válcovou, zápustnou, čočkovitou hlavou nebo s vnitřním šestihranem (imbusem).

3, Uvedené druhy šroubů rozdělte podle konstrukce na šrouby s hlavou a bez hlavy!

S hlavou: a, hrubé šrouby s šestihrannou hlavou 		bez hlavy: d, stavěcí šrouby

c, šrouby s vnitřním imbusem 			    	       e, závrtné šrouby

f, šrouby s drážkou 					       b, upínací šroub

4, Šroubovák se používá při práci se šrouby s:

a, válcovou hlavou				b, čočkovitou hlavou

c, s vnitřním imbusem			d, upínací šrouby

e, závrtné šrouby				f, stavěcí šrouby s hrotem

5, Jaký je rozdíl mezi maticovým a zavrtaným šroubem?

Maticový šroub se stahuje maticí, zavrtaný šroub využívá vnitřního závitu ve spojovaném materiálu.

6, Jaký je rozdíl v hlavě šestihranného šroubu a stavěcího šroubu?

Stavěcí šroub je bez hlavy a má drážku.

7, Korunková matice má:       a, tři	       b, čtyři	     c, šest	d, osm drážek

8, Pojmenujte jednotlivé části šroubu se šestihrannou hlavou!

Hlava, dřík, závitová část

9, Jaký je rozdíl mezi zavrtaným a závrtným šroubem?

Zavrtaný šroub volně prochází jedním materiálem a v druhé části se zašroubovává do vnitřního závitu ve slepé díře. Závrtný šroub se zašroubovává do vnitřního závitu ve slepé díře a volně prochází dalším materiálem. Spoj je zajištěn maticí.

10, Vyjmenujte alespoň tři druhy montážních klíčů!

Oboustranný otevřený klíč, očkový klíč, gola klíče, klíč se šestihranem na imbusy

11, Kde se používají klínové spoje?

Používáme je k přenosu otáčivého momentu a k vytvoření rozebíratelného spojení dvou strojních součástí (spojovací klíny) nebo k nastavení vzájemné polohy dvou součástí

12, Jaké jsou výhody a nevýhody klínových spojů?

Výhodou je rychlá demontáž, nevýhodou pak náročné přilícování a to, že klíny zmenšují nosný průřez hřídele.

13, Do jakých dvou základních skupin dělíme klíny?	Podélné a příčné.

14, Vyjmenujte alespoň dva typy podélných klínů!

Ploské	, třecí, drážkové a tangenciální

15, Jak rozdělujeme pera podle tvaru a funkce?

Těsná, výměnná a Woodruffova (úsečová).

16, Kde se používají kolíkové spoje?

Používá pro zajištění vzájemné polohy dvou nebo více strojních součástí, k zabránění posuvu jedné části vůči druhé, ke spojení dvou strojních součástí a podobně.

17, Jaká může být další funkce kolíkových spojů?

Používají se také jako střižné pojistky, které chrání stroj před přetížením.

18, Jaké druhy kolíků znáte?

Válcový, kuželový, rýhovaný a pružný kolík

19, Který kolík se nehodí pro opakovanou montáž?			Rýhovaný

20, Co to jsou čepy?

Spojovací čepy se používají k zajištění vzájemné polohy dvou nebo několika součástí, k zabránění posuvu jedné součásti vůči druhé nebo pro vytvoření kloubového spoje.

Návrh hodnocení:

| Číslo otázky | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Body | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |

| Číslo otázky | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Body | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 35 |

| % úspěšnosti | počet bodů | známka |
| --- | --- | --- |
| 90 -100 | 32 a více | 1 |
| 75 – 89 | 26 a více | 2 |
| 61 – 74 | 21 a více | 3 |
| 50 - 60 | 17 a více | 4 |
| méně než 50 |  | 5 |