[image: image20.jpg]L J

* K %

* I . %
, * ° M

* * §

evropsky | %, y S
sociaint _ MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani Z§ Jihlava
fondvCR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost Jungmannova 6

INVESTICE DO ROZVO.JE VZDEI AVANI

* %






	Kód: VY_12_INOVACE_PČ.8.18


	Drátkování – andílek, šperky 


1) autor výukového materiálu: Mgr. Radmila Bartizalová

2) datum: listopad 2013
3) ročník: osmý

4) vzdělávací oblast: člověk a svět práce

vzdělávací obor: pracovní činnosti

tematický okruh: práce s ostatními materiály

téma (klíčová slova): drátování, dráteníci, kalení
5) metodický list/anotace

Pracovní list je rozdělen do 4 částí. V první části je pár slov o drátenickém řemesle. Ve druhé části jsou uvedeny druhy drátů. V části třetí jsou rozepsány pomůcky a nástroje. Ve čtvrté části je zdokumentován pracovní postup, podle kterého žáci zhotovují daný výrobek. 

Očekávané výstupy: Žák by měl rozlišovat různé druhy materiálů a znát jejich vlastnosti. Žák by měl zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu. Žák by měl dovést pracovní postupy k finálnímu výrobku.

Žák by měl dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce.

1. Call

2. Send SMS

3. Add to Skype

1. Pár slov o řemeslu

Drátování je technika, která se k nám dostala ze Slovenska koncem předminulého století prostřednictvím vandrujících dráteníků. Původním cílem byly opravy popraskaného hliněného nádobí a výroba drobných užitných předmětů do domácnosti. 
Nádobí se proděravělo šídlem okolo praskliny a spojilo spojkou z černého měkkého drátu - toto "haftování" můžeme připodobnit ke šněrování bot. Později se střepy vlepily pomocí škrobového lepidla a celé nádoby se oplétaly do drátěné sítě, většinou se čtvercovými oky. Pro porcelánové a skleněné předměty byl železný drát nahrazen měděným nebo mosazným, který se splétal do složitějších dekorativních sítí s kosočtvercovými, šestiúhelníkovými a obloučkovými oky. 
Užitné drátěné předměty jako např. pasti na myši, kuchyňské náčiní, mísy a věšáčky neměly na rozdíl od oplétání nádob žádnou vnitřní oporu. Ze silnějšího drátu se vytvarovala nosná kostra. Tenčí drát se ovíjel ve spirále kolem žeber kostry a při překřížení se kolem nich upevnil obtočením. Jednoduchá linie byla někdy přerušena různými lidovými ornamenty, jako jsou vlnovky, smyčky, kytičky apod. 
Významným ozdobným prvkem byly obloučky nebo smyčky, vzniklé roztažením a zploštěním spirál z drátu. Ty se ke kostře připevňovaly pomocí tenkého drátku. Spirály, zaháknuté do sebe, byly podstatou drátěných matrací. 

Drátování dnes prožívá svou renesanci, spíše pro dekorativní účely. Čerň kaleného kovu a vzdušnost motivů mís a volně závěsných objektů působí odlehčujícím, kontrastním dojmem v interiéru.
. ﻿ 

[image: image1.jpg]



2. Drát – druhy drátů
Na šperky se používá zubařský drát z ušlechtilé oceli. Lze ho koupit v průměrech od 0,2 do 1,0 mm. V kombinaci s dřevěnými korálky velmi dobře vypadá měděný nebo mosazný elektrikářský drát. 
Pokud potřebujeme chladný stříbrný odstín, zvolíme včelařský pocínovaný drát o průměru 0,375 mm, který je levný, měkký a dobře se tvaruje. Na šperky samozřejmě můžeme využít i různobarevné aranžérské vázací dráty nebo obyčejný železný drát zušlechtěný kalením - ponořením rozžhaveného drátu do oleje. 
3. Nářadí a pomůcky

· včelařský a měděný drát o průměru do 0,4 mm, 

· dřevěné nebo skleněné korálky,

· kleště štípací (na odstřihování drátu), 
· kleště s rovnými čelistmi (pro vyrovnávání větších nerovností drátu), 
· kleště s kulatými čelistmi (na ohýbání), 

· komponenty k výrobě šperků.
4. Pracovní postup - náušnice
· odstřihneme si asi 20 cm drátu

[image: image2.jpg]



· doprostřed drátu navlékneme 1 korálek

[image: image3.jpg]



· vezmeme jeden konec drátu a provlékneme jej do „protivky“ korálku

[image: image4.jpg]



· navlékneme 2 korálky a opět jeden konec drátu protáhneme do „protivky“ obou korálků
[image: image5.jpg]


  [image: image6.jpg]



· navlékneme 3 korálky a ….

[image: image7.jpg]


 [image: image8.jpg]



· takto postupujeme až po 6 korálků; můžeme navléci i více, záleží na tom, jak dlouhé chceme náušnice mít 
[image: image9.jpg]



· nakonec oba konce drátu „zapošijeme“ ze strany korálků

[image: image10.jpg]


  [image: image11.jpg]



· přiděláme náušnicové komponenty a máme hotovo
[image: image12.jpg]


 
· pokud vám připomínají náušnice sukýnku andílka, máte pravdu, tady je srovnávací foto

[image: image13.jpg]



· a hurá na jarmark
[image: image14.jpg]


  [image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]


  [image: image17.jpg]



Foto: archiv autorky
Zdroje:
http://www.klthk.cz/?p=dratovani&am=3
Všichni žáci nemusí vyrábět šperky, radost udělá i ručně vyrobená ozdoba na stromek. 

[image: image18.jpg]


   [image: image19.jpg]



7
Tento materiál vytvořila Mgr. Radmila Bartizalová v rámci projektu EU peníze školám


[image: image20.jpg]