[image: image1.png]i

ptaead -
sociini

fondvCR  EVROPSKA UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

ST KOLSTVI






Hasicí přístroje
Chemie
9. sada
VY_32_INOVACE_172
	Anotace
	Pracovní list je využitelný v offline i online podobě. Slouží k doplnění učiva o vzduchu, hoření a hašení látek.

	Druh učebního materiálu
	DUM 

	Očekávané výstupy
	Žák se seznámí s jednotlivými typy hasicích přístrojů a umí je použít.

	Pro koho je materiál určen
	Žáci 8. ročníku ZŠ

	Autor
	Mgr. Hana Vojtová

	Datum vzniku
	Leden  2012

	Vzdělávací oblast
	Člověk a příroda


Hasicí přístroje
Hasicí přístroje můžeme dělit do skupin podle různých faktorů. Nejdůležitější je dělení podle druhu hasicí látky.

1. Vodní:

Hasicí látkou je voda, která obsahuje přísadu proti mrznutí. Má nejmenší účinnost, jde především o ochlazování. Jsou vhodné pro hašení pevných látek, nejsou vhodné pro hašení elektrických zařízení pod proudem.

2. Pěnový:

Hasicí látkou je pěna, vytvořená z vody a pěnidla. Díky pěně má vyšší účinnost, protože lépe smáčí a izoluje hořící látku od vzdušného kyslíku. Je vhodný pro hašení pevných látek, kapalin, není vhodný pro hašení elektrického zařízení pod proudem.

3. Práškový:

Hasicí látkou je jemný prášek, hnaný plynem. Je to velmi účinné hasivo. Je vhodný pro hašení elektrických zařízení pod napětím, hořících plynů, není vhodný pro hašení v prostorách, kde jsou přístroje citlivé na prach.

4. Sněhový:

Hasicí látkou je oxid uhličitý (má velmi nízkou teplotu – trubici je nutné držet za držadlo, jinak hrozí nebezpečí omrzlin).Je vhodný k hašení hořících kapalin, plynů, nelze jím hasit sypké materiály (proud plynu je velmi prudký) a nevhodné je použití v uzavřených prostorách.
5. Halonový:

Hasivem jsou halonové plyny, hasicím účinkem je fyzikálně chemický efekt. Jde o nejúčinnější hasicí látku. Hasivo má negativní vliv na ozonovou vrstvu, je jedovaté. Není vhodné do uzavřených prostor, na žhnoucí látky a požáry lehkých kovů.
Podle svých znalostí a s využitím předešlého textu odpověz na následující otázky:
1. Který z hasicích přístrojů použiješ při hašení v počítačové učebně?

     O:

2. Hoří v knihovně, jak budeš postupovat při hašení tohoto požáru?

     O:

3. Je možné při požáru na pile použít více typů hasicích přístrojů? Jestliže ano, zapiš které.

    O:

4. V chemické továrně, kde se vyrábí kyselina sírová, začal požár. Můžeme zde použít vodní hasicí přístroj? Odpověď odůvodni a případně navrhni jiné řešení.

    O:

5. Který z hasicích přístrojů použiješ při hašení hořícího benzinu na volném prostranství? Jaké nebezpečí hrozí při jeho použití?

    O:

6. Které z hasicích přístrojů není vhodné použít v uzavřeném prostoru a proč?
    O:

___________________________________________________________________

Použitý zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hasicí_přístroj

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Vojtová

[image: image1.png]