Průvodní list

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vzdělávací materiál: Pracovní list

Určen pro: 2. ročník oboru Strojírenství

Vzdělávací oblast: Strojírenská technologie – Polotovary

Název učebního materiálu: Výtažek

Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová

Datum vytvoření: 12. 1. 2013

Klíčová slova: průměr rondele, tažná síla, počet tahů, odstupňování.

Anotace: Materiál je určen žákům 2. ročníku  předmětu Strojírenská technologie, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek-práce na interaktivní tabuli.

Metodické pokyny: Lze použít při výkladu dané problematiky ve 2. ročníku a také k opakování při přípravě k maturitní zkoušce ve 4. ročníku, současně může materiál sloužit k domácí přípravě.

Zadání úlohy - výtažek

Výtažek je z mosazi Ms 68, tloušťka stěny výtažku je 1 mm, součinitel změny

tloušťky stěn při tažení α = 1. Mez pevnosti v tahu uvažujte 400MPa.

Proveďte:  	1/  Početní řešení velikosti přístřihu (rondelu). Nezakótovaná zaoblení neberte při výpočtu v úvahu, protože se jedná o malá technologická zaoblení přechodových ploch. Zjištěný průměr přístřihu vhodně zaokrouhlete.

2/  Určete počet tahů, je-li součinitel tažení pro první tah m1 = 0,55 – 0,65 a pro tahy následující m2 = 0,75 – 0,85.

3/  Odstupňování jednotlivých tahů, hodnoty součinitele jsou stejné jako v bodě č. 2.

4/  Určete tažnou sílu pro první tah, součinitel kta=0,85.

Řešení zadané úlohy

1/     π Dp24 =L× 2πr   dle Guldinovy věty

π Dp24 = 10×2π×20+60×2π×15+15×2π×7,5

Dp = √4×( 400+1800+225 )

Dp = √9700 = 98,48 = 100+10% = 110mm

Průměr rondele volíme 110 mm.

2/    n = logd-logDp×m1logm2 +1= log30-log110×0,6log0,8 +1= 1,477-1,819-0,0969 +1= -0,342-0,0969 +1= 4,52 = 5 tahů

3/    d1 = Dp×m1 = 110×0,6 = 66mm

d2 = d1×m2 =  66× 0,8 = 52,8mm

d3 = d2×m2 = 52,8×0,8 = 42,24mm

d4 = d3×m2 = 42× 0,8 = 33,6mm

d5 = d4×m2 = 33× 0,8 = 26,4mm

4/   FT1 = πd1×t×Rm×kta = π×66×1×400×0,85 = 70461,6N = 70,5kN

Použité zdroje obrázků:

z vlastní tvorby Autodesk Inventor Professional 2011