Průvodní list

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vzdělávací materiál: Pracovní list

Určen pro: 2. ročník oboru Strojírenství a Ekonomika podnikání

Vzdělávací oblast: Strojírenská technologie – Polotovary

Název učebního materiálu: Výlisek

Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová

Datum vytvoření: 8.12.2012

Klíčová slova: neutrální osa, součinitel posunutí, rozvinutá délka, poloměr ohybu, součinitel ohybu.

Anotace: Materiál je určen žákům 2. ročníku  předmětu Strojírenská technologie a Strojírenská výroba, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek-práce na interaktivní tabuli.

Metodické pokyny: Lze použít při výkladu dané problematiky ve 2. ročníku a také k opakování při přípravě k maturitní zkoušce ve 4. ročníku, současně může materiál sloužit k domácí přípravě.

Zadání úlohy:

60

90

3

35

Pro daný výlisek stanovte rozvinutou délku polotovaru, jsou-li délky přímých úseků: 60, 90, 35mm, poloměr R=6mm, tloušťka t=3mm.Proveďte kontrolu

volby velikosti poloměru ohybu. Pro řešení úlohy zvolte hodnoty z přiložené tabulky. Výlisek je z měkké mosazi.

Řešení úlohy:

rozvinutá délka polotovaru       LP = l1+l2+l3+l4+l5

délka oblouku   l2 = l4

délka oblouku   l2 = παρ180 = π90ρ180 = π×7,352 = 11,5395mm

poloměr neutrální osy ρ = R + x×t = 6 + 0,45×3= 7,35mm

součinitel posunutí neutrální osy x=0,45 z tabulky

LP = l1+l2+l3+l4+l5 = 60+11,54+90+11,54+35 = 208,08mm

kontrola velikosti poloměru – musí platit podmínka  R≥  Rmin = k×t

z tabulky k = 0,3

R ≥ 0,3×3=0,9    6≥0,9  podmínka platí, poloměr vyhovuje

Použité zdroje obrázků:

z vlastní tvorby Autodesk Inventor Professional 2011

Použité zdroje:

- Vávra P. a kolektiv: Strojnické tabulky Praha 1984 čj.13284/81-211  SNTL - Nakladatelství technické literatury