Průvodní list

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vzdělávací materiál: Pracovní list

Určen pro: 3. ročník oboru Strojírenství a 3. ročník oboru Ekonomika podnikání

Vzdělávací oblast: Strojírenská technologie – Strojní obrábění

Název učebního materiálu: Kotoučový tvarový nůž

Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová

Datum vytvoření: 2. 3. 2013

Klíčová slova: uzlové body, geometrie břitu, zubová mezera, maximální hloubka profilu, pevnost tělesa nože, poloměr nože, převýšení nože.

Anotace: Materiál je určen žákům 3. ročníku  předmětu Strojírenská technologie a Strojírenská výroba, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek-práce na interaktivní tabuli.

Metodické pokyny: Materiál může učitel použít při práci na interaktivní tabuli pro výklad dané látky nebo jako podklad pro přípravu úlohy v rámci předmětu Technologická cvičení.

Zadání úlohy:

Navrhněte vnější kotoučový tvarový nůž pro výrobu součásti dle obrázku. Materiál obrobku 11 600.1.

Proveďte:

1/ volbu uzlových bodů na obrobku a stanovte tabulku těchto bodů, do tabulky uveďte jejich poloměr a délku od zvolené základny.

Vypracování:

| Bod č. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r [mm] | 10 | 10 | 20 | 20 | 12,5 | 12,5 |
| L[mm] | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 |

Bod č. 0 volíme na nejmenším průměru součásti.

5

4

3

2

1

0

2/ Určete geometrii břitu

Vypracování:

1

0

z tabulky č. 16 pro ocel 11 600 volíme γ0 = 15°,  α0 = 12°

Úhel hřbetu se volí v závislosti na hodnotě úhlu čela:

Pro  γo <  25°      je αo = 10 až 12°

γo >25°      je αo =  8  až 10°

3/ Poveďte kontrolu pevnosti břitu – provádí se kontrola úhlu břitu v základním bodě profilu dle vztahu:

βA =  90° - ( αA  +  γA  )

musí být splněna podmínka pro ocel:  βA  ≥ 45°

Vypracování:

βA =  90° - ( αA  +  γA  ) =  90°- ( 12° + 15° ) = 63° vyhovuje

4/ Výpočet poloměru nože RA je-li dáno:

pevnost tělesa nože cN = 7 mm,

htn = 5 mm

Aby nástroj plnil svoji funkci, musí platit:

bn   ≤  bn max,   kde  bn max volíme z tabulky č. 17

bn – určuje velikost zubové mezery a určí se:

bn  =  hmax + htn,    kde  hmax   je maximální hloubka profilu součásti

Poloměr nože RA se určí ze vztahu:

RA  = 2 bn +  2 cn +  du 2cosαA

Vypracování:

hmax  = rmax  -  rmin  = 20 - 10 = 10 mm

bn     =  hmax + htn  = 10 + 5 = 15 mm

Aby nástroj plnil svoji funkci, musí platit:

bn   ≤  bn max.  ,  kde  bn max volíme z tabulky č. 17 – pro náš příklad podmínku splňuje řádek č.5, zde odečteme i průměr díry pro upnutí nástroje du = 22H7

pak  RA  = 2 bn +  2 cn +  du 2cosαA  = 2x15+2x7+222cos12°  = 33,74mm

5/ Výpočet převýšení nože = nastavení nože do pracovní polohy

Vypracování:

Z pravoúhlého trojúhelníka goniometrickou funkcí:

RA

H

αo

sinαo = HR                H = sin αo x RA  = sin 12° x 33,74 = 7,01mm

Použité zdroje:

- Řasa J.: Technologická cvičení, Návrh nástrojů pro obrábění, SNTL – nakladatelství technické literatury, Praha 1981 čj. 11360/80 - 211

- Z vlastní tvorby Autodesk Inventor Professional 2011