Průvodní list

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vzdělávací materiál: Pracovní list

Určen pro: 3. ročník oboru Strojírenství

Vzdělávací oblast: Strojírenská technologie – Strojní obrábění

Název učebního materiálu: Protahovací trn

Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová

Datum vytvoření: 9. 2. 2013

Klíčová slova: protahovaný otvor, posuv na zub, řezné zuby, hloubka zubové mezery, kalibrovací zuby, řezná síla, pevnostní kontrola trnu.

Anotace: Materiál je určen žákům 3. ročníku  předmětu Strojírenská technologie, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek-práce na interaktivní tabuli.

Metodické pokyny: Materiál může učitel použít při práci na interaktivní tabuli pro výklad dané látky nebo jako podklad pro přípravu úlohy v rámci předmětu Technologická cvičení.

Návrh protahovacího trnu

Zadání úlohy: Navrhněte protahovací trn na zhotovení drážkového otvoru v náboji obrobku z materiálu 14 220.

Zadané hodnoty:   Rm = 800 MPa,   sz = 0,06 mm,  d1 = 35,7 mm, kde d1 je průměr předvrtané díry v náboji,  Lp = 50 mm,   kde Lp je protahovaná délka

Protahovaný otvor:

Proveďte:

1/ výpočet přídavku na obrábění

p = D-d12 = 40 H 11-35,72 = 40,16-35,72 = 2,23 mm

2/ výpočet řezných zubů

zř = psz + (1-3) = 2,230,06 +1=37,16=38 zubů

3/ stanovte tabulku průměrů řezných zubů

Průměr prvního řezného zubu volte jako průměr předvrtané díry

| Zub č. | průměr[mm] | Zub č. | průměr[mm] | Zub č. | průměr[mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35,70 | 14 | 37,26 | 27 | 38,82 |
| 2 | 35,82 | 15 | 37,38 | 28 | 38,94 |
| 3 | 35,94 | 16 | 37,50 | 29 | 39,06 |
| 4 | 36,06 | 17 | 37,62 | 30 | 39,19 |
| 5 | 36,18 | 18 | 37,74 | 31 | 39,30 |
| 6 | 36,30 | 19 | 37,86 | 32 | 39,42 |
| 7 | 36,42 | 20 | 37,98 | 33 | 39,54 |
| 8 | 36,54 | 21 | 38,10 | 34 | 39,66 |
| 9 | 36,66 | 22 | 38,22 | 35 | 39,78 |
| 10 | 36,78 | 23 | 38,34 | 36 | 39,90 |
| 11 | 36,90 | 24 | 38,46 | 37 | 40,02 |
| 12 | 37,02 | 25 | 38,58 | 38 | 40,14 |
| 13 | 37,14 | 26 | 38,70 |  |  |

Každý následující zub je převýšen o hodnotu posuvu na zub, a proto Dř2 = Dř1 + 2 . sz = 35,70 + 2 . 0,06 = 35,82 mm

4/ nakreslete dva řezné zuby, zakótujte a vypočtěte jejich parametry

Vysvětlivky:

H – hloubka zubové mezery

P – rozteč

Lh – délka hřbetu zubu

Lzm – délka zubové mezery

sz  -  posuv na zub

Rp - poloměr zaoblení paty zubu

Rč – poloměr zaoblení čela zubu

Dle materiálu obrobku volíme úhel čela γ = 12° a úhel hřbetu α = 3°

Úhel sklonu zadní části zubu volíme δ = 30°, fazetku f = 0,2 mm

Pro výpočet hloubky zubové mezery potřebujeme stanovit objemový součinitel třísky kV, a to z následující tabulky:

Dle sz = 0,06 mm a materiálu 14 220 odečteme z tabulky objemový součinitel třísky kV = 2,77

Pro materiály tvořící plynulou třísku např. pro ocel vypočítáme hloubku zubové mezery ze vztahu:

H = 1,13. Lp . sz .kv = 1,13.50. 0,06. 2,77   = 3,25 mm

Ostatní rozměry jsou odvozeny od hloubky zubové mezery:

P = 2,75 H = 2,75 . 3,25 = 8,9375 mm

Lh = 1,25 H = 1,25 . 3,25 = 4,0625 mm

Lzm = 1,5 H = 1,5 . 3,25 = 4,875 mm

Rp = 0,75 H = 0,75 . 3,25 = 2,4375 volíme Rp = 2,5 mm

Rč = Vtřπbt  ,    kde Vtř  je objem zaujímaný třískou

Vtř = Vm . kV,    kde Vm je objem odebírané vrstvy materiálu

Vm = sz . bt . Lp  = 0,06 . 7 . 50 = 21 mm3,  kde bt je šířka třísky

Vtř = Vm . kV = 21 . 2,77 = 58,17 mm3

Rč = Vtřπbt = 58,17π7 = 1,626 volíme Rč = 1,6 mm

5/ stanovte délku řezné části

Lř = zř . P = 38. 8,9375 = 339,625 mm

6/ určete počet kalibrovacích zubů – dle tabulky

| Přesnost obráběné díry | IT 7 a IT 8 | IT 9 | IT 11 a výše |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet kalibrovacích zubů | 6 až 8 | 5 až 7 | 4 až 6 |

Dle tabulky volíme 6 kalibrovacích zubů

7/ rozměry kalibrovacích zubů

Jsou shodné s řeznými zuby s těmito rozdíly:

α = 2 °          fazetka = 0,4 mm      sz = 0

8/ průměry kalibrovacích zubů

Není-li protahovací trn opatřen hladícími zuby, je vnější průměr kalibrovacích zubů shodný s konečným rozměrem protahovaného otvoru, pro náš příklad platí: Dk = 40,16 mm

9/ délka kalibrovací části

Lk = zk . P = 6 . 8,9375 = 53,625 mm

10/ výpočet řezné síly

Fz = p . S . zmax   S je průřez třísky a zmax  počet současně zabírajících zubů

S = sz  . bt . nd  = 0,06 . 7 . 8 = 3,36 mm2               nd – počet drážek

zmax  = LpP+1= 508,9375 = 6,594 = 6 zubů zaokrouhlíme na celé nejbližší nižší číslo

Fz= 4000 . 3,36 . 6 = 80 640 N

11/ pevnostní kontrola protahovacího trnu – provádíme před prvním řezným zubem případně v místě krčku stopky

dj  - průměr v místě před prvním řezným zubem

dj =  Dř1  - 2H = 35,7 – 2 . 3,25 = 29,2 mm

Sj – průřez v tomto místě         Sj  = πdj24 = π29,224=669,3224 mm2

Napětí v nebezpečném průřezu

σt = FzS = 80640669,3224 = 120,48 MPa     ze Sta σDov = 450 – 600 MPa

protahovací trn vyhovuje

Použité zdroje:

- Řasa J.: Technologická cvičení, Návrh nástrojů pro obrábění, SNTL – nakladatelství technické literatury, Praha 1981 čj. 11360/80 - 211

- Z vlastní tvorby Autodesk Inventor Professional 2011