Průvodní list

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vzdělávací materiál: Test

Určen pro: 3. ročník oboru Strojírenství

Vzdělávací oblast: Strojírenská technologie – Strojní obrábění

Název učebního materiálu: Protahovací trn

Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová

Datum vytvoření: 10. 2. 2013

Klíčová slova: protahovaný otvor, protahovaná délka, řezné zuby, řezná síla, pevnostní kontrola.

Anotace: Materiál je určen žákům 3. ročníku  předmětu Strojírenská technologie, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek-práce na interaktivní tabuli.

Metodické pokyny: Materiál může učitel použít při práci na interaktivní tabuli pro frontální opakování učiva, pro souhrnné opakování dané problematiky formou písemného testu nebo

jako podklad pro přípravu úlohy v rámci předmětu Technologická cvičení.

Protahovací trn

Třída:					Jméno:

Skupina A

Zadání úlohy:

Budeme protahovat kruhový otvor obrobku z materiálu 11 700.

Průměr předvrtané díry je 32 mm, konečný průměr díry je d = 38H7.

Zadané hodnoty:

protahovaná délka Lp = 50 mm                                                       posuv na zub sz = 0,1 mm                                                                   objemový součinitel kV = 2,16

měrný řezný odpor p = 3500 MPa                                               dovolené napětí σDOV = 500 MPa

Stanovte:

1/ počet řezných zubů

2/ hloubku a rozteč zubové mezery

3/ řeznou sílu

4/ proveďte pevnostní kontrolu trnu před prvním řezným zubem

Protahovací trn

Třída:					Jméno:

Skupina B

Zadání úlohy:

Budeme protahovat drážkový otvor obrobku z materiálu 11 500.

Průměr předvrtané díry je 27,6 mm, rozměr rovnobokého drážkování je 6x28H6x34H11x7F10.

Zadané hodnoty:

protahovaná délka Lp = 40 mm                                                       posuv na zub sz = 0,08 mm                                                                   objemový součinitel kV = 2,22

měrný řezný odpor p = 2 500 MPa                                               dovolené napětí σDOV = 500 MPa

Stanovte:

1/ počet řezných zubů

2/ hloubku a rozteč zubové mezery

3/ řeznou sílu

4/ proveďte pevnostní kontrolu trnu před prvním řezným zubem

Protahovací trn

Řešení					Skupina A

1/ p = 38H7-322= 38,025-322 = 3,012 mm

zř = psz+1= 3,0120,1+1=31 zubů

2/ H = 1,13 . Lp .  sz .  kV = 1,13 . 50 . 0,1 . 2,16 = 3,714 mm

P = 2,75 H = 2,75 . 3,714 = 10,212 mm

3/ Fz = p . S . zmax = 3500 . π . D. sz .5 = 3500. π 38 .0,1. 5 = 208 810N

zmax = LpP+1 = 5010,212 + 1 = 5,89 ≈5 zubů

4/ σ = FřS = 208 810473,9698 = 440,55 MPa    vyhovuje

S = πdj24 = π24,57224  = 473,9698 mm2

dj = Dř1 – 2H = 32 – 2.3,714 = 24,572 mm

Protahovací trn

Řešení					Skupina B

1/ p = 34H11-27,62= 38,16-27,62 = 3,28 mm

zř = psz+1= 3,280,08+1=42 zubů

2/ H = 1,13 . Lp .  sz .  kV = 1,13 . 40.0,08. 2,22 = 3,012 mm

P = 2,75 H = 2,75.3,012 = 8,283 mm

3/ Fz = p . S . zmax = 2500 . bt . nd . sz . 5 = 2500. 0,08 .7. 6 . 5 = 42 000N

zmax = LpP+1 = 408,283 + 1 = 5,82 ≈5 zubů

4/ σ = FřS = 42 000 .  4π. 21,5762 = 114,93 MPa    vyhovuje

S = πdj24 = π.24,57224  = 473,9698 mm2

dj = Dř1 – 2H = 27,6 – 2.3,012 = 21,576 mm