Průvodní list

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vzdělávací materiál: Pracovní list

Určen pro: 4. ročník oboru Strojírenství

Vzdělávací oblast: Strojírenská technologie – Strojní obrábění

Název učebního materiálu: Přípravky - výpočet upínací síly

Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová

Datum vytvoření: 8. 6. 2013

Klíčová slova: skutečná upínací síla, koeficient bezpečnosti upnutí, řezná síla, třecí síla, součinitel smykového tření, normálová síla.

Anotace: DUM je určen žákům 4. ročníku  předmětu Strojírenská technologie, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek-práce na interaktivní tabuli.

Metodické pokyny: Materiál může učitel použít při práci na interaktivní tabuli pro výklad dané látky.

Úloha č. 1

Pro soustružení na čisto daného obrobku za určitých podmínek určete velikost upínací síly v čelistech soustružnického sklíčidla.

| Zadané veličiny | Symbol | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Koeficient bezpečnosti upnutí | K | 1,5 |
| Součinitel tření | fo | 0,2 |
| Počet čelistí sklíčidla | i | 3 |
| Obráběný průměr | d | 30 mm |
| Upnuto za průměr | D | 50 mm |
| Požadovaná drsnost povrchu | Ra | 6,3 µm |
| Soustružnický nůž s břitovou destičkou | P10 |  |
| Poloměr zaoblení špičky nástroje | rε | 1mm |
| Hloubka řezu | a | 1,5 mm |
| Materiál obrobku |  | 11 600 |

Ft – třecí síla     Fu – upínací síla

Fz – hlavní složka řezné síly

Mt ≥ Mz                          Mt – moment od třecích sil

i . Ft . D/2 ≥ Fz . d/2                  Mz – moment od řezné síly

i . Fu . fo. D/2 ≥ Fz . d/2

i . Fusk . fo . D/2 ≥ Fz . d/2 . K

Fusk≥  Fz .  d .  K .  2 2 .  i .  D .  fo ≥ Fz .  d .  K    i .  D .  fo

Pro výpočet hlavní složky řezné síly Fz musíme ze strojnických tabulek odečíst řezné podmínky, a to hlavně posuv f [mm/ot].

Odečtené hodnoty: posuv f = 0,25 mm/ot

řezná rychlost v = 185 m/min

měrný řezný odpor volíme p = 5. Rm = 5. 600 = 3000 MPa

Fz = p. a . f = 3000 . 1,5. 0,25 = 1125 N

Příloha č. 1 – řezné podmínky pro soustružení na čisto

Výpočet skutečné upínací síly Fusk:

Fusk≥  Fz .  d .  K    i .  D .  fo= 1125 .  30 .  1,53 .  50 .  0,2 = 5062530 = 1687,5 N

Úloha č. 2

Určete skutečnou upínací sílu při upnutí obrobku v prizmatu s úhlem rozevření α = 90° při vrtání díry v ose obrobku.

| Zadané veličiny | Symbol | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Průměr vrtané díry | d | 16 mm |
| Průměr, za který je obrobek upnut | D | 60 mm |
| Úhel prizmatu | α | 90° |
| Koeficient bezpečnosti upnutí | K | 1,8 |
| Součinitel smykového tření | fo | 0,2 |
| Materiál obrobku |  | 11 600 |

Schéma:

Fu – upínací síla    Ft2 = Fu . fo

FN – normálová síla, síla v přípravku  Ft1 = FN . fo

Ft – třecí síla     Fz – hlavní složka řezné síly   β = α/2

Ft1

Ft2

Ft1

cos β = Fu2FN

Mt ≥ Mk             Mt – moment od třecích sil        ( Ft2 + 2 . Ft1 ) . D/2    ≥ Mk                  Mk – krouticí moment [ Nm ]

( Fu . fo + 2 . FN . fo ) . D/2 ≥ Mk

( Fu + 2 . Fu2cosβ ) . fo . D/2 ≥ Mk

( Fu + Fucosβ  ) . fo . D/2      ≥ Mk

Fu . ( 1 + 1cosβ  ) . fo . D/2  ≥ Mk

Fusk ≥  Mk  .  K 1+ 1cosβ .  fo .  D2

Výpočet krouticího momentu Mk:

Mk = Fz/2 . d/2 [Nm]

Fz/2 = p . f  .  d4             p – měrný řezný odpor = 5. Rm [MPa]

Pro daný výpočet musíme ze strojnických tabulek odečíst řezné podmínky.

Odečtené hodnoty: obrobitelnost materiálu 14b

posuv f = 0,18 mm/ot

otáčky n = 460 ot/min

řezná rychlost = 23,2 m/min

Fz/2 = 5 . 600 . 0,18 .  164 = 2160 N    Mk = 2160 . 0,016/2 = 17,28 Nm

Výpočet skutečné upínací síly:

Fusk ≥  Mk  .  K 1+ 1cosβ .  fo .  D2 = 17,28 .  1,8 1+ 1cos45°.  0,2 . 0,06/2 = 31,1041,448 .  10-2 = 2148 N

Příloha č. 2 – řezné podmínky pro vrtání

Úloha č. 3

Určete skutečnou upínací sílu pro hoblování rovinné desky.

| Zadané veličiny | Symbol | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Hloubka třísky | a | 15 mm |
| Poloměr zaoblení špičky nože | rε | 3mm |
| Obrobitelnost obrobku |  | 14 b |
| Koeficient bezpečnosti upnutí | K | 1,5 |
| Součinitel smykového tření | fo1 | 0,15 |
| Součinitel smykového tření | fo2 | 0,2 |
| Měrný řezný odpor | p | 2 500 MPa |
| Hoblovací nůž s břitovou destičkou | P30 |  |

Schéma:

Ft1, Ft2 – třecí síly                              F – hlavní složka řezné síly

Ft ≥ F

Ft1 + Ft2  ≥  F

Fu . fo1 + Fu . fo2 ≥  F

Fu ( fo1 + fo2 ) ≥  F

Fusk  ≥  F .  Kfo1+ fo2

Pro výpočet řezné síly musíme ze strojnických tabulek stanovit řezné podmínky. Odečtené hodnoty: posuv volíme co největší f = 1,6 mm na zdvih

řezná rychlost v = 31m/min

F = p . a . f = 5 . 500 . 15 . 1,6 = 60000 N = 60 kN

Příloha č. 3 – řezné podmínky pro hoblování

Fusk  ≥  F .  Kfo1+ fo2   =  60000 .  1,50,15+0,2   = 900000,35 = 257 142,86 N = 257,1 kN

Použité zdroje:

Zdroje obrázků:

Hlásek P. a kolektiv: Strojírenská technologie 3, SNTL – Nakladatelství technické literatury Praha 1986

Leinveber J., Vávra P.: Strojnické tabulky, Albra – pedagogické nakladatelství, Úvaly 2003

Hluchý M. a kolektiv: Strojírenská technologie 4 - Přípravky Praha 1977 čj. 28 750 77 SNTL