Průvodní list

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vzdělávací materiál: Test

Určen pro: 4. ročník oboru Strojírenství

Vzdělávací oblast: Strojírenská technologie – Strojní obrábění

Název učebního materiálu: Výpočet upínací síly

Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová

Datum vytvoření: 8. 6. 2013

Klíčová slova: skutečná upínací síla, třecí síla, koeficient bezpečnosti upnutí.

Anotace: DUM je určen žákům 4. ročníku  předmětu Strojírenská technologie, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek - práce na interaktivní tabuli.

Metodické pokyny: Žáci si upevní dané učivo frontálním opakováním prostřednictvím interaktivní tabule nebo formou samostatné práce – testu, případně mohou tento DUM využít k domácí přípravě.

Souhrnné opakování učiva – výpočet upínací síly

Třída:					Jméno:

Skupina A

Úloha č. 1

Obrobek při soustružení na čisto je upnutý ve tří čelisťovém sklíčidle. Stanovte velikost skutečné upínací síly.

| Zadané veličiny | Symbol | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Koeficient bezpečnosti upnutí | K | 1,8 |
| Součinitel tření | fo | 0,2 |
| Počet čelistí sklíčidla | i | 3 |
| Obráběný průměr | d | 30 mm |
| Upnuto za průměr | D | 60 mm |
| Požadovaná drsnost povrchu | Ra | 3,2 µm |
| Soustružnický nůž s břitovou destičkou | P20 |  |
| Poloměr zaoblení špičky nástroje | rε | 0,5 mm |
| Hloubka řezu | a | 1 mm |
| Materiál obrobku |  | 11 500 |

Řezné podmínky – soustružení, obrobitelnost 14b

Úloha č. 2

Výpočtem určete velikost skutečné upínací síly pro vrtání osového otvoru v obrobku, který je ustaven v prizmatu.

| Zadané veličiny | Symbol | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Průměr vrtané díry | d | 18 mm |
| Průměr, za který je obrobek upnut | D | 40 mm |
| Úhel prizmatu | α | 90° |
| Koeficient bezpečnosti upnutí | K | 2 |
| Součinitel smykového tření | fo | 0,1 |
| Materiál obrobku |  | 11 373 |

Řezné podmínky – vrtání, obrobitelnost 14b

Souhrnné opakování učiva – výpočet upínací síly

Třída:					Jméno:

Skupina B

Úloha č. 1

Obrobek při soustružení na čisto je upnutý ve tří čelisťovém sklíčidle. Stanovte velikost skutečné upínací síly.

| Zadané veličiny | Symbol | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Koeficient bezpečnosti upnutí | K | 2 |
| Součinitel tření | fo | 0,2 |
| Počet čelistí sklíčidla | i | 3 |
| Obráběný průměr | d | 20 mm |
| Upnuto za průměr | D | 40 mm |
| Požadovaná drsnost povrchu | Ra | 3,2 µm |
| Soustružnický nůž s břitovou destičkou | P10 |  |
| Poloměr zaoblení špičky nástroje | rε | 2 mm |
| Hloubka řezu | a | 1,5 mm |
| Materiál obrobku |  | 11 373 |

Řezné podmínky – soustružení, obrobitelnost 14b

Úloha č. 2

Výpočtem určete velikost skutečné upínací síly pro vrtání osového otvoru v obrobku, který je ustaven v prizmatu.

| Zadané veličiny | Symbol | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Průměr vrtané díry | d | 26 mm |
| Průměr, za který je obrobek upnut | D | 70 mm |
| Úhel prizmatu | α | 90° |
| Koeficient bezpečnosti upnutí | K | 2 |
| Součinitel smykového tření | fo | 0,15 |
| Materiál obrobku |  | 11 373 |

Řezné podmínky – vrtání, obrobitelnost 14b

Souhrnné opakování učiva – výpočet upínací síly

Řešení:					Skupina A

Úloha č. 1

Odečtené hodnoty: f = 0,14 mm/ot

Výpočet hlavní složky řezné síly Fz:

Fz = p . a . f = 5 . 500 . 1 . 0,14 = 350 N

Výpočet skutečné upínací síly:

Fusk = Fz .  d .  K    i .  D .  fo= 350 .  30 .  1,83 .  0,2 .  60 = 1890036 = 525 N

Úloha č. 2

Odečtené hodnoty: f = 0,2 mm/ot

Výpočet krouticího momentu:

Mk = Fz/2 . d/2 [Nm]

Fz/2 = p . f  .  d4  = 5 .  370 .  0,2 .  184 = 66604 = 1665 N

Mk = Fz/2 . d/2 = 1665 . 0,018/2 = 14,985 Nm

Výpočet skutečné upínací síly:

Fusk ≥  Mk  .  K 1+ 1cosβ .  fo .  D2 = 14,985 .  2 1+ 1cos45°.  0,1 . 0,04/2 = 29,970,004828  = 6 207,54 N

Souhrnné opakování učiva – výpočet upínací síly

Řešení:					Skupina B

Úloha č. 1

Odečtené hodnoty: f = 0,22 mm/ot

Výpočet hlavní složky řezné síly Fz:

Fz = p . a . f = 5 . 370 . 1,5 . 0,22 = 610,5 N

Výpočet skutečné upínací síly:

Fusk = Fz .  d .  K    i .  D .  fo= 610,5 .  20 .  23 .  40 .  0,2 = 2442024 = 1017,5 N

Úloha č. 2

Odečtené hodnoty: f = 0,26 mm/ot

Výpočet krouticího momentu:

Mk = Fz/2 . d/2 [Nm]

Fz/2 = p . f  .  d4  = 5 .  370 .  0,26 .  264 = 125064 = 3126,5 N

Mk = Fz/2 . d/2 = 3126,5 . 0,026/2 = 40,6445 Nm

Výpočet skutečné upínací síly:

Fusk ≥  Mk  .  K 1+ 1cosβ .  fo .  D2 = 40,645 .  2 1+ 1cos45°.  0,15 . 0,07/2 = 81,290,0126  = 6 451,6 N

Použité zdroje:

Leinveber J., Vávra P.: Strojnické tabulky, Albra – pedagogické nakladatelství, Úvaly 2003