Průvodní list

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vzdělávací materiál: Pracovní list

Určen pro: 3. ročník oboru Strojírenství a Ekonomika a podnikání

Vzdělávací oblast: Strojírenská technologie – Strojní obrábění

Název učebního materiálu: Zhotovení kruhových děr – řezné podmínky

Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová

Datum vytvoření: 7. 7. 2013

Klíčová slova: vrtání, vyhrubování, vystružování, řezné podmínky, příkon, řezná síla, strojní čas.

Anotace: Pracovní list je určen žákům 3. ročníku  předmětu Strojírenská technologie a Strojírenská výroba, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek-práce na interaktivní tabuli.

Metodické pokyny: Materiál může učitel použít při práci na interaktivní tabuli pro výklad dané látky.

Úloha č. 1

Pro zhotovení kruhového otvoru průměru 26H7 do materiálu obrobku 11 600 formou tabulky určete:

jednotlivé operace, nástroj, řezné podmínky- posuv, otáčky, řeznou rychlost.

Pro daný materiál 11 600 jsme ze strojnických tabulek určili obrobitelnost 14b, řezné podmínky v následující tabulce jsou pro obrobitelnost materiálu 14b, takže není potřeba opravného koeficientu, vzhledem k požadovanému stupni přesnosti díry volíme 3 operace.

| operace | nástroj- průměr [mm] | posuv [mm/ot] | otáčky [min-1 ] | řezná rychlost [m . min-1 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vrtání | vrták 24,25 | 0,24 | 280 | 21,1 |
| vyhrubování | výhrubník 25,75 | 0,5 | 250 | 20,4 |
| vystružování | výstružník 26 | 0,77 | 76 | 6,2 |

Při stanovení rozměrů jednotlivých nástrojů vycházíme od poslední operace, tzn. od dokončovacího nástroje.

Úloha č. 2

Pro vrtání dané díry vypočtěte příkon elektromotoru vrtačky, je-li účinnost 70%.

Výpočtové vztahy:

Pel = Pη  [W]    kde P je výkon [W] a η je účinnost [%]

P = Mk . ω [W]      kde Mk  je krouticí moment [N . m]

ω = 2πn [s-1]          ω je úhlová rychlost [s-1], n otáčky [s-1]

Mk = Fz 2 . D2      Fz  je hlavní složka řezné síly [N], D průměr vrtáku [m]

Fz 2= p . S   kde p je měrný řezný odpor,  p = 5 . Rm [MPa]

S je průřez třísky [mm2]  S = f2 . D2 [mm2]

f je posuv vrtáku [mm]

Výpočet:

Fz 2= p . S = 5 . 600 . 0,242 . 24,252 = 4365 N

Mk = Fz 2 . D2 = 4365 .  0,024252 = 52,9256 Nm

P = Mk . ω = 52,93 . 2π 28060 = 52,93 . 2π . 4,666 = 1551,2 W

Pel = Pη  = 1551,20,7 = 2216,003 W = 2,216 kW

Úloha č. 3   Výpočet strojního času

Pro zhotovení daného otvoru vypočtěte hlavní strojní čas, vrtáme-li průchozí otvor do desky tloušťky 40 mm.

Výpočtové vztahy:

tas = tas1 + tas2 + tas3 [min]   tas je celkový hlavní strojní čas

tas1 – hlavní strojní čas pro vrtání díry [min]

tas2 – hlavní strojní čas pro vyhrubování díry [min]

tas3 – hlavní strojní čas pro vystružování díry [min]

tas1 = L .  in .  f   kde L je celková dráha nástroje L = ln + l + lp  [mm]

ln  je délka náběhu, volíme 2 až 5 mm

lp  je délka přeběhu,  lp = D2 .  tg 60°

l je hloubka díry

i je počet třísek [1]

n – otáčky [min-1 ]

f – posuv [mm]

Výpočet:

vrtání:

tas1 = L .  in .  f  = 50 .  1280 .  0,24 = 5067,2 = 0,744 min

lp = D2 .  tg 60°   = 24,252 .  tg 60° =  24,252 .  1,732 =  24,253,464 = 7 mm

L = ln + l + lp  = 3 + 40 + 7 = 50 mm

vyhrubování:

tas2 = L .  in .  f   L je celková dráha výhrubníku   L = lz + l [mm]

lz je délka řezné části, hodnotu odečteme z dané tabulky

L = lz + l = 32 + 40 = 72 mm

tas2 = L .  in .  f   = 72 .  1250 .  0,5   =  72125  = 0,576 min

vystružování:

tas3 = L .  in .  f   L je celková dráha výstružníku   L = lz + l [mm]

lz je délka řezné části, hodnotu odečteme z dané tabulky

L = lz + l = 32 + 40 = 72 mm

tas3 = L .  in .  f   = 72 .  176 .  0,77   =  7258,52  = 1,23 min

celkový čas:

tas = tas1 + tas2 + tas3 = 0,744 + 0,576 + 1,23 = 2,55 min

Úloha č. 4

Stanovte jmenovitý rozměr výstružníku.

b

T

nulová čára = JR

JRV

t

a

Tol. pole výstružníku

ES

Toleranční

pole díry H7

ES – horní mezní úchylka díry [µm]

T – tolerance díry [mm]             T = ES - EI

t – tolerance výstružníku [mm]  t = 0,35 . T

JRV – jmenovitý rozměr výstružníku [mm]   JRV = (HMR – a)0-t

JR – jmenovitý rozměr díry [mm]

a – prostor pro rozhození výstružníku  a = 0,15 . T

b – prostor pro ostření výstružníku

HMR – horní mezní rozměr díry     HMR = JR + es

Výpočet:

Ze strojnických tabulek odečteme pro průměr díry 26H7          ES a EI

ES = 21µm  EI = 0, pak T = 21 µm = 0,021mm

t = 0,35 . 0,021 = 0,00735 = 0,007 mm

a = 0,15 . 0,021 = 0,00315mm = 0,003 mm

HMR = 26 + 0,021 = 26,021 mm

JRV = 26,021 – 0,003 = 26,018 = 26,0180-0,007 mm

Úloha č. 5

Kolik děr můžeme zhotovit daným výstružníkem, jestliže přeostřením nástroje se zmenší jeho průměr o 1,15 µm a zhotovíme-li na jedno naostření 50 otvorů.

Výpočet:

Prostor pro ostření b = JRV – t – DMR = 26,018 – 0,007 – 26 = 0,011mm      DMR – dolní mezní rozměr díry

Počet ostření n = b0,00115 = 0,0110,00115 = 9,56 = 9 krát

Počet děr nd = 9 . 50 = 450 děr

Použité zdroje:

Leinveber J., Vávra P.: Strojnické tabulky, Albra – pedagogické nakladatelství, Úvaly 2003

Řasa J., Gabriel V.: Strojírenská technologie 3, Metody, stroje a nástroje, Scientia, s. r. o. Praha 2000, ISBN 80-7183-207-3

Řasa J.: Technologická cvičení, Návrh nástrojů pro obrábění, SNTL – nakladatelství technické literatury, Praha 1981 čj. 11360/80 - 211