Reg.č. projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0627


Průvodní list

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vzdělávací materiál: Test 

Určen pro: 1. ročník oboru Strojírenství a 2. ročník oboru Ekonomika a podnikání
Vzdělávací oblast: Strojírenská technologie – Nauka o materiálu
Název učebního materiálu: Krystalizace – základní pojmy
Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová
     
Datum vytvoření: 29. 7. 2013    


Klíčová slova: krystalizace, fáze, složka, nukleace, solidus, likvidus, slitina, tuhý roztok, prodleva, křivka tuhnutí a tání.
Anotace:  DUM je určen žákům 1. ročníku  předmětu Strojírenská technologie a žákům 2. ročníku předmětu Strojírenská výroba, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek-práce na interaktivní tabuli.  

Metodické pokyny:  Materiál může učitel použít při práci na interaktivní tabuli pro frontální opakování základních pojmů nebo použít pro souhrnné opakování dané problematiky formou písemného testu.
Souhrnné opakování učiva – Krystalizace
Třída:




Jméno:
Skupina A

Vyberte pravdivé tvrzení:
Substituční tuhý roztok:
a) vzniká, mají-li atomy přísady srovnatelnou velikost s atomy zákl. kovu
b) vzniká, mají-li atomy přísady menší velikost s atomy zákl. kovu

c) na velikosti atomu nezáleží
Intersticiální tuhý roztok:
     a) atomy přísady B obsazují uzlové body
     b) atomy přísady B obsazují volné prostory mezi uzlovými body

     c) obsazují jakékoli prostory v mřížce
          Tuhý roztok:
a) se značí velkými písmeny A, B
b) může být intersticiální a substituční
c) je v kapalném skupenství
Vyberte nepravdivé tvrzení:
1. 
a) likvidus vyjadřuje počátek krystalizace
b) solidus vyjadřuje konec krystalizace
c) při tuhnutí slitiny je na křivce tuhnutí prodleva

2. Kovy skupiny B:
a) mají některé vlastnosti kovů i nekovů
b) patří mezi ně např. Na, K, Ca, Mg
c) se nazývají polovodiče
3.  Fáze je:
a) tuhá, kapalná a plynná
b) chemický prvek, který se zúčastní všech fázových přeměn uvnitř soustavy a nikdy se nezmění ani nezanikne
c) homogenní část soustavy pevně ohraničená a v dané oblasti má určité vlastnosti, které překročením hranice oblasti se mění skokem
Doplňovačka základních pojmů
	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Legenda:
1. jedna ze základních vlastností kovu

2. druh slitiny dle počtu složek (podvojné)

3. pravidelné vnitřní uspořádání atomů

4. jeden z mechanismů difúze

5. druh tuhého roztoku

6. přemísťování částic z míst o vyšší koncentraci do míst s nižší koncentrací

7. křivka ……. čistého kovu

8. teplota konce krystalizace

Nakreslete křivku tání (ohřevu) nepolymorfního čistého kovu a popište ji

Souhrnné opakování učiva – Krystalizace

Skupina A                         Řešení
Vyberte pravdivé tvrzení:
Substituční tuhý roztok:
a) vzniká, mají-li atomy přísady srovnatelnou velikost s atomy zákl. kovu

b) vzniká, mají-li atomy přísady menší velikost s atomy zákl. kovu

c) na velikosti atomu nezáleží

Intersticiální tuhý roztok:
     a) atomy přísady B obsazují uzlové body

     b) atomy přísady B obsazují volné prostory mezi uzlovými body
     c) obsazují jakékoli prostory v mřížce

          Tuhý roztok:
a) se značí velkými písmeny A, B

b) může být intersticiální a substituční

c) je v kapalném skupenství

Vyberte nepravdivé tvrzení:
1. 
a) likvidus vyjadřuje počátek krystalizace

b) solidus vyjadřuje konec krystalizace

c) při tuhnutí slitiny je na křivce tuhnutí prodleva

2. Kovy skupiny B:
a) mají některé vlastnosti kovů i nekovů

b) patří mezi ně např. Na, K, Ca, Mg

c) se nazývají polovodiče

3.  Fáze je:
a) tuhá, kapalná a plynná

b) chemický prvek, který se zúčastní všech fázových přeměn uvnitř soustavy a nikdy se nezmění ani nezanikne

c) homogenní část soustavy pevně ohraničená a v dané oblasti má určité vlastnosti, které překročením hranice oblasti se mění skokem

Doplňovačka základních pojmů

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	L
	E
	S
	K
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	B
	I
	N
	Á
	R
	N
	Í
	
	

	3.
	
	
	
	M
	Ř
	Í
	Ž
	K
	A
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	V
	A
	K
	A
	N
	T
	N
	Í

	5.
	I
	N
	T
	E
	R
	S
	T
	I
	C
	I
	Á
	L
	N
	Í
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	D
	I
	F
	Ú
	Z
	E
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	T
	U
	H
	N
	U
	T
	Í
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	S
	O
	L
	I
	D
	U
	S
	


Legenda:
1. jedna ze základních vlastností kovu

2. druh slitiny dle počtu složek (podvojné)

3. pravidelné vnitřní uspořádání atomů

4. jeden z mechanismů difúze

5. druh tuhého roztoku

6. přemísťování částic z míst o vyšší koncentraci do míst s nižší koncentrací

7. křivka ……. čistého kovu

8. teplota konce krystalizace

Nakreslete křivku tání (ohřevu) nepolymorfního čistého kovu a popište ji

Souhrnné opakování učiva – Krystalizace

Třída:




Jméno:
Skupina B

Vyberte pravdivé tvrzení:
1/ Intersticiální tuhý roztok vzniká
    a) jsou-li atomy přísady B velikostně srovnatelné s atomy základního kovu A

    b) jsou-li atomy přísady B menší než atomy základního kovu A

    c) na velikosti atomů přísady nezáleží

2/ Difúze je děj, při kterém
    a) se mění krystalová mřížka

    b) se přemísťují částice pouze přísady B chaotickým a nahodilým pohybem

    c) se přemísťují částice vlivem tepelného pohybu z místa o vyšší koncentraci do míst s nižší koncentrací 

3/ Intersticiální tuhé roztoky mají
    a) vždy omezenou = částečnou rozpustnost

    b) úplnou rozpustnost v tuhém stavu

    c) úplnou nerozpustnost v tuhém stavu

Vyberte nepravdivé tvrzení:
1/ Nepolymorfní čistý kov má
    a) několik prodlev na křivce tuhnutí a tání

    b) jednu prodlevu na křivce tuhnutí a tání

    c) tepelnou hysterezi mezi teplotami tuhnutí a tání

2/ Kov je takový prvek, který má většinu z uvedených vlastností
    a) lesk, kujnost a tažnost, kyselý charakter a vysokou tepelnou a elektrickou vodivost

    b) lesk, kujnost a tažnost, zásaditý charakter a vysokou tepelnou a elektrickou vodivost

    c) vysokou odrazivost pro viditelné světlo, kujnost a tažnost, zásaditý charakter a vysokou tepelnou a elektrickou vodivost

3/ Binární rovnovážné diagramy
    a) jsou diagramy dvou složek A a B

    b) vznikají pomocí křivek tuhnutí několika slitin o různé koncentraci

    c) jsou diagramy dvou fází A a B 
Doplňovačka základních pojmů
	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Legenda:
1. jeden z mechanismů difúze

2. křivka ……. slitiny (závislost teploty na čase)

3. teplota počátku krystalizace

4. chemický prvek nebo chemická sloučenina, která se zúčastňuje všech fázových přeměn uvnitř soustavy, ale nikdy se nezmění a nezanikne

5. homogenní část soustavy pevně ohraničená

6. slitím dvou nebo více roztavených kovů vznikne …….

7. děj, při kterém z taveniny vznikají krystaly 

8. vodorovný úsek na křivce tání nebo tuhnutí čistého kovu

Nakreslete křivku tuhnutí slitiny a popište ji

Souhrnné opakování učiva – Krystalizace
Skupina B                 Řešení

Vyberte pravdivé tvrzení:
1/ Intersticiální tuhý roztok vzniká
    a) jsou-li atomy přísady B velikostně srovnatelné s atomy základního kovu A
    b) jsou-li atomy přísady B menší než atomy základního kovu A

    c) na velikosti atomů přísady nezáleží

2/ Difúze je děj, při kterém
    a) se mění krystalová mřížka

    b) se přemísťují částice pouze přísady B chaotickým a nahodilým pohybem

    c) se přemísťují částice vlivem tepelného pohybu z místa o vyšší koncentraci do míst s nižší koncentrací 

3/ Intersticiální tuhé roztoky mají
    a) vždy omezenou = částečnou rozpustnost
    b) úplnou rozpustnost v tuhém stavu

    c) úplnou nerozpustnost v tuhém stavu

Vyberte nepravdivé tvrzení:
1/ Nepolymorfní čistý kov má
    a) několik prodlev na křivce tuhnutí a tání

    b) jednu prodlevu na křivce tuhnutí a tání

    c) tepelnou hysterezi mezi teplotami tuhnutí a tání

2/ Kov je takový prvek, který má většinu z uvedených vlastností
    a) lesk, kujnost a tažnost, kyselý charakter a vysokou tepelnou a elektrickou vodivost

    b) lesk, kujnost a tažnost, zásaditý charakter a vysokou tepelnou a elektrickou vodivost

    c) vysokou odrazivost pro viditelné světlo, kujnost a tažnost, zásaditý charakter a vysokou tepelnou a elektrickou vodivost

3/ Binární rovnovážné diagramy
    a) jsou diagramy dvou složek A a B

    b) vznikají pomocí křivek tuhnutí několika slitin o různé koncentraci

    c) jsou diagramy dvou fází A a B 

Doplňovačka základních pojmů
	1.
	
	
	
	
	
	
	V
	Ý
	M
	Ě
	N
	N
	Ý
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T
	U
	H
	N
	U
	T
	Í

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	L
	I
	K
	V
	I
	D
	U
	S

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S
	L
	O
	Ž
	K
	A
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	F
	Á
	Z
	E
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	S
	L
	I
	T
	I
	N
	A
	
	
	
	
	

	7.
	K
	R
	Y
	S
	T
	A
	L
	I
	Z
	A
	C
	E
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	P
	R
	O
	D
	L
	E
	V
	A
	
	
	


Legenda:
1. jeden z mechanismů difúze

2. křivka ……. slitiny (závislost teploty na čase)

3. teplota počátku krystalizace

4. chemický prvek nebo chemická sloučenina, která se zúčastňuje všech fázových přeměn uvnitř soustavy, ale nikdy se nezmění a nezanikne

5. homogenní část soustavy pevně ohraničená

6. slitím dvou nebo více roztavených kovů vznikne …….

7. děj, při kterém z taveniny vznikají krystaly 

8. vodorovný úsek na křivce tání nebo tuhnutí čistého kovu

Nakreslete křivku tuhnutí slitiny a popište ji

[image: image1.jpg]m SPS a SOSGS Most, p.o.
Ld

.. !

i H )
I\/HNISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani @

MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

evropsky
socialn{
fondvCR EVROPSKA UNIE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

PR,






[image: image1.jpg]