Výroba a úprava plynu

VY_32_INOVACE_17_333

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 17 |
| Anotace | Výroba a úprava plynu |
| Klíčová slova | Zemní plyn, výhody, nevýhody, propan, butan |
| Předmět | Plynárenství |
| Autor, spoluautor | Ludvík Hrtánek |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. - 2. ročník žáci 15 – 17 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Výroba a úprava plynu

- Předtím, než je možné distribuovat jakýkoliv plyn, je třeba jej upravit, aby splňoval požadované normy, potažmo potřeby koncových uživatelů.

- Pro získání některých plynů je také zapotřebí využít specifické technologie.

V plynárenství se využívají zejména tyto plyny:

- zemní plyn

- svítiplyn

- propan-butan

- bioplyn

Zemní plyn

- Je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo.

- Jeho hlavní složkou je metan.

  - Díky tomu, že obsahuje především metan, má v porovnání s ostatními fosilními palivy při spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné energie - je proto považován za ekologické palivo.

- Nachází se buď samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím.

- Zemní plyn je bez zápachu, proto se odorizuje, tj. přidávají se do něj páchnoucí plyny (např. ethylmerkaptan) tak, aby bylo možno čichem zjistit koncentraci ve vzduchu větší než 1 procento.

- Zemní plyn je využíván jako zdroj energie a také jako surovina pro chemický a palivový průmysl.

Úpravy zemního plynu:

- sušení/vymrazování  – zbavuje zemní plyn vody

- filtrace mechanických nečistot

- odsiřování

- odstraňování nežádoucích příměsí

Svítiplyn

- Technický plyn, tvořený směsí vodíku, oxidu uhelnatého, metanu a dalších plynů (dusík, oxid uhličitý), používaný v 19. a 20. století především ke svícení, ale i k výrobě tepla.

- Je obdobou koksárenského plynu, ale má lepší vlastnosti, potřebné pro rozvod po městech.

- Rozvody svítiplynu byly prvním veřejným rozvodem energie.

  - Svítiplyn se začal široce využívat i pro osvětlování domácností, vytápění a vaření.

  - Ve 20. století byl však postupně vytlačován elektřinou a levnějším a bezpečnějším zemním plynem.

- Nejvíce ho vzniká v koksárnách, kde je vedlejším produktem přeměny černého uhlí na koks.

- Před vlastním použitím je zapotřebí svítiplyn zbavit hlavně mechanických nečistot, popřípadě vody (provádí se vymrazováním – stejně jako u zemního plynu).

- Nachází uplatnění hlavně v průmyslu.

Propan-butan

- Uhlovodíkový plyn získávaný při zpracování ropy a zemního plynu.

- Zkapalněný propan-butan je bezbarvá, snadno těkavá kapalina specifického zápachu.

  - Stlačený propan-butan nabývá kapalného stavu.

  - Takto je možné zmenšit jeho objem až na 1/260 objemu, takže 1 litr kapalného propan-butanu obsahuje 260 litrů plynu.

- Emisní charakteristiky obou produktů jsou srovnatelné se zemním plynem a v některých parametrech jsou lepší.

- Propan-butan se skladuje v tlakových bombách nebo nádržích, a používá se pro vytápění, ohřev vody, vaření a v průmyslové výrobě.

Bioplyn

- Bioplyn je možné použít k vytápění, výrobě elektřiny nebo obojímu najednou, pomocí kogenerační jednotky – v tomto případě hovoříme o kombinované výrobě elektřiny a tepla (KVET).

- Před použitím je bioplyn samozřejmě třeba získat a izolovat.

- Výroba probíhá v bioplynových stanicích.

Otázky a úkoly:

- Co je to zemní plyn?

- Jaké jsou výhody propan-butanu?

- Proč se v dnešní době nevyužívá svítiplyn?

Zdroje:

Ing. M. Trnková, Instalace vody a kanalizace I, pro 1.ročník UO Instalatér, Informatorium, spol. s.r.o., Praha

http://www.mojeenergie.cz/cz/plynarenstvi-vyroba-a-uprava-plynu

http://www.tomegas.cz