Plynoměry

VY_32_INOVACE_17_337

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 17 |
| Anotace | Plynoměry |
| Klíčová slova | Plynoměr, rozdělení plynoměrů, tlak, průtok, membrána |
| Předmět | Plynárenství |
| Autor, spoluautor | Ludvík Hrtánek |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. - 2. ročník žáci 15 – 17 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Plynoměry

- Slouží k měření spotřeby plynu ze strany dodavatele plynu a jsou také jeho majetkem.

- Dodavatel plynu je povinen plynoměr udržovat a ověřovat na svoje náklady.

- Jedná se o jediné zařízení, které tak není součástí odběrného zařízení jako takového.

- Plynoměry rozdělujeme na:

  - Rychlostní

  - Dynamické

  - Ultrazvukové

  - Membránové

Rychlostní plynoměry

- Turbínové s lopatkovými koly, kde prouděním plynu je otáčeno turbínové kolo a jeho otáčky se přenášejí soukolím na číselník.

- Rotační pístové

- Měřidla určená k přesným měřením průtoků a spotřeby plynu.

- Jsou vhodné všude tam, kde je velký rozdíl mezi maximálním a minimálním průtokem plynu.

- Jejich charakteristickým znakem je dvoukomorová konstrukce: sestava měřidla je nainstalována na vnější komoře za pomocí elastomerových těsnění, což umožňuje izolaci měřidla od venkovních vlivů a velký rozsah a přesnost měření.

- Snímače impulzů spolupracují se zapisovači impulzů, přepočítávači impulzů a jinou automatikou k odečtu množství a průtoku plynu.

Dynamické plynoměry

- Měření je založeno na principu rozdílů tlaků před a za clonou.

- Čím je vyšší průtok plynu, tím je větší rozdíl tlaku.

- Používají se pro měření velkých průtoků plynu.

Ultrazvukové plynoměry

- Ultrazvukové plynoměry jsou plně elektrická měřidla plynu pracující na principu ultrazvuku.

- Obsahují přijímač a vysílač, mezi nimiž probíhá komunikace ultrazvukem.

- Zpoždění ultrazvuku je závislé na rychlosti a směru protékajícího plynu.

Membránové plynoměry

- Princip měření spočívá v periodickém naplňování dvou měrných komůrek (měchů) plynem.

- Pohyb membrány, tj. naplňování komor a pohyb šoupátka se uskutečňuje na základě rozdílů tlaků před a za plynoměrem. Posuvný pohyb šoupátka je pak převáděn na pohyb rotační a odečet číselníku.

Použití

- Plynoměry smí byt umístěny jen na místech dobře přístupných.

- Musí být umístěny tak aby číselník byl min 1m - 1,8m. nad úrovní terénu, podlahy.

- Plynoměry mohou být zavěšené na potrubí jen v případě, že tím nedojde k nebezpečnému namáhání tělesa plynoměru nebo připojovacích potrubí a armatur, opačném případě musí být podepřeny.

- Přednostně se umisťují mimo byt nebo provozovnu odběratele – chodby, sklepy, schodiště, výklenky v obvodové zdi, v ohradní zdi, zděné sloupy přístavky, instalační prostory v bytových jader.

Plynoměry nesmějí být:

- V chráněných únikových cestách ve světlicích a větracích šachtách.

- V trvale obývaných místnostech, skladištích potravin a hořlavin.

- V cizím bytě nebo prostoru, který není veřejně přístupný.

- V menší vzdálenosti než 1m od tělesa s teplotou větší než 60°C.

- Pod úrovní terénu, pokud se používají LPG.

Otázky a úkoly:

- Jak rozdělujeme plynoměry?

- Kde se používá membránový plynoměr?

- Kam nesmíme umístit plynoměr?

Zdroje:

Ing. M. Trnková, Instalace vody a kanalizace I, pro 1.ročník UO Instalatér, Informatorium, spol. s.r.o., Praha

http://project-noma.blog.cz/1010/plynomery

http://www.plynari.eu/plyn/plynomery.php

http://www.gascontrol.cz/produkty/plynomery-prutokomery.html