Plynová zařízení

VY_32_INOVACE_17_339

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 17 |
| Anotace | Plynová zařízení |
| Klíčová slova | Spotřebič, ventilátor, tah, komín, spaliny |
| Předmět | Plynárenství |
| Autor, spoluautor | Ludvík Hrtánek |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. - 2. ročník žáci 15 – 17 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Rozdělení odběrných plynových zařízení

- Plynový spotřebič je zařízení, spalující plynné palivo za účelem přeměny chemické energie v energii tepelnou (TPG 800 00).

- Plynové spotřebiče rozdělujeme do tří kategorií, a to sice typ A, B a C.

- Další rozdělení plynových spotřebičů je pak závislé na tom, zda je spotřebič s přirozeným tahem (tj. odvodem spalin) nebo nuceným, zda je spalinový nebo vzduchový ventilátor umístěn před resp. za spalinovým výměníkem, zda je spotřebič opatřen přerušovačem tahu či nikoliv, nebo zda je určen pro připojení na společný komín nebo samostatný kouřovod.

- Dále uvedené rozdělení plynových spotřebičů je v souladu s TPG 800 00.

Provedení A

- Otevřený spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z prostoru, v němž je umístěn a spaliny jsou odváděny do téhož prostoru (např. plynový sporák).

- Rozdělení je pak dále na:

  - A1 – spotřebič s přirozeným tahem

  - A2 – spotřebič se spalinovým ventilátorem instalovaným za spalovací komorou

  - A3 – spotřebič se vzduchovým ventilátorem instalovaným před spalovací komorou

Provedení B

- Otevřený spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z prostoru, v němž je umístěn, ale spaliny odvádí do venkovního prostoru komínem (např. kotle, kamna).

- Rozdělení je pak dále na:

  - B1 – spotřebič bez přerušovače tahu (B11, B12, B13, B14)

  - B2 – spotřebič bez přerušovače tahu (B21, B22, B23)

  - B3 – spotřebič bez přerušovače tahu určené pro připojení na společný komín, spalovací vzduch je do spotřebiče přiváděn z prostoru spotřebiče trubkou, v níž je uložen a soustředěn i kouřovod (B31, B32, B33)

  - B4 – s přerušovačem tahu určené pro připojení vlastními kouřovými troubami ve funkci komína (B41, B42, B43, B44)

  - B5 – bez přerušovače tahu určené pro připojení vlastními kouřovými cestami ve funkci komína (B51, B52, B53)

Provedení C

- Uzavřený spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru nebo společného komínu a od kterého jsou spaliny odváděny do venkovního prostoru.

- Rozdělení je pak dále na:

  - C1 – spotřebič určený pro připojení k horizontálnímu přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin prostřednictvím vlastních trub (C11, C12, C13)

  - C2 – spotřebič připojený přívodem spalovacího vzduchu a odvodem spalin na společný průduch (průduch je součástí budovy) určený pro více než jeden spotřebič (C21, C22, C23)

  - C3 – spotřebič se souběžným vedením kouřovodu s funkcí komína a vzduchového průduchu a jejich vyústění na stejném místě na střeše, včetně soustředného vedení (C31, C32, C33)

  - C4 – spotřebič připojením na souběžně vedený společný komínový a vzduchový průduch (oba průduchy součástí budovy) s vyústěním na stejném místě na střeše, včetně soustředného vedení (C41, C42, C43)

  - C5 – spotřebič s nasávacím otvorem vzduchového průduchu v jiném místě venkovního prostoru, než je ústí kouřovodu s funkcí komína umístěné nad střechou (C51, C52, C53)

  - Dále pak C6, C7, C8

.

Doplňkové označení

- Dalším doplňkovým označením je instalace speciálními zabezpečovacími zařízeními.

- Pro spotřebiče typu A a B se může jednat o instalaci snímače hodnoty CO2 v místnosti (značení pak např. spotřebič typu B11AS).

- U spotřebičů B pak ještě navíc pojistkou proti zpětnému toku spalin do místnosti (např. spotřebič B11BS).

- Ve zvláštních případech jsou spotřebiče označovány třetím doplňkovým písmenem D, v dolním indexu pro spotřebiče určené pro připojení k ohebné nekovové trubce, kterou je odváděn vlhký vzduch a spaliny mimo prostor spotřebiče.

Otázky a úkoly:

- Co je to plynový spotřebič?

- Jaké znáte základní rozdělení plynových spotřebičů?

- Co je to doplňkové značení a k čemu se používá?

Zdroje:

Ing. M. Trnková, Instalace vody a kanalizace I, pro 1. ročník UO Instalatér, Informatorium, spol. s.r.o., Praha