Regulační stanice plynu

VY_32_INOVACE_17_342

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 17 |
| Anotace | Regulační stanice plynu |
| Klíčová slova | Regulační stanice, umístění, rozdělení, tlak, výměník |
| Předmět | Plynárenství |
| Autor, spoluautor | Ludvík Hrtánek |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. - 2. ročník žáci 15 – 17 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Regulační stanice plynu

- Soubor zařízení, které zajišťují spolehlivou automatickou regulaci vstupního přetlaku plynu na nižší konstantní výstupní přetlak, v souladu s předem nastavenými hodnotami (v daném regulovaném rozsahu tlaku plynu).

- Přehled regulačních stanic plynu:

- Rozdělení dle tlaků

- Rozdělení dle výkonů

- Od 10 (farmářské stanice pro malý počet domácností) až do 500 000 Nm³/h (nejčastěji na zakázku).

- Rozdělení dle použití

- Rozdělujeme na stanice pro veřejný rozvod a stanice průmyslové (pro průmyslové objekty).

Strojní zařízení regulačních stanic

- Soubor uzavíracích, filtračních, zabezpečovacích, regulačních a pojistných armatur a měřících přístrojů.

- Musí být umístěno v samostatné, k tomu určené, zpravidla zděné budově nebo v domcích konstruovaných z lehkých prefabrikátů.

- Strojní zařízení je zpravidla umístěno v samonosném prefabrikovaném stavebním kompletu, opatřené rámem s odklopným rozebíratelným nebo posuvným krytem.

- Strojní zařízení menších výkonů se osazuje také do betonové nebo ocelové nádrže.

Předehřev plynu

- Potřeba předehřevu plynu je dána tlakovým spádem, výkonem regulační stanice a velikostí rosného bodu vody v plynu.

- Stanice redukující přetlak plynu z 2,5MPa na střední tlak (0,1-0,3 MPa) nemusí zpravidla mít předehřev.

- U vysokotlakých regulačních stanic zemního plynu se vstupním přetlakem přes 2,5MPa musí být instalován předehřev plynu vždy.

- V poslední době se nejčastěji uplatňují regulační stanice podzemní nebo v zapuštěném provedení.

- Dno podzemní regulační stanice nemá být ve větší hloubce než 2m.

- Široce se uplatňují regulační stanice skříňové (s plechovou skříní).

- Stanice jako taková musí být umístěna na volném, obvykle oploceném prostranství.

- Elektrická instalace je v provedení odpovídajícím výbušnému prostředí.

- Budova (skříň) i strojní zařízení stanice musí být uzemněno proti atmosférické elektřině.

- .

Otázky a úkoly:

- Co je to regulační stanice?

- Kde a jak může být regulační stanice umístěna?

- Co je to předehřev plynu?

Zdroje:

Ing. M. Trnková, Instalace vody a kanalizace I, pro 1.ročník UO Instalatér, Informatorium, spol. s.r.o., Praha

http://img.geocaching.com/cache/e3cc2cb1-d67d-4d05-8516-5e4cf7e5e9f6.jpg

http://www.hutira.cz/wp-content/uploads/120712b1.jpg