Terminologie měření a orýsování

VY_32_ INOVACE _04_071

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 04 |
| Anotace | Přiřazování popisů pomůcek a nástrojů k odborným termínům. |
| Klíčová slova | Ocelové a posuvné měřítko, mikrometr, rýsovací jehla, důlčík |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Autor, spoluautor | Zdeněk Říha |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Test |
| Potřebné pomůcky | Pracovní listy, psací potřeby |
| Druh interaktivity | Doplňování pracovních listů |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. ročník, žáci 15 – 16 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | Ne |
| Zdroje | Vlastní SŠST Ústí nad Labem, Čelakovského 5 |

Přiřaďte k odbornému termínu jeho správné vysvětlení!

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Měření | D, Slouží k odečítání desetin a setin milimetru naměřené hodnoty. Její přesnost závisí na počtu dílků, vztažených k určité délce milimetrové stupnice. Podle ní se určuje přesnost posuvného měřítka. |
| 2 | Ocelové měřítko | O, Měřidlo na vnější rozměry s pevným a pohyblivým (měřícím)dotykem. Jsou konstruována pro určité měřící rozsahy, odstupňované po 25 mm. Měří s přesností 0,01 mm. |
| 3 | Posuvné měřítko | N, Hlavní část mikrometru. Přesný šroub se stoupáním 0,5 mm, zajišťující posuv měřícího dotyku o 0,5 mm na jednu otáčku. |
| 4 | Noniová stupnice | P, Měřidlo konstrukčně obdobné mikrometru, slouží k měření větších vnitřních rozměrů. |
| 5 | Třmenový mikrometr | A, Měřidlo pracující na principu mikrometru. Skládá se z mikrometrické hlavice a měřícího můstku. |
| 6 | Mikrometrický šroub | E, Je to porovnání velikosti rozměru určitého předmětu se stupnicí odpovídajícího měřidla. |
| 7 | Mikrometrický odpich | C, Ocelový pásek obvykle o délce 300 – 1000 mm, s milimetrovou stupnicí při obou okrajích lícové strany. Na rubové straně mohou být uváděny tabulky pro přepočet palcové a metrické stupnice nebo průměr díry pro závit. |
| 8 | Mikrometrický hloubkoměr | M, Oboustranné třmenové kalibry mají dobrou a zmetkovou stranu na protilehlých koncích. Na dobré straně je mezní rozměr horní a na zmetkové straně mezní rozměr dolní hodnoty. Zmetková část je označena červeným pruhem. Na kalibru je vyznačen jmenovitý rozměr, lícovací značka a horní i dolní úchylka. Používá se ke kontrole vnějších rozměrů, např. ø hřídele. |

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 9 | Oboustranný třmenový kalibr | J, Mezní válečkové kalibry jsou oboustranná měřidla, mající dobrou i zmetkovou stranu na protilehlých koncích. Zmetková část je označena červeným pruhem. Na kalibru je vyznačen jmenovitý rozměr, lícovací značka a horní i dolní úchylka. Používá se ke kontrole válcových otvorů. |
| 10 | Válečkový oboustranný kalibr | H, Patří mezi měřidla porovnávací. Slouží k přenášení vnějších rozměrů z obrobku na měřidlo se stupnicí nebo naopak Jeho ramena jsou obloukovitě zakřivena směrem dovnitř. |
| 11 | Hmatadlo obkročné | I, Patří mezi měřidla porovnávací. Slouží k přenášení vnitřních rozměrů obrobku na měřidlo se stupnicí nebo naopak. Jeho rovná ramena jsou na koncích mírně vyhnuta směrem ven. |
| 12 | Hmatadlo dutinové | G, Je měřidlo s neměnným úhlem, nejčastěji 90° nebo 45°. Může být v provedení jako plochý nebo příložný úhelník. |
| 13 | Úhelník | L, Je přestavitelné měřidlo na úhly. Může být v provedení jako mechanický obloukový nebo universální se stupnicí pro čtení minut, případně doplněný optikou. |
| 14 | Úhloměr | B, Ocelový drát, na jehož jednom konci je upraven hrot, který se používá k orýsování na kovových materiálech. |
| 15 | Rýsovací jehla | K, Váleček z nástrojové oceli, s hroty 40°a 60° sloužící k vyznačování středů kružnic a budoucích otvorů, stejně jako k označování tvarů obrysů výrobků nebo polotovarů. |
| 16 | Důlčík | F, Přesné měřidlo, obvykle pro měření rozměrů do 150 mm. Skládají se z pevné a posuvné části. Na pevné části je milimetrová stupnice, na pohyblivé pak stupnice noniová. Posuvným měřítkem lze měřit rozměry vnější, vnitřní a hloubku. Měří s přesností 0,1mm,0,02 nebo 0,05 mm. |

Odborné termíny pro kapitolu měření a orýsování - Řešení

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Měření | E, Je to porovnání velikosti rozměru určitého předmětu se stupnicí odpovídajícího měřidla. |
| 2 | 2. Ocelové měřítko | C, Ocelový pásek obvykle o délce 300 – 1000 mm, s milimetrovou stupnicí při obou okrajích lícové strany. Na rubové straně mohou být uváděny tabulky pro přepočet palcové a metrické stupnice nebo průměr díry pro závit. |
| 3 | 3. Posuvné měřítko | F, Přesné měřidlo, obvykle pro měření rozměrů do 150 mm. Skládá se z pevné a posuvné části. Na pevné části je milimetrová stupnice, na pohyblivé pak stupnice noniová. Posuvným měřítkem lze měřit rozměry vnější, vnitřní a hloubku. Měří s přesností 0,1mm, 0,02 nebo 0,05 mm. |
| 4 | 4. Noniová stupnice | D, Slouží k odečítání desetin a setin milimetru naměřené hodnoty. Její přesnost závisí na počtu dílků, vztažených k určité délce milimetrové stupnice. Podle ní se určuje přesnost posuvného měřítka. |
| 5 | Třmenový mikrometr | O, Měřidlo na vnější rozměry s pevným a pohyblivým (měřícím) dotykem. Je konstruován pro určité měřící rozsahy, odstupňované po 25 mm. Měří s přesností 0,01 mm. |
| 6 | Mikrometrický šroub | N, Hlavní část mikrometru. Přesný šroub se stoupáním 0,5 mm, zajišťující posuv měřícího dotyku o 0,5 mm na jednu otáčku. |
| 7 | Mikrometrický odpich | P, Měřidlo konstrukčně obdobné mikrometru, slouží k měření větších vnitřních rozměrů. |
| 8 | Mikrometrický hloubkoměr | A, Měřidlo pracující na principu mikrometru. Skládá se z mikrometrické hlavice a měřícího můstku. |

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 9 | Oboustranný třmenový kalibr | M, Oboustranné třmenové kalibry mají dobrou a zmetkovou stranu na protilehlých koncích. Na dobré straně je mezní rozměr horní a na zmetkové straně mezní rozměr dolní hodnoty. Zmetková část je označena červeným pruhem. Na kalibru je vyznačen jmenovitý rozměr, lícovací značka a horní i dolní úchylka. Používá se ke kontrole vnějších rozměrů, např. ø hřídele. |
| 10 | Válečkový oboustranný kalibr | J, Mezní válečkový kalibr je oboustranné měřidlo, mající dobrou a zmetkovou stranu na protilehlých koncích. Zmetková část je označena červeným pruhem. Na kalibru je vyznačen jmenovitý rozměr, lícovací značka a horní i dolní úchylka. Používá se ke kontrole válcových otvorů. |
| 11 | Hmatadlo obkročné | H, Patří mezi měřidla porovnávací. Slouží k přenášení vnějších rozměrů z obrobku na měřidlo se stupnicí nebo naopak Jeho ramena jsou obloukovitě zakřivena směrem dovnitř. |
| 12 | Hmatadlo dutinové | I, Patří mezi měřidla porovnávací. Slouží k přenášení vnitřních rozměrů obrobku na měřidlo se stupnicí nebo naopak. Jeho rovná ramena jsou na koncích mírně vyhnuta směrem ven. |
| 13 | Úhelník | G, Je měřidlo s neměnným úhlem, nejčastěji 90° nebo 45°. Může být v provedení jako plochý nebo příložný úhelník. |
| 14 | Úhloměr | L, Je přestavitelné měřidlo na úhly. Může být v provedení jako mechanický obloukový nebo universální se stupnicí pro čtení minut, případně doplněný optikou. |
| 15 | Rýsovací jehla | B, Ocelový drát, na jehož jednom konci je upraven hrot, který se používá k orýsování na kovových materiálech. |
| 16 | Důlčík | K, Váleček z nástrojové oceli, s hroty 40°a 60° sloužící k vyznačování středů kružnic a budoucích otvorů, stejně jako k označování tvarů obrysů výrobků nebo polotovarů. |

Návrh na hodnocení:

Za každou správně přiřazenou dvojici jeden bod.

| Zadání | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řešení | E | C | F | D | O | N | P | A | M | J | H | I | G | L | B | M |

| % úspěšnosti | počet bodů | známka |
| --- | --- | --- |
| 90 -100 | 15 a 16 | 1 |
| 75 – 89 | 12 až 14 | 2 |
| 61 – 74 | 10 a 11 | 3 |
| 50 - 60 | 8 a 9 | 4 |
| méně než 50 |  | 5 |