Terminologie řezání

VY_32_ INOVACE _04_072

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 04 |
| Anotace | Přiřazování popisů pomůcek a nástrojů k odborným termínům. |
| Klíčová slova | Ruční pilka na kov, strojní pily, pilový list |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Autor, spoluautor | Zdeněk Říha |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Test |
| Potřebné pomůcky | Pracovní listy, psací potřeby |
| Druh interaktivity | Doplňování pracovních listů |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. ročník, žáci 15 – 16 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | Ne |
| Zdroje | Vlastní, SŠST Ústí nad Labem, Čelakovského 5 |

Přiřaďte k odborným termínům pro řezání jejich správné vysvětlení!

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 20 | Ruční pilka na kov | D, Je konstruována s horizontálním nebo vertikálním uložením nekonečného pilového pásu, který je přepásán přes poháněnou a napínací kladku podobně jako řemen. Řez je úzký a ztráta materiálu tudíž minimální. |
| 21 | Pilový list | G, Řezná kapalina je většinou směs vody a oleje nebo olejovité kapaliny, sloužící k chlazení pilového listu i materiálu a zároveň slouží jako mazadlo pro zlepšení průchodu řezného nástroje v děleném materiálu. |
| 22 | Upínací hlavice ruční pilky na kov | H, Je to úhel, který svírá čelo a hřbet zubu. Musí být dostatečně velký a pevný. |
| 23 | Strojní rámová pila | E, Ocelový plátek z nástrojové oceli, opatřený po celé délce jednostranně nebo oboustranně jemnými zuby. Jeho kvalita se udává počtem zubů na 1“. Obecně platí, čím tvrdší materiál, tím více zubů na 1“. |
| 24 | Strojní kotoučová pila | K, Pohyblivá hlavice je asi z poloviny stejné konstrukce jako pevná. Druhou polovinu představuje závit, který slouží k napínání pilového listu. |
| 25 | Napínací hlavice | I, Je úprava pilového listu pro snížení tření a odvod vznikajících třísek |

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 26 | Strojní pásová pila | F, Stroj používaný k řezání materiálů větších rozměrů. Rám má obdobný tvar jako u ruční pilky. Pilový lis v rámu vykonává přímočarý vratný pohyb, který zajišťuje klikové ústrojí poháněné elektromotorem. |
| 27 | Řezná kapalina | B, Tato pila využívá k řezání pilový kotouč. Je obdobné konstrukce jako okružní pila (cirkulárka). |
| 28 | Rozvod zubů | C, Nástroj pro ruční dělení kovů, skládající se z rámu, pilového listu, rukojeti, napínací a upínací hlavice. |
| 29 | Uhel břitu | J, Je počet zubů na délku 1“ (jeden palec). Čím tvrdší materiál, tím více zubů. |
| 30 | Hustota ozubení | A, Ocelový hranolek, který je na jedné straně zabudován v rukojeti pilky v rámu. Na druhé straně je pohyblivě uložen v třmenu čtvercového průřezu. |

Odborné termíny pro kapitolu řezání – Řešení

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 20 | Ruční pilka na kov | C, Nástroj pro ruční dělení kovů, skládající se z rámu, pilového listu, rukojeti, napínací a upínací hlavice. |
| 21 | Pilový list | E, Ocelový plátek z nástrojové oceli, opatřený po celé délce jednostranně nebo oboustranně jemnými zuby. Jeho kvalita se udává počtem zubů na 1“. Obecně platí, čím tvrdší materiál, tím více zubů na 1“. |
| 22 | Upínací hlavice ruční pilky na kov | A, Ocelový hranolek, který je na jedné straně zabudován v rukojeti pilky a na druhé straně pevně v rámu. Na konci pevného uložení je křížový prořez k upnutí pilového listu. |
| 23 | Napínací hlavice | K, Pohyblivá hlavice je asi z poloviny stejné konstrukce jako pevná. Druhou polovinu představuje závit, který slouží k napínání pilového listu. |
| 24 | Strojní rámová pila | F, Stroj používaný k přípravě polotovarů. Rám má obdobný tvar jako u ruční pilky. Pilový lis v rámu vykonává přímočarý vratný pohyb, který zajišťuje klikové ústrojí poháněné elektromotorem. |
| 25 | Strojní kotoučová pila | B, Tato pila využívá k řezání pilový kotouč. Je obdobné konstrukce jako okružní pila (cirkulárka). |

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 26 | Strojní pásová pila | D, Je konstruována s horizontálním nebo vertikálním uložením nekonečného pilového pásu, který je přepásán přes poháněnou a napínací kladku podobně jako řemen. Řez je úzký a ztráta materiálu tudíž minimální. |
| 27 | Řezná kapalina | G, Řezná kapalina je většinou směs vody a oleje nebo olejovité kapaliny, sloužící k chlazení pilového listu i materiálu a zároveň slouží jako mazadlo pro zlepšení průchodu řezného nástroje v děleném materiálu. |
| 28 | Rozvod zubů | I, Je úprava pilového listu sloužící pro snížení tření pilového listu a k odvodu vznikajících třísek. |
| 29 | Uhel břitu | H, Je to úhel, který svírá čelo a hřbet zubu. Musí být dostatečně velký a pevný. |
| 30 | Hustota ozubení | J, Je počet zubů na délku 1“ (jeden palec). Čím tvrdší materiál, tím více zubů. |

Návrh na hodnocení:

| Zadání | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řešení | C | E | A | K | F | B | D | G | I | H | J |

Za každou správně přiřazenou dvojici jeden bod.

| % úspěšnosti | počet bodů | známka |
| --- | --- | --- |
| 90 -100 | 10 a 11 | 1 |
| 75 – 89 | 8 a 9 | 2 |
| 61 – 74 | 6 a 7 | 3 |
| 50 - 60 | 5 | 4 |
| méně než 50 |  | 5 |