[image: image1.jpg]evropsky ‘i_ {

socialni MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název školy
	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk, Soudní 20

	IČO
	00640824

	Číslo projektu
	CZ.1.07/1.5.00/34.0134

	Název projektu
	Moderní škola

	Tematická oblast
	Zhotovování stomatologických protéz

	Název DUM
	Opakovací test – fixní náhrady

	Označení DUM
	VY_32_INOVACE_ZSP3.10

	Autor
	Pavla Dočekalová Urbanová

	Anotace
	Opakovací test z fixních náhrad s výběrem z možností

	Metodický pokyn
	Pracovní list je určen pro 3. ročník oboru Asistent zubního technika. Jedná se o test znalostí z fixních náhrad s výběrem z možností. Lze využít jako pomůcka při zkoušení žáků.

	Datum vytvoření
	28.11.2013


1.)  Vyjmenujte pilíře I. třídy.

2.)  V které části mezizubí se nachází bod kontaktu?

3.)  Jak hodně můžeme zredukovat odlitou retenční perlu, aby si zachovala svou funkci?

4.)  Jak velká vestibuloorální redukce je potřebná u dvou vedle sebe stojících mezičlenů?

5.)  Jaké tři mechanické retenční prvky používáme u fazetovaných korunek a můstků?

6.)  Vyberte jeden vhodný  a jeden nevhodný typ mezičlenu z této nabídky:

a) sedlový

b) redukovaný

c) zanořený

7.)  Co je to antagonista?


8.)  Jaké tři důležité parametry musí splňovat hotová fixní náhrada?

9.)  Jakou zatmelovací hmotu používáme při odlévání vysokotavitelných slitin?

10.)  Jaký izolační prostředek používáme na sádru před nanášením Superpontu C+B?

11.)  Jak postupujeme při úpravě odlité konstrukce? Seřaďte úkony: leštění, pískování, gumování, broušení.

Řešení:

1.)  špičáky, první a druhé moláry
2.)  v horní (incizální) třetině
3.)  na polovinu
4.)  20%
5.)  retenční perly, retenční rámeček, retenční skříňka
6.)  vhodný – redukovaný; nevhodný – sedlový nebo zanořený
7.)  protilehlý zub
8.)  perfektní krčkový uzávěr, těsné kontakty, funkční artikulace nebo lze odpovědět i funkční, fonetické a estetické
9.)  fosfátovou
10.) alginátový lak (Isodent)
11.) pískování-broušení-gumování-leštění
Materiál je určen pro bezplatné používání a pro potřeby výuky, vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další použití podléhá autorskému zákonu.
Zdroje: vlastní tvorba

