Terminologie řezání a druhů závitů

VY_32_ INOVACE _04_077

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 04 |
| Anotace | Přiřazování popisů pomůcek a nástrojů k odborným termínům. |
| Klíčová slova | Závitník, vratidlo, závitové očko, metrický pravý a levý závit. |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Autor, spoluautor | Zdeněk Říha |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Test |
| Potřebné pomůcky | Pracovní listy, psací potřeby |
| Druh interaktivity | Doplňování pracovních listů |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. ročník, žáci 15 – 16 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | Ne |
| Zdroje | Vlastní SŠST Ústí nad Labem, Čelakovského 5 |

Přiřaďte k odborným termínům pro závity jejich správné vysvětlení!

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 101 | Závit | O, Podobají se kalenému šroubu, který má řezný kužel a podélné drážky na odvádění vznikajících třísek. Pro ruční závity se používá trojčlenná sada závitníků, kde první ze sady, označený jednou ryskou je předřezávací, druhý se dvěma ryskami je řezací a třetí bez rysky je dořezávací (vyhlazovací). Hlava závitníků je zakončena čtyřhranem. |
| 102 | Úhel stupání | G, Závitové očko je nástroj k výrobě vnějších závitů. Jeho kruhové čelisti se podobají kalené matici, jejíž závit je přerušen třemi až pěti zářezy, kterými se přivádí řezná kapalina a odvádí třísky. Vnitřek „matice“ je kónicky upraven a představuje v sobě všechny tři části závitníků pro vnitřní závity. |
| 103 | Chod závitu | H, Je pomůcka, opatřená otvorem čtvercového průřezu, která se nasazuje na závitník pro vnitřní závit a jehož pomocí dochází k vytváření kruhového pohybu a řezání závitů. Pro závitové očko má vratidlo kruhovou dutinu, kam se očko vkládá a upevňuje upínacími šrouby |
| 104 | Rozteč závitu | D, Používá se pro šrouby, které mají snadno pohybovat strojními součástkami a přesně je vést, např. u obráběcích strojů. Značí se „Tr“ a jeho průměr se udává v mm. |
| 105 | Jednoduchý chod | N, Používá se u strojů, kde je třeba zachytit jednostranné velké zatížení, např. u lisů. Značí se „S“ a jeho průměr se udává v mm. |
| 106 | Vícechodý závit | E, Je určen pro součásti fungující za ztížených podmínek, např. znečištění. Používá se např. u žárovek nebo spojek železničních vagonů. Značí se „Rd“ |

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 107 | Metrický závit | L, Je nejobvyklejší druh závitu. Jeho vrcholový úhel je 60° a stoupání je normalizováno. Značí se „M“ a průměr závitu se udává v mm. |
| 108 | Pravý závit | B, Jeho šroubovice stoupá zleva doprava a matice i šroub se otáčejí ve směru hodinových ručiček. |
| 109 | Levý závit | P, Je vzdálenost mezi dvěma sousedními chody závitu. |
| 110 | Whitworthův závit | M, Je obdobný s metrickým závitem. Rozdíl je v tom, že vrcholový úhel je 55° a jeho vrcholy jsou zaobleny. Značí se „W“ a průměr se udává v palcích. |
| 111 | Lichoběžníkový rovno-ramenný závit | A, Je představován navinutím nakloněné přímky kolem povrchu válce. Vzniká tak šroubovice. |
| 112 | Lichoběžníkový nerovnoramenný závit | K, Je závislý na stoupání šroubovice. Úhly stoupání jsou normalizovány. |
| 113 | Oblý závit | C, Představuje jedno ovinutí závitu okolo válce. |
| 114 | Závitníky pro vnitřní závit | J, Má opačnou konstrukci, stoupá tedy zprava doleva. |
| 115 | Závitové očko | F, Na válci šroubu je navinuta pouze jedna šroubovice. Po celém obvodu válce je pouze jeden začátek závitu. |
| 116 | Vratidlo | I, Vícechodý závit představuje dvě nebo více šroubovic, natočených po obvodu válce. Má tedy dva, tři nebo více počátků. |

Odborné termíny pro kapitolu řezání a druhy závitů - Řešení

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 101 | Závit | A, Je představován navinutím nakloněné přímky kolem povrchu válce. Vzniká tak šroubovice. |
| 102 | Úhel stupání | K, Je závislý na stoupání šroubovice. Úhly stoupání jsou normalizovány. |
| 103 | Chod závitu | C, Představuje jedno ovinutí závitu okolo válce. |
| 104 | Rozteč závitu | P, Je vzdálenost mezi dvěma sousedními chody závitu. |
| 105 | Jednoduchý chod | F, Na válci šroubu je navinuta pouze jedna šroubovice. Po celém obvodu válce je pouze jeden začátek závitu. |
| 106 | Vícechodý závit | I, Vícechodý závit představuje dvě nebo více šroubovic, natočených po obvodu válce. Má tedy dva, tři nebo více počátků. |
| 107 | Metrický závit | L, Je nejobvyklejší druh závitu. Jeho vrcholový úhel je 60° a stoupání je normalizováno. Značí se „M“ a průměr závitu se udává v mm. |
| 108 | Pravý závit | B, Jeho šroubovice stoupá zleva doprava a matice i šroub se otáčejí ve směru hodinových ručiček. |
| 109 | Levý závit | J, Má opačnou konstrukci, stoupá tedy zprava doleva. |

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 110 | Whitworthův závit | M, Je obdobný s metrickým závitem. Rozdíl je v tom, že vrcholový úhel je 55° a jeho vrcholy jsou zaobleny. Značí se „W“ a průměr se udává v palcích. |
| 111 | Lichoběžníkový rovno-ramenný závit | D, Používá se pro šrouby, které mají snadno pohybovat strojními součástkami a přesně je vést, např. u obráběcích strojů. Značí se „Tr“ a jeho průměr se udává v mm. |
| 112 | Lichoběžníkový nerovnoramenný závit | N, Používá se u strojů, kde je třeba zachytit jednostranné velké zatížení, např. u lisů. Značí se „S“ a jeho průměr se udává v mm. |
| 113 | Oblý závit | E, Je určen pro součásti fungující za ztížených podmínek, např. znečištění. Používá se např. u žárovek nebo spojek železničních vagonů. Značí se „Rd“ |
| 114 | Závitníky pro vnitřní závit | O, Podobají se kalenému šroubu, který má řezný kužel a podélné drážky na odvádění vznikajících třísek. Pro ruční závity se používá trojčlenná sada závitníků, kde první ze sady, označený jednou ryskou je předřezávací, druhý se dvěma ryskami je řezací a třetí bez rysky je dořezávací (vyhlazovací). Hlava závitníků je zakončena čtyřhranem. |
| 115 | Závitové očko | G, Závitové očko je nástroj k výrobě vnějších závitů. Jeho kruhové čelisti se podobají kalené matici, jejíž závit je přerušen třemi až pěti zářezy, kterými se přivádí řezná kapalina a odvádí třísky.Vnitřek „matice“ je kónicky upraven a představuje v sobě všechny tři části závitníků pro vnitřní závity. |
| 116 | Vratidlo | H, Je pomůcka, opatřená otvorem čtvercového průřezu, která se nasazuje na závitník pro vnitřní závit a jehož pomocí dochází k vytváření kruhového pohybu a řezání závitů. Pro závitové očko má vratidlo kruhovou dutinu, kam se očko vkládá a upevňuje upínacími šrouby |

Návrh na hodnocení:

| Zadání | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řešení | A | K | C | P | F | I | L | B |

| Zadání | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řešení | J | M | D | N | E | O | G | H |

Za každou správně přiřazenou dvojici jeden bod.

| % úspěšnosti | počet bodů | známka |
| --- | --- | --- |
| 90 -100 | 15 a 16 | 1 |
| 75 – 89 | 12 až 14 | 2 |
| 61 – 74 | 10 a 11 | 3 |
| 50 - 60 | 8 a 9 | 4 |
| méně než 50 |  | 5 |