Terminologie nýtování

VY_32_ INOVACE _04_078

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 04 |
| Anotace | Přiřazování popisů pomůcek a nástrojů k odborným termínům. |
| Klíčová slova | Druhy nýtů, jednořadé nýtování, přeplátovaný spoj. |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Autor, spoluautor | Zdeněk Říha |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Test |
| Potřebné pomůcky | Pracovní listy, psací potřeby |
| Druh interaktivity | Doplňování pracovních listů |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. ročník, žáci 15 – 16 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | Ne |
| Zdroje | Vlastní SŠST Ústí nad Labem, Čelakovského 5 |

Přiřaďte k odborným termínům pro nýtování jejich správné vysvětlení!

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 121 | Nýtování | N, Je požadované pro nýtované beztlakové nádrže nebo jen s malým přetlakem na kapaliny nebo plyny |
| 122 | Plný nýt | S, Musí uspokojit požadavky na pevnost konstrukce, např. u stožárů, mostů, střešních konstrukcí apod. |
| 123 | Dutý nýt | L, Je třetí nástroj z nýtovací sady. Používá se na dokončení tvaru hlavy nýtu a konečné přitažení materiálu tak, aby mezi nimi nevznikl volný prostor. |
| 124 | Nýt s půlkulovou hlavou | K, Je spojení, kdy jsou nýty řazeny ve dvou nebo více řadách, buď rovnoběžně, nebo střídavě. |
| 125 | Nýt se zapuštěnou hlavou | M, Jsou kovové kolíky, na jedné straně zakončené hlavou různého tvaru. |
| 126 | Nýt s čočkovitou hlavou | V, Kovový kolík, na jedné straně opatřený hlavou půlkulového tvaru. Druhá hlava vzniká po úpravě délky nýtu rozklepáním zbývající části s použitím závěrečného hlavičkáře. |
| 127 | Nýtování jednořadé | Y, Je pomůcka, která se používá k přitahování vzájemně spojovaných materiálů. Nasazuje se na dřík nýtu a úderem kladiva se spojované materiály k sobě přitahují. |
| 128 | Nýtování víceřadé | Z, Je kompromisem mezi nýtem s půlkulovou a zapuštěnou hlavou. Pro toto spojení musí být upravený materiál zahloubením s kuželovitým tvarem. Druhá hlava vzniká zatepáním zbývající části nýtu do zahloubení a úpravou zbytku nýtu závěrečným hlavičkářem do patřičného tvaru. |

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 129 | Nýtování přeplátováním | P, Pevné a nepropustné nýtování je nezbytné pro tlakové nádoby všeho druhu, např. parní kotle. Musí odolat tlaku i nepropustnosti spojení. |
| 130 | Nýtování se stykovou deskou | O, Je jeden nástroj z tříčlenné sady pro ruční nýtování. Opěrná část má důlek pro již připravenou hlavu nýtu. |
| 131 | Pevné nýtování | W, Je druh spojení, kdy nýty jsou řazeny za sebou do řady. |
| 132 | Nepropustné nýtování | J, Je druh nerozebíratelného spojení dvou nebo více materiálů pomocí nýtů. |
| 133 | Pevné a nepropustné nýtování | X, Je v podstatě kovová trubička, sloužící ke spojování materiálů, uzpůsobená různým požadavkům, např. pro elektrotechniku. |
| 134 | Podpěrný hlavičkář | R, Při tomto spojení dochází k čelnímu styku spojovaných materiálů, které jsou překryty jednou nebo dvěma deskami. |
| 135 | Zatahovák | U, Kovový kolík, na jedné straně opatřený hlavou kuželovitého tvaru. Pro toto spojení musí být upravený materiál zahloubením s kuželovitým tvarem. Druhá hlavy vzniká po případném zkrácení dříku zatepáním zbývající části nýtu do zahloubení. |
| 136 | Závěrečný hlavičkář | T, Je druh spojení materiálů, které se vzájemně přesahují a jsou osově ve dvou různých rovinách. |

Odborné termíny pro kapitolu nýtování - Řešení

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 121 | Nýtování | J, Je druh nerozebíratelného spojení dvou nebo více materiálů pomocí nýtů. |
| 122 | Plný nýt | M, Jsou kovové kolíky, na jedné straně zakončené hlavou různého tvaru. |
| 123 | Dutý nýt | X, Je v podstatě kovová trubička, sloužící ke spojování materiálů, uzpůsobená různým požadavkům, např. pro elektrotechniku. |
| 124 | Nýt s půlkulovou hlavou | V, Kovový kolík, na jedné straně opatřený hlavou půlkulového tvaru. Druhá hlava vzniká po úpravě délky nýtu rozklepáním zbývající části s použitím závěrečného hlavičkáře. |
| 125 | Nýt se zapuštěnou hlavou | U, Kovový kolík, na jedné straně opatřený hlavou kuželovitého tvaru. Pro toto spojení musí být upravený materiál zahloubením s kuželovitým tvarem. Druhá hlavy vzniká po případném zkrácení dříku zatepáním zbývající části nýtu do zahloubení. |
| 126 | Nýt s čočkovitou hlavou | Z, Je kompromisem mezi nýtem s půlkulovou a zapuštěnou hlavou. Pro toto spojení musí být upravený materiál zahloubením s kuželovitým tvarem. Druhá hlava vzniká zatepáním zbývající části nýtu do zahloubení a úpravou zbytku nýtu závěrečným hlavičkářem do patřičného tvaru. |
| 127 | Nýtování jednořadé | W, Je druh spojení, kdy nýty jsou řazeny za sebou do řady. |
| 128 | Nýtování víceřadé | K, Je spojení, kdy jsou nýty řazeny ve dvou nebo více řadách, buď rovnoběžně, nebo střídavě. |

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 129 | Nýtování přeplátováním | T, Je druh spojení materiálů, které se vzájemně přesahují a jsou osově ve dvou různých rovinách. |
| 130 | Nýtování se stykovou deskou | R, Při tomto spojení dochází k čelnímu styku spojovaných materiálů, které jsou překryty jednou nebo dvěmi deskami. |
| 131 | Pevné nýtování | S, Musí uspokojit požadavky na pevnost konstrukce, např. u stožárů, mostů, střešních konstrukcí apod. |
| 132 | Nepropustné nýtování | N, Je požadované pro nýtované beztlakové nádrže nebo jen s malým přetlakem na kapaliny nebo plyny |
| 133 | Pevné a nepropustné nýtování | P, Pevné a nepropustné nýtování je nezbytné pro tlakové nádoby všeho druhu, např. parní kotle. Musí odolat tlaku i nepropustnosti spojení. |
| 134 | Podpěrný hlavičkář | O, Je jeden nástroj z tříčlenné sady pro ruční nýtování. Opěrná část má důlek pro již připravenou hlavu nýtu. |
| 135 | Zatahovák | Y, Je pomůcka, která se používá k přitahování vzájemně spojovaných materiálů. Nasazuje se na dřík nýtu a úderem kladiva se spojované materiály k sobě přitahují. |
| 136 | Závěrečný hlavičkář | L, Je třetí nástroj z nýtovací sady. Používá se na dokončení tvaru hlavy nýtu a konečné přitažení materiálu tak, aby mezi nimi nevznikl volný prostor. |

Návrh na hodnocení:

| Zadání | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řešení | J | M | X | V | U | Z | W | K |

| Zadání | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řešení | T | R | S | N | P | O | Y | L |

Za každou správně přiřazenou dvojici jeden bod.

| % úspěšnosti | počet bodů | známka |
| --- | --- | --- |
| 90 -100 | 14 až 16 | 1 |
| 75 – 89 | 12 a 13 | 2 |
| 61 – 74 | 10 a 11 | 3 |
| 50 - 60 | 8 a 9 | 4 |
| méně než 50 |  | 5 |