Terminologie šroubové spoje

VY_32_ INOVACE _04_080

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 04 |
| Anotace | Přiřazování popisů pomůcek a nástrojů k odborným termínům. |
| Klíčová slova | Šroub, matice, podložka, očkový klíč, momentový klíč, imbus |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Autor, spoluautor | Zdeněk Říha |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Test |
| Potřebné pomůcky | Pracovní listy, psací potřeby |
| Druh interaktivity | Doplňování pracovních listů |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. ročník, žáci 15 – 16 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | Ne |
| Zdroje | Vlastní SŠST Ústí nad Labem, Čelakovského 5 |

Přiřaďte k odborným termínům pro šroubové spoje jejich správné vysvětlení!

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 160 | Maticový šroub | D, Na rukojeť klíče, která je na konci opatřena hlavicí s rohatkou a čtyřhranem lze nasazovat výměnné části uzavřených klíčů. Pomocí mechanizmu lze přestavovat polohy na utahování či povolování. |
| 161 | Závrtný šroub | K, Je plochý montážní klíč, na jehož každém konci je výřez pro maticový šroub určitého rozměru. |
| 162 | Zavrtaný šroub | E, Má tvar rozříznutého mezikruží a její konce jsou vzájemně výškově posunuté. |
| 163 | Korunková matice | O, Slouží ke spojení dvou částí pomoci šroubu a matice. |
| 164 | Otevřený maticový klíč | A, Šrouby prochází s vůlí spojovanou součástí, kdežto v druhé části se zatáhnou do závitu neprůchozí díry. |
| 165 | Očkový klíč | G, Tento typ klíče může být jak jednostranný, tak oboustranný. Jeho konce jsou vytvarovány do šestihranu s odpovídajícím rozměrem na maticový šroub. |
| 166 | Nástrčný trubkový klíč | F, Je charakteristický oboustranným závitem, kdy jedna část šroubu se montuje do vnitřního závitu v dílu a druhá část závitu s materiálem je zajištěna maticí. |
| 167 | Klíč na imbusy | I, Je vyšší než klasická a ve své hlavě má vyfrézovány tři drážky, sloužící k zajištění závlačkou. |
| 168 | Šroub s vnitřním šestihranem | B, Je obdobou plochého klíče, ale jeho konce tvoří uzavřená očka s vnitřním dvanáctihranem. |

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 169 | Rozpěrný šroub | M, Zabraňuje poškození a korozi konce závitu a chrání před zraněním o vyčnívající konec závitu. |
| 170 | Nástrčný klíč - gola | J, Slouží pro utahování spojů, u kterých je třesně definovaná utahovací síla. |
| 171 | Momentový klíč | H, Umožňuje snadné povolování i utahování rukou, např. svorek u přístrojů a zámečnických svěrek. |
| 172 | Zápustný šroub | C, Je šestihranného průřezu s odpovídajícím rozměrem, obvykle ve tvaru písmene „L“. |
| 173 | Pérová podložka | N, Slouží k udržování určité vzdálenosti nebo se používají při montážích přístrojů do kontrolních panelů. |
| 174 | Křídlatá matice | P, Používá se pro spojení jako zápustný šroub a jeho vyšší válcová hlava je opatřena vnitřním šestihranem. |
| 175 | Uzavřená matice | L, Mají nejčastěji válcovou nebo kuželovou hlavu s drážkou nebo křížovou drážkou. |

Odborné termíny pro kapitolu šroubové spoje - ŘEŠENÍ

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 160 | Maticový šroub | O, Slouží ke spojení dvou částí pomoci šroubu a matice. |
| 161 | Závrtný šroub | A, Šrouby prochází s vůlí spojovanou součástí, kdežto v druhé části se zatáhnou do závitu neprůchozí díry. |
| 162 | Zavrtaný šroub | F, Je charakteristický oboustranným závitem, kdy jedna část šroubu se montuje do vnitřního závitu v dílu a druhá část závitu s materiálem je zajištěna maticí. |
| 163 | Korunková matice | I, Je vyšší než klasická a ve své hlavě má vyfrézovány tři drážky, sloužící k zajištění závlačkou. |
| 164 | Otevřený maticový klíč | K, Je plochý montážní klíč, na jehož každém konci je výřez pro maticový šroub určitého rozměru. |
| 165 | Očkový klíč | B, Je obdobou plochého klíče, ale jeho konce tvoří uzavřená očka s vnitřním dvanáctihranem. |
| 166 | Nástrčný trubkový klíč | G, Tento typ klíče může být jak jednostranný, tak oboustranný. Jeho konce jsou vytvarovány do šestihranu s odpovídajícím rozměrem na maticový šroub. |
| 167 | Klíč na imbusy | C, Je šestihranného průřezu s odpovídajícím rozměrem, obvykle ve tvaru písmene „L“. |
| 168 | Šroub s vnitřním šestihranem | P, Používá se pro spojení jako zápustný šroub a jeho vyšší válcová hlava je opatřena vnitřním šestihranem. |

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 169 | Rozpěrný šroub | N, Slouží k udržování určité vzdálenosti nebo se používají při montážích přístrojů do kontrolních panelů. |
| 170 | Nástrčné klíče - gola | D, Na rukojeť klíče, která je na konci opatřena hlavicí s rohatkou a čtyřhranem lze nasazovat výměnné části uzavřených klíčů. Pomocí mechanizmu lze přestavovat polohy na utahování či povolování. |
| 171 | Momentový klíč | J, Slouží pro utahování spojů, u kterých je třesně definovaná utahovací síla. |
| 172 | Zápustné šrouby | L, Mají nejčastěji válcovou nebo kuželovou hlavu s drážkou nebo křížovou drážkou. |
| 173 | Pérová podložka | E, Má tvar rozříznutého mezikruží a její konce jsou vzájemně výškově posunuté. |
| 174 | Křídlatá matice | H, Umožňuje snadné povolování i utahování rukou, např. svorek u přístrojů a zámečnických svěrek. |
| 175 | Uzavřená matice | M, Zabraňuje poškození a korozi konce závitu a chrání před zraněním o vyčnívající konec závitu. |

Návrh na hodnocení:

| Zadání | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řešení | o | a | f | i | k | b | g | c |

| Zadání | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řešení | p | N | d | j | l | e | h | m |

Za každou správně přiřazenou dvojici jeden bod.

| % úspěšnosti | počet bodů | známka |
| --- | --- | --- |
| 90 -100 | 15 až 16 | 1 |
| 75 – 89 | 13 až 14 | 2 |
| 61 – 74 | 11 až 12 | 3 |
| 50 - 60 | 8 až 10 | 4 |
| méně než 50 |  | 5 |