[image: image1.jpg]sociaini MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP vzasiavani
fond v CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOUYOHOVY  pro kenkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost



	Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb[image: image2.png]




	Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290


Číslo a název klíčové aktivity: 
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo DUM: 
VY_32_INOVACE_30Hur20


Název DUM:  
Test č. 4






Jméno autora:  


Ing. Jan Hurtečák





Ročník: 



Oboje 2. ročník





Předmět: 



Elektrické stroje a přístroje + Základy elektrotechniky

Vzdělávací obor:  
Elektromechanik pro zařízení a přístroje + Mechanik elektrotechnik

Klíčová slova: 


Výkon, frekvence, 

Anotace: 
Test určen pro ověření znalostí z daného tématu

Druh učebního materiálu: 
             Test





Očekávaný výstup: 
Žák prokáže znalost probraného učiva
Metodika učebního materiálu: 
Žák vypracuje odpovědi podle zadaných otázek

Autorem materiálu a všech jeho příloh, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Hurtečák.

TEST č. 4:

1.  Vysvětlete obecně kmitočtovou charakteristiku zařízení. Co se děje při 
2. body
náhlé změně zatížení elektrizační soustavy?

2.  Uveďte rozdělení elektrických spotřebičů (včetně příkladů) podle 

4. body
závislosti výkonu na frekvenci. 
3.  Jaké se používají druhy regulace kmitočtu v provozu elektrizační soustavy?
3. body
4.  Jak je regulováno napětí při práci generátoru do elektrizační soustavy

2. body
 přes blokový transformátor?

5.  Popište vnější zapojení regulátoru buzení, pokud generátor pracuje 

1. bod

izolovaně.

	HODNOCENÍ TESTU

	POČET BODŮ
	VÝSLEDEK

	11 - 12
	výborný

	9 – 10
	chvalitebný

	7 – 8
	dobrý

	5 – 6
	dostatečný

	0 - 4
	nedostatečný


Správné odpovědi k Testu č. 4:

1.  Kmitočtová charakteristika zařízení:

Při náhlé změně zatížení je nerovnováha výkonů mezi výrobou a spotřebou hrazena 
z pohybové energie rotujících hmot generátorových soustrojí.

Dochází tak ke změnám kmitočtu, které jsou s určitým časovým zpožděním při činnosti regulátorů frekvence postupně korigovány (ovládání přívodu energie do turbíny).

2.  Výkon spotřebiče nezávisí na frekvenci - čistě odporové spotřebiče. 

Výkon se mění přibližně lineárně s frekvencí - pístová čerpadla, kompresory, dopravní a obráběcí stroje s M = konst.

Výkon závisí na druhé, ev. vyšší mocnině změny frekvence - odstředivá čerpadla, ventilátory.

3.  Druhy regulace kmitočtu v elektrizační soustavě:

Primární regulace  –  provádí se pomocí regulátorů turbín změnou otáčivé rychlosti. Ke stabilitě paralelního chodu musí mít regulátory statickou charakteristiku. Po každé výkonové změně zůstává trvalá odchylka kmitočtu odpovídající charakteristice regulátoru.

Sekundární regulace – obnovení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou a tím získání potřebné hodnoty kmitočtu umožňují změny plnění turbín. Přestavením regulátoru otáčivé rychlosti soustrojí se posunuje statická kmitočtová charakteristika - vyreguluje se vzniklá odchylka kmitočtu.

Terciální regulace – zaváděním korekce do regulátorů turbín.

4.  Práce generátoru do elektrizační soustavy přes blokový transformátor:

Regulace napětí je prováděna regulací buzení generátoru.

5.  Generátor pracuje izolovaně – do regulátoru se zavádí pouze okamžitá hodnota napětí  uG  a generátor je regulován na stálé napětí.

