Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290

Číslo a název klíčové aktivity:	III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo DUM: 	VY_32_INOVACE_38Hur20

Název DUM:  	Test

Jméno autora:  			Jan Hurtečák

Ročník: 				3. ročník

Předmět: 				Elektronika

Vzdělávací obor:  	Mechanik opravář motorových vozidel

Klíčová slova: 			Mechanické ovládání, řízení

Anotace: 	Test určen na ověření znalostí z daného tématu

Druh učebního materiálu: 		Test

Očekávaný výstup: 	Žák prokáže znalost probraného učiva

Metodika učebního materiálu: 	Žák vypracuje odpovědi podle zadaných otázek

Autorem materiálu a všech jeho příloh, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Hurtečák.

TEST  č. 3:

1. Vysvětlete pojem mechanické ovládání a popište jeho strukturu.		4 body

2. Co obsahuje elektrické ovládání?							3 body

3.  Jaké prvky můžeme použít pro elektronické ovládání?				3 body

4. Jaký je základní rozdíl mezi ovládáním a řízením?				2 body

| HODNOCENÍ TESTU |  |
| --- | --- |
| POČET BODŮ | VÝSLEDEK |
| 11 - 12 | výborný |
| 9 – 10 | chvalitebný |
| 7 – 8 | dobrý |
| 5 – 6 | dostatečný |
| 0 - 4 | nedostatečný |

Správné řešení testu č. 3

- Mechanické řídicí prvky jsou přesné, působí přímo a bez zpoždění, ale mají obvykle malou životnost. Jejich výroba je nákladná.

Struktura mechanického zařízení:

- Převody

- Kotoučové vačky

- Páky

- Spojky

- Elektrický ovládací systém obsahuje:

Elektrický nastavovací člen (např. motor se spínačem)

Elektrickou řídicí jednotku (kombinační, nebo sekvenční kontaktní logický obvod).

Bezpečnostní a signalizační zařízení (hlídání teploty, optická nebo akustická signalizace).

- Pokud použijeme pro řízení bez zpětné vazby polovodičové elektronické součástky jako diody, tranzistory, tyristory, operační zesilovače, optoelektrické členy a další typy integrovaných obvodů včetně mikroprocesorů, hovoříme o elektronickém ovládání.

- Řízení (ve smyslu regulování) na rozdíl od ovládání používá zpětnou vazbu (např. teplota v peci).