Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290

Číslo a název klíčové aktivity:	III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo DUM: 	VY_32_INOVACE_39Von20

Název DUM:  	Test

Jméno autora:  			Michaela Vonková

Ročník: 				3. ročník

Předmět: 				Elektronika

Vzdělávací obor:  	Mechanik opravář motorových vozidel

Klíčová slova: 			Regulátor, záporná zpětná vazba

Anotace: 	Test určen na ověření znalostí z daného tématu

Druh učebního materiálu: 		Test

Očekávaný výstup: 	Žák prokáže znalost probraného učiva

Metodika učebního materiálu: 	Žák vypracuje odpovědi podle zadaných otázek

Autorem materiálu a všech jeho příloh, není-li uvedeno jinak, je Michaela Vonková.

TEST č. 4:

1. Napište, jaké členy (prvky) obsahuje regulátor.					4 body

2.  Nakreslete základní schéma regulátoru.						2 body

3.  Vysvětlete pojem záporná zpětná vazba a popište její vlastnosti.		3 body

4.  Vysvětlete pojem kladná zpětná vazba a popište její vlastnosti.			3 body

| HODNOCENÍ TESTU |  |
| --- | --- |
| POČET BODŮ | VÝSLEDEK |
| 11 - 12 | výborný |
| 9 – 10 | chvalitebný |
| 7 – 8 | dobrý |
| 5 – 6 | dostatečný |
| 0 - 4 | nedostatečný |

Správné řešení testu č. 4

1.  Měřící člen (řídicí člen, rozdílový člen, převodník a senzor).

Ústřední a regulační člen zesiluje a matematicky upravuje pomocí derivací a integrací regulační odchylku.

Akční člen (výkonově zesiluje výstupní signál z ÚRČ na úroveň dostatečnou k provedení akčního zásahu do regulované soustavy a tvoří ho pohon a regulační orgán).

2.

3.  Záporná (negativní) zpětná vazba:

Směřuje k rovnováze a neguje (odstraňuje) nežádoucí změny. V regulačním obvodu je žádoucí zpětná vazba záporná, neboť zmenšuje regulační odchylku a způsobuje, že změny

regulované veličiny na výstupu soustavy se zmenšují.         - e = w – x

4.  Kladná (pozitivní) zpětná vazba:

Změny na výstupu regulačního obvodu neodstraňuje, ale násobí, což vede k nestabilitě.

Kladná zpětná vazba je v regulačním obvodu nežádoucí.           - e = w + x