
[image: image1.emf]N

á

zev a adresa 

š

koly: Integrovan

á

st

ř

edn

í š

kola Cheb, Obrn

ě

n

é

brig

á

dy 6, 350 11 Cheb

Zlep

š

en

í

podm

í

nek pro vzd

ě

l

á

v

á

n

í

na st

ř

edn

í

ch 

š

kol

á

ch Opera

č

n

í

ho programu

Vzd

ě

l

á

v

á

n

í

pro konkurenceschopnost

Čí

slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290

Čí

slo a n

á

zev kl

íč

ov

é

aktivity:  III/2 

–

Inovace a zkvalitn

ě

n

í

výuky prost

ř

ednictv

í

m ICT

Čí

slo DUM:  VY_32_INOVACE_27Hur19

N

á

zev DUM:  Test č. 1

Jm

é

no autora:  Ing. Jan Hurtečák

Ro

č

n

í

k:  Oboje 2. ročník

P

ř

edm

ě

t:  Základy elektrotechniky + Elektrické stroje a přístroje

Vzd

ě

l

á

vac

í

obor:  Mechanik elektrotechnik + Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Kl

íč

ov

á

slova:  Obnovitelnost, přepravitelnost, vyčerpatelnost, spád 

Anotace:  Test určen na ověřování znalostí z daného tématu

Druh u

č

ebn

í

ho materi

á

lu:    Test

O

č

ek

á

vaný výstup:  Žák prokáže znalosti daného učiva

Metodika u

č

ebn

í

ho materi

á

lu:  Žák vypracuje odpovědi podle zadaných otázek


Autorem materiálu a všech jeho příloh, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Hurtečák.

TEST č. 1:

1) Vyjmenujte používané zdroje energie a rozdělte je podle obnovitelnosti, 

přepravitelnosti a vyčerpatelnosti.    






    1. bod

2) Jaké druhy energie v sobě obsahuje energie vodních toků? Jakými způsoby

může být přiváděna voda k elektrárně?





    3. body

3) Rozdělte vodní elektrárny podle způsobu provozu a spádu a uveďte základní 

rozdělení použitelnosti jednotlivých druhů turbín v závislosti na spádu.
                3. body

4) Uveďte základní parametry hydroenergetického díla. Jak se vypočítá 

teoretický výkon vodní elektrárny? 






    2. body

5) Jaké jsou druhy ztrát na turbíně? Jakou má řádově účinnost? Na co má vliv 

správné určení otáček turbosoustrojí? 





    3. body






	HODNOCENÍ TESTU

	POČET BODŮ
	VÝSLEDEK

	11 - 12
	výborný

	9 – 10
	chvalitebný

	7 – 8
	dobrý

	5 – 6
	dostatečný

	0 - 4
	nedostatečný


Správné odpovědi k Testu č. 1:

1) Fosilní paliva (uhlí, ropa, plyn) – neobnovitelné, přepravitelné, vyčerpatelné.

     Energie větru a slunečního záření – obnovitelné, resp. z pohledu člověka nevyčerpatelné, nepřepravitelné.

    Energie vody – obnovitelná, nevyčerpatelná, obtížně přepravitelná (jen na kratší vzdálenosti, např. přečerpávací elektrárna).

2) Energie vod se ukrývá ve formě chemické, tepelné a hlavně mechanické, která v sobě zahrnuje energii srážek, toků a moří. Historicky je z těchto zdrojů nejdéle využívána energie toků a proto má v dnešní době největší podíl na výrobě energie z vodních zdrojů.

Přívod vody k elektrárně: Říční typ, kdy je elektrárna postavena v korytě řeky, tzn., že je postavena pod jezem či přehradou nebo v jejím tělese. Derivační typ, kdy je voda k turbíně dovedena pomocí přiváděcího kanálu, štoly či tunelů a po průchodu turbínou se opět vrací do koryta řeky.

3) Podle způsobu provozu se elektrárny dělí na:

Akumulační s přirozenou akumulací, akumulační s umělou akumulací (přečerpávací) a průtočné (jezové) - nemají žádný akumulační prostor.

Podle sádu se vodní elektrárny dělí na:

Nízkotlaké – spád je menší než 20 m, většinou Kaplanovy turbíny.

Středotlaké - spád je 20-100 m, hlavně Francisovy turbíny.  

Vysokotlaké - spád je větší než 100 m, Francisovy a Peltonovy turbíny.

4) Základní parametry hydroenergetického díla:
Průtok Q, spád H, účinnost η, výkon P a výroba elektrické energie E.

Teoretický výkon vodní elektrárny: 

Pt = H ρ Q g    (W) 

5) Ztráty na turbíně: 

Volumetrické (ztráty objemu při obtékaní turbíny mezerami mezi turbínou a odsávací trubkou), mechanické ztráty (tření v ložiscích, 

  v ucpávkách hřídele a třením vnějších ploch turbíny o vodu) a hydraulické ztráty (víření vody, ohýbání vodního proudu a tření o turbínové kanály).

Účinnost turbíny:

Při dobře navržené turbíně a optimálním průtoku a spádu dosahuje ηt hodnot 0,85 - 0,93.  

Otáčky turbosoustrojí:
Určení provozních otáček má vliv na účinnost energetických přeměn. Otáčky se běžně pohybují od 50 ot/min. do 1500 ot/min., ovšem malé otáčky jsou z hlediska potřeby převodu do rychla nevýhodné a vysoké otáčky v sobě skýtají nebezpečí v případě vypadnutí generátoru. 

_1452492025.ppt




Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb

Číslo a název klíčové aktivity: 	III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo DUM: 		 VY_32_INOVACE_27Hur19	

Název DUM: 		Test č. 1				

Jméno autora: 		Ing. Jan Hurtečák					

Ročník: 			Oboje 2. ročník					

Předmět: 			Základy elektrotechniky + Elektrické stroje a přístroje	

Vzdělávací obor: 		Mechanik elektrotechnik + Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Klíčová slova: 		Obnovitelnost, přepravitelnost, vyčerpatelnost, spád 

Anotace: 			Test určen na ověřování znalostí z daného tématu

Druh učebního materiálu:   	Test				

Očekávaný výstup: 		Žák prokáže znalosti daného učiva

Metodika učebního materiálu: 	Žák vypracuje odpovědi podle zadaných otázek

		Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost



		Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290



















sociaini MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP vzasiavani
fond v CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOUYOHOVY  pro kenkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI












