- Kovovým vodičem protéká stejnosměrný proud 375 mA. Vypočítejte:
a) elektrický náboj, který projde průřezem vodiče za tři a půl minuty,
b) dobu, za kterou projde průřezem vodiče náboj 18 C,
c) počet volných elektronů, které projdou průřezem vodiče za 2 s,
d) dobu, za kterou projde průřezem vodiče 7 500 000 000 volných elektronů.
(e = 1,602.10-19 C)
(a) Q=I.t= 78,75 C; b)  t=QI=48 s; c) N=I.te=4,68.1012; d)  t=N.eI=3,204 ns)

- Při měření VA charakteristiky žárovky bylo zjištěno, že při napětí mezi svorkami žárovky 12 V je hodnota elektrického odporu žárovky 16  a teplota vlákna žárovky 1220 °C. Vypočítejte výkon elektrického proudu při tomto měření, velikost elektrického proudu procházejícího žárovkou a teplotní součinitel elektrického odporu materiálu vlákna žárovky, je-li při teplotě 20 °C odpor vlákna 2,5 .
(P=U2R= 9 W; I=UR= 0,75 A=750 mA; α=R-R0R0.t-t0=4,5.10-3 K-1)

- Ampérmetr a rezistory o odporech R1 = 40 , R2 = 100  a R3 = 150  byly zapojeny do obvodu stejnosměrného elektrického proudu podle obrázku:

Elektrický proud změřený ampérmetrem byl 75 mA. Vypočítejte celkový odpor soustavy rezistorů, napětí na jednotlivých rezistorech, elektrický proud procházející jednotlivými rezistory a výkon elektrického proudu procházejícího soustavou rezistorů.
(Rc=R1+R2.R3R2+R3=100 ; U1=R1.I =3 V; U2=U3=R2.R3R2+R3∙I=4,5 V;I1=I=0,075 A =75 mA;
 I2=R3R2+R3∙I=0,045 A =45 mA; I3=R2R2+R3∙I=0,03 A =30 mA;
P=R1+R2.R3R2+R3∙I2=0,5625 W (=562,5 mW))

- Na svorkách zdroje, ke kterému je připojena žárovka o příkonu 8W, je napětí 12 V. Elektromotorické napětí zdroje je 12,2 V. Vypočítejte proud procházející žárovkou, odpor žárovky a vnitřní odpor zdroje.
(I=PU=23 A=667 mA; R=U2P=18 ; Ri=U∙Ue-UP=0,3 )