Digitální Učební Materiál

| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0423 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | DUM 6. základní deska, procesory - pisemna prace |
| název školy | Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 |
| Autor | Mgr. Miroslav Kubeš |
| TEmatický celek | Základní pojmy informačních technologií |
| Ročník | Výpočetní technika 1. ročník sš |
| Datum tvorby | 7.6.2013 |

Anotace:

Tento digitální učební materiál pokládá základní otázky z problematicky základní deska

Metodické pokyny:

Tento digitální učební materiál lze použít při zjišťování znalostí a připravenosti žáků.

Možné otázky a možné odpovědi

- základní deska, k čemu slouží

(motherboard)

Je to hardware, Slouží k propojování ostatního hardwaru a k distribuci napájení.

- Jaké integrované obvody můžeme na základní desce najít

Na základní desce se může nacházet integrovaná grafická karta, zvuková karta, síťová karta, popřípadě jiné karty podle typu desky

- Co ovlivňuje výběr základní desky

záleží na tom, jaký chceme použít v počítači hw a co k němu chceme připojit. (typ procesoru, velikost pamětí ram, integrované prvky, počet usb konektorů, popřípadě jiné sloty, RS232, LPT …)

- Vysvětlete pojem CHIP SET

chip set, neboli čipová sada je také soubor integrovaných obvodů, které jsou osazeny na základní desce. stará se  o chod základní desky, o řízení ostatního hardwaru. Obecně se dá rozdělit podle funkce na severní most a jižní most.

- Jakou komUnIkaci řeší severní most a jižní most

Severní most Zprostředkovává hlavně komunikaci mezi procesorem a paměťmi po fsb sběrnici a komunikaci s grafickou kartou. Jižní most řeší naopak komunikaci USB portů, zvukové karty, síťové karty, disků, PCI slotů, BIOSU, a jiných vstupních a výstupních zařízení.

- Jakou Funkci má bios

Svou funkci plní bezprostředně po startu PC. Inicializuje ostatní HW a připojené zařízení při startu počítače, poté následně spouští operační systém, kterému předává další řízení PC

- Funkce procesoru

Sofistikovaný integrovaný obvod, který slouží k efektivnímu počítaní v binární soustavě, vykonává strojové instrukce

- Základní parametry procesoru a jejich funkce

frekvence procesoru, počet jader, počet bitů, instrukční sada…

vysvětlení Viz prezentace  „5.procesory“

Konec