- Na menší píst hydraulického zvedáku působí síla 140 N, která způsobí v kapalině pod pístem tlak 200 kPa. Větší píst zvedáku má obsah průřezu 350 cm2. Vypočítejte hmotnost zvedaného předmětu (hmotnost většího pístu je možné zanedbat) a obsah průřezu menšího pístu. (g = 9,81 m.s-2)
(m=pS2g = 714 kg; S1=F1p=7.10-4 m2(=7 cm2))

- Skleněná miska tvaru válce o průměru 10 cm a výšce 5 cm plove na vodní hladině tak, že je ponořená do poloviny své výšky.
Jaká je hmotnost misky? Jaký objem vody je nutné nalít do misky, aby byla ponořená až po okraj stěny? (hustota vody je 0 = 1 000 kg.m-3)
(m=πd2vρ08 = 0,196 kg =196 g; V'=πd2v8 = 1,96.10-4 m3(=196 ml))

- Při rovnoměrném napouštění nádoby vyteklo z vodovodního kohoutku za 1 minutu 9 litrů vody. Vnitřní průměr kohoutku je 5 mm. Přívodní potrubí má obsah příčného řezu 5 cm2, tlak vody v přívodním potrubí byl při napouštění nádoby 0,25 MPa. Hustota vody je 1 000 kg.m-3. Vypočítejte objemový průtok vody, rychlost vody v přívodním potrubí, rychlost a tlak vody v kohoutku.
(QV = Vt= 1,5.10-4 m3.s-1 =0,15 l.s-1; v1 = VS1t = 0,3 m.s-1; v2 = 4Vπd2t = 7,64 m.s-1;
p2=p1-12ρv22-v12=p1-12ρV2t216π2d4-1S12=221 kPa)

- Parašutista má i s výstrojí hmotnost 105 kg. S nerozevřeným padákem je jeho čelní obsah ve směru pohybu 0,8 m2 a součinitel odporu jeho těla ve vzduchu 0,8. Rozvinutý padák má tvar kulového vrchlíku o průměru 8 m a součiniteli odporu ve vzduchu 1,4. Hustota vzduchu je 1,25 kg.m-3, tíhové zrychlení 9,81 m.s-2. Vypočítejte největší rychlost pádu parašutisty bez rozvinutého padáku a rychlost rovnoměrného pohybu parašutisty s rozevřeným padákem.
(v1=2mgCSρ=50,7 m.s-1(=183 km.h-1); v2=8mgπCd2ρ=4,84 m.s-1(=17 km.h-1))