- Kovová kulička o poloměru 15 mm byla elektrolyticky poniklovaná vrstvou silnou 0,05 mm. Elektrolýza stálým proudem trvala 1,5 h. Vypočítejte velikost proudu při elektrolýze a hmotnost niklové vrstvy na kuličce.
(elektrochemický ekvivalent niklu je 0,304 mg.C-1, hustota niklu 8 900 kg.m-3)
(I=4π.r2.h.ρA.t= 0,766 A =766 mA; m=4π.r2.h.ρ= 1,26.10-3 kg(=1,26 mg))

- Roztokem modré skalice (CuSO4) prochází elektrický proud 1 A. Kolik atomů mědi se na katodě vyloučí za 1 ms? Jaká je hmotnost takto vyloučené mědi?
(elektrochemický ekvivalent mědi je 3,29.10-7 kg.C-1, molární hmotnost mědi 63,546 g.mol-1, NA = 6,022.1023 mol-1)
(N=A.I.tMm∙NA=3.109; m=A.I.t= 3,29.10-16 kg)

- Na katodě, jejíž část ponořená do elektrolytu měla povrch obsahu 1,25 cm2, se vyloučilo 25 mg zlata. Vypočítejte dobu elektrolytického pozlacování stálým proudem 24 mA a tloušťku vrstvičky zlata na katodě.
(elektrochemický ekvivalent zlata je 0,681 mg.C-1, hustota zlata je 19 300 kg.m-3)
(t=mA.I=1 530 s =25,5 min;h=mS.ρ=1.10-5 m (=0,01 mm))

- Při chromování se za 1 hodinu vyloučil na katodě chrom o hmotnosti 1 555 mg. Mezi elektrodami bylo po celou dobu udržováno napětí 12 V. Vypočítejte elektrický odpor elektrolytu a energii spotřebovanou na elektrolytické pochromování.
(elektrochemický ekvivalent chromu je 0,18 mg.C-1)
(R=U.A.tm=5 ; E=U.mA=1,04.105 J (=104 kJ))