|  |  |  | Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0052 | Číslo sady |  | 18 |  | Číslo DUM | 11 |
| Předmět | Mechanika 2. r. – Pružnost a pevnost |  |  |  |  |  |  |
| Tematický okruh | Nosníky |  |  |  |  |  |  |
| Název materiálu | Určení posouvající síly a ohybového momentu – matematické řešení |  |  |  |  |  |  |
| Autor | Ing. Bc. Zdeňka Soprová |  |  |  |  |  |  |
| Datum tvorby | 25. 12. 2013 | Ročník |  |  | II. |  |  |
| Anotace Pracovní list – Příklady slouží k procvičování matematické metody určování posouvající síly a ohybového momentu. Jsou určeny pro II. ročníky technických oborů. Mohou být také použity k závěrečnému zkoušení. Pomůcky: kalkulačka |  |  |  |  |  |  |  |
| Metodický pokyn Jednotlivé příklady promítněte na tabuli nebo je žákům vytiskněte. Ti pak mohou vpisovat přímo do pracovního listu. |  |  |  |  |  |  |  |

Příklad 1:

Určete početně posouvající sílu a ohybový moment.

Zadání:

F = 6 kN

a =  4 m

b =  5 m

FB

FA

A

B

F

b

a

Řešení:

Příklad 1:

FA + FB –F = 0

FA + FB = 6

FA = 3,33 kN,  FB = 2,67 kN

Pole 1  (0 ≤ x1 ≤ a)

Tx1 = FA = 3,33 kN

Mx1= Tx1.x1

Pro x1=0 bude M=0

pro x1=a bude M=Tx1.a= FA.a=13,32 kN.m

Pole 2  (a ≤ x2 ≤ a+b)

Tx2 = FA –F = -2,67 kN

Mx2= F A .x2–F1.( x2-a)

Pro x2=a bude M= F A .a=13,32 kN.m

pro x2=a +b bude M= F A .(a+b)- F.b=0N.m

Příklad 2:

Určete početně posouvající sílu a ohybový moment.

Zadání:

F1 = 5 kN

F2 = 11 kN

a =  2 m

b =  3 m

FB

FA

F2

B

A

F1

a

a

b

Řešení:

Příklad 2:

FA + FB –F1 –F2= 0

MA= - FB.(a+b+c)+ F1.a+ F2.(a+b)=0

FA = 6,72 kN,  FB = 9,28 kN

Pole 1  (0 ≤ x1 ≤ a)

Tx1 = FA = 6,72 kN

Mx1= Tx1.x1

Pro x1=0 bude M=0

pro x1=a bude M=Tx1.a= FA.a=13,44 kN.m

Pole 2  (a ≤ x2 ≤ a+b)

Tx2 = FA –F1 = 1,72 kN

Mx2= F A .x2–F1.( x2-a)

Pro x2=a bude M= F A .a=13,44 kN.m

pro x2=a +b bude M= F A .(a+b)- F1.( a+b-a)=18,6 kN.m

Pole 3  (a+b ≤ x3 ≤ a+b+a)

Tx3 = FA –F1 –F2= -9,28 kN

Mx3= F A .x3–F1.( x3-a)- F2.( x3-a-b)

Pro x3=a+b bude M= F A .(a+b) –F1.b=18,6

pro x3=a +b+c bude M= F A .(a+b+a)- F1.( b+a) - F2.( a)=0 kN.m