|  |  |  | Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0052 | Číslo sady |  | 18 |  | Číslo DUM | 13 |
| Předmět | Mechanika 2. r. – Pružnost a pevnost |  |  |  |  |  |  |
| Tematický okruh | Nosníky |  |  |  |  |  |  |
| Název materiálu | Grafické určení posouvající síly a ohybového momentu - příklady |  |  |  |  |  |  |
| Autor | Ing. Zdeňka Soprová Bc. |  |  |  |  |  |  |
| Datum tvorby | 6.1.2014 | Ročník |  |  | II. |  |  |
| Anotace Pracovní list – Příklady slouží k procvičování grafické metody určování posouvající síly a ohybového momentu. Jsou určeny pro II. ročníky technických oborů. Mohou být také použity k závěrečnému zkoušení. Pomůcky: kalkulačka |  |  |  |  |  |  |  |
| Metodický pokyn Jednotlivé příklady promítněte na tabuli nebo je žákům vytiskněte. Ti pak mohou vpisovat přímo do pracovního listu. |  |  |  |  |  |  |  |

Příklad 1:

Určete graficky posouvající sílu a ohybový moment.

Zadání:

F = 400 N

a =  300 mm

b =  400 mm

FB

FA

A

B

F

b

a

Řešení:

Příklad 1:

FA = 228,58 N,  FB = 171,42 N

Pole 1  (0 ≤ x1 ≤ a)

Tx1 = FA = 228,58 N

Pro x1=0 bude M=0

pro x1=a bude M=68,57 N.m

Pole 2  (a ≤ x2 ≤ a+b)

Tx2 = -171,42 N

Pro x2=a bude M= 68,57 N.m

pro x2=a +b bude M= 0N.m

Příklad 2:

Určete graficky posouvající sílu a ohybový moment.

Zadání:

F1 = 350 N

F2 = 250 N

a =  200 mm

b =  300 mm

FB

FA

F2

B

A

F1

a

a

b

Řešení:

Příklad 2:

FA = 321,3 N,  FB = 278,57 N

Pole 1  (0 ≤ x1 ≤ a)

Tx1 = 321,3 N

Mx1= Tx1.x1

Pro x1=0 bude M=0

pro x1=a bude M=64,26 N.m

Pole 2  (a ≤ x2 ≤ a+b)

Tx2 =-28,7 N

Pro x2=a bude M=64,26 N.m

pro x2=a +b bude M=55,65 N.m

Pole 3  (a+b ≤ x3 ≤ a+b+a)

Tx3 = FA –F1 –F2= -278,7 N

Pro x3=a+b bude M= F A .(a+b) –F1.b=55,65

pro x3=a +b+c bude M= 0 kN.m