Izolace

ZADÁNÍ:

- Uveďte alespoň osm základních konstrukčních zásad pro provádění hydroizolací. (4 body)

- Popište povlakové hydroizolace. (4 body)

- Popište technologický postup při provádění kontaktního zateplovacího systému. (6 bodů)

- Popište, jak zabezpečíte stavbu proti vysokému radonovému riziku. (4 body)

- Popište a vysvětlete základní rozdíly mezi minerální izolací a pěnovým polystyrenem, uveďte, kde jednotlivé izolace můžete použít. (6 bodů)

- Nakreslete v řezu detail základu včetně provedení podlahy na terénu nepodsklepené zateplené budovy. (6 bodů)

- Vysvětlete následující pojmy (celkem 10 bodů):

  - Vodostavební betony (1 bod)

  - Součinitel prostupu tepla – uveďte také, jak se určí (2 body)

  - Energetický štítek obálky budovy (1 bod)

  - Parozábrana (uveďte také, kde je umístěna) (1 body)

  - Stavební akustika (1 bod)

  - Celulózová izolace (1 bod)

  - Světlovod (1 bod)

  - Kročejová neprůzvučnost (1 bod)

  - Vzduchová neprůzvučnost (1 bod)

ŘEŠENÍ:

- Uveďte alespoň osm základních konstrukčních zásad pro provádění hydroizolací. (4 body)

Řešení:

  - podklad musí být pevný, rovný, suchý a zbavený nečistot (6-10 h po penetraci)

  - pro živičné hydroizolace povlakové musí být zdivo omítnuto cementovou maltou

  - tvoříme co nejméně ostrých rohů

  - hydroizolace musí být sevřena mezi dvěma vrstvami betonové mazaniny

  - živičné izolace lze provádět při teplotách min. +10 °C

  - přesah jednotlivých pásů v obou směrech min. 100 mm, při napojování pásů posunout roli o 1/2 š

  - izolaci proti tlakové vodě vytahujeme min. 300 mm nad ustálenou hladinu podzemní vody

  - hydroizolace může být prováděna buď najednou do tzv. izolační vany, nebo až po vybudování svislých nosných konstrukcí

  - hydroizolaci na svislých konstrukcích v přímém kontaktu se zeminou je nutno chránit cihelnou přizdívkou, deskami z extrudovaného polystyrenu, nopovou fólií apod.

  - pokud se jedná o nepodsklepený objekt, měla by být část základové konstrukce, která vyčnívá ze země opatřena vhodnou úpravou, aby v této části nedocházelo ke vzniku plísní a výkvětů 
v důsledku zvýšené vlhkosti

- Popište povlakové hydroizolace. (4 body)

Řešení:

  - proti tlakové vodě se prosazují spíše fóliové systémy a proti zemní vlhkosti živičné izolace

- živičné hydroizolační systémy

    - vždy mají nenasákavou vložku (např. ze syntetických vláken), např. SKLOBIT, LASBIT, FOALBIT, modifikované pásy např. ELASTODEK-MINERAL

  - izolace proti zemní vlhkosti - oxidované natavitelné živičné pásy v 1 vrstvě tl. 3-5 mm; modifikované živičné pásy v 1 vrstvě tl. 3-4 mm

  - proti tlakové vodě - oxidované natavitelné živičné pásy ve 2-3 vrstvách o tl. 6-12 mm;   modifikované živičné pásy v 1 vrstvě tl. min. 4 mm

- fóliové hydroizolační systémy – např. m PVC, Pe (polyetylen)

    - folie jsou obecně velmi odolné proti agresivitě podzemní vody

  - proti zemní vlhkosti – folie v tl. do 1 mm

  - proti tlakové vodě – folie v tl. větší než 1 mm

    - odolnosti jednotlivých výrobků proti tlaku podzemní vody jsou uvedeny v certifikátech jednotlivých materiálů, případně v technických podkladech výrobců

    - kouty a hrany staveb. konstrukcí je nutno zaoblovat při použití oxidovaných živičných izolací  v r= 40-50 mm, ostatní druhy hydroizolačních povlaků toto zaoblení nevyžadují

- Popište technologický postup při provádění kontaktního zateplovacího systému. (6 bodů)

Řešení:

- před zahájením prací je nutné zkontrolovat stávající podklad, který musí být soudržný a dostatečně pevný

- dle konkrétních podmínek se doporučuje omytí tlakovou vodou, popřípadě provedení penetrace

- v místě soklu osadíme lištu, která má za účel ochránit spodní hranu polystyrenu před poškozením

- šířka lišty odpovídá tloušťce použité izolace a lepení desek probíhá od soklové lišty směrem vzhůru

- tmel nanášený na desku musí být na ploše min. 40 %

- v rozsahu celé fasády je potřeba dodržet lepení desek vždy na vazbu

- do spár se nesmí dostat lepící ani stěrková hmota

- na nárožích budovy se desky přesazují střídavě z každé strany

- po nalepení desek a vytvrdnutí lepidla se provádí přebroušení desek brusným hladítkem tak, aby se odstranily případné drobné nerovnosti

- po přebroušení se provádí kotvení desek talířovými hmoždinkami (množství se udává počtem, obvyklý minimální počet jsou 4 ks/m2)

- po provedení kotvení se na desky nanese vrstva tmelové hmoty, do které se vloží výztužné profily (perlinka) a následně se přestěrkuje

- podobně se provádí zpevnění otvorů v rozích a otvorů ve fasádě (okna, dveře, …) pruhem tkaniny 
o rozměrech cca 300 x 500 mm

- tím se zajistí přenesení zvýšeného napětí v těchto místech

- po dokončení s vyztužením se povrch napenetruje a po vyschnutí se nanáší omítkový nátěr

- Popište, jak zabezpečíte stavbu proti vysokému radonovému riziku. (4 body)

Řešení:

- u všech konstrukcí v přímém kontaktu s podložím musí být provedena protiradonová izolace 
ve dvou na sebe navzájem kolmých vrstvách, která je doplněna o odvětrání, a to:

- odvětrávací drenážní systém pod objektem

- odvětrávání vzduchové mezery mezi zeminou a obytnou místností

- systém odvětrávaných kanálků ve vrstvě pod hydroizolací

- výhodné je taky použít nopovou folii mezi dvě vrstvy podkladních betonů

- úkolem drenážních systémů nebo vzduchové mezery je snížit koncentraci radonu pod základovou deskou, nebo vytvořit podtlak vzhledem k tlaku v interiéru

- vhodnost a účinnost protiradonových opatření je zjistitelná měřením radonu ve stávajících objektech, toto měření může být požadováno staveb. úřadem v rámci kolaudace objektu

- Popište a vysvětlete základní rozdíly mezi minerální izolací a pěnovým polystyrenem, uveďte, kde jednotlivé izolace můžete použít. (6 bodů)

Řešení:

Minerální izolace

- ROCKWOOL, ORSIL

- jsou vyrobeny z čedičových a struskových vláken → vrství se do desek nebo se pod určitým tlakem lisují (barva šedá, šedozelená)

- vyrábí se desky 100 x 50 cm nebo 100 x 62,5 cm a rohože 100 x 500 cm

- než pěnové izolace mají příznivější požárně technické vlastnosti, akustické vlastnosti a vyšší průvzdušnost

- odolnost proti vyšším teplotám do 1000 °C; objem. hmotnost 70-150 kg/m3

- nasákavost je asi 25 %, nízký difúzní odpor

- používají se hlavně jako tepelná izolace střechy a fasád

Pěnové izolace

- pěnový polystyren PS

  - expandovaný (PPS, EPS)

  - vyrábí se řezáním, formováním ve formě desek 50 x 100 cm v požadované tloušťce

  - požární odolnost je do 70 ˚C

  - nasákavost je asi 1 - 5 %

  - objem. hm. 20-50 kg/m3

  - pozor na přehřívání prosluněných tmavých ploch (špatně na něj působí organická rozpouštědla a UV záření – degradace materiálu)

  - používá se zejména jako tepelná izolace střechy, fasád, podlah, překladů

  - extrudovaný (XPS)

    - vyrábí se v přímém tvarování

    - hutnější, vyšší pevnost, lepší mechanické vlastnosti

    - nasákavost asi 0,5 %, vyšší difúzní odpor

    - nižší tepelná vodivost

    - objem. hm. 30-40 kg/m3

    - používá se do míst zatížených vlhkostí (konstrukce pod terénem, sokly, ostění oken, podlahy teras, balkónů lodžií,...), používá se i jako tepelná izolace obrácených střech (nutno přitížit kamenivem a ochránit proti UV záření)

- Nakreslete v řezu detail základu včetně provedení podlahy na terénu nepodsklepené zateplené budovy (6 bodů)

Řešení:

Obrázek [1]:

1 - rostlý terén, 2 - propustná vrstva (alternativně beton C8/10), 3 - geotextilie, 4 - tepelná izolace z desek Styrodur, 5 - podkladní beton, 6 - hydroizolace proti zemní vlhkosti, 7 - tepelná izolace podlahy, 8 - separační PE fólie, 9 - vyrovnávací potěr beton C25/30, min. tl. 50 mm, ocel.síť, 
10 - nášlapná vrstva podlahy (dlažba,dřevo, laminát, PVC), 11 - izol. pásek Orsil  tl. 15 mm, 
12 - zdivo, 13 - omítka, 14 - okap. chodníček - oblázky, 15 - tepelná izolace základu a soklu desky Styrodur, 16 - lepící hmota tepelné izolace, 17 - sokl, 18 - ukončovací profil 19 - kontaktní zateplovaní systém

- Vysvětlete následující pojmy (celkem 10 bodů):

  - Vodostavební betony (1 bod)

Řešení:

- nepovlakové hydroizolace

- spolehlivě odolávají proti zemní vlhkosti, proti tlakové vodě jsou méně vhodné

- vždy je nutno dbát, aby stavební konstrukce měla dobře vyřešené pracovní a dilatační spáry (do těchto spár se kladou profilové pásy z PVC, pryže apod.)

- agresivní působení podzemních vod se eliminuje např. zvýšenou tloušťku betonu, zvýšeným krytí výztuže

  - Součinitel prostupu tepla – uveďte také jak se určí (2 body)

Řešení:

- je převrácenou hodnotou prostupu tepla R , U = 1/R  (W/m2K)

- vyjadřuje celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe danou stavební konstrukcí o tepelném odporu R

  - Energetický štítek (1 bod)

Řešení:

- energetický štítek nebo také průkaz energetické náročnosti budovy určuje, jak je na tom daná nemovitost se spotřebou energie – na vytápění, větrání a chlazení, ohřev teplé vody 
i osvětlení, tedy jaké budou náklady na její provoz

- na štítku je také uvedena energetická třída v rozmezí A-G, kde A je nejúspornější a G nejméně úsporný (pro budovy je přípustná max. hodnota C =1)

  - Parozábrana (uveďte také, kde je umístěna) (1 bod)

Řešení:

- druh fólie, který omezuje či zabraňuje pronikání vodní páry obsažené ve vzduchu

- pokud konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu musí být tato umístěna co nejblíže k vnitřnímu povrchu, tak brání difúzi vodních par a tok vodních par je takřka nulový

  - Stavební akustika (1 bod)

Řešení:

- technická disciplína zabývající se šířením zvuku v budovách a okolí, dělí se na urbanistickou akustiku, akustiku stavebních konstrukcí a prostorovou akustiku

  - Celulózová izolace (1 bod)

Řešení:

- tepelná foukaná izolace, např. KLIMATIZÉR PLUS

- jsou vyrobeny rozvlákněním papíru

- používá se jako volně uložený foukáním nebo smíchaný s lepidlem a nanášený stříkáním

- do výrobku se přidávají ochranné složky (proti ohni, škůdcům, . . .)

- vhodné pro nezatížené konstrukce; objemová hmotnost 25 kg/m3

  - Světlovod (1 bod)

Řešení:

- světlovod je určený pro přivedení denního světla do místností bez oken, které jsou uprostřed dispozice domu či bytu. Jsou to například tmavé chodby, šatny či koupelny, 
ve kterých je nutné i ve dne používat umělé osvětlení

  - Kročejová neprůzvučnost (1 bod)

Řešení:

- vyjadřuje schopnost stavebních prvků nebo částí budov omezovat přenos kročejového zvuku mezi místnostmi

- nemůže být dosažena pouze hmotností

- zvýšením plošné hmotnosti stropů a odstraněním dutin v jejich konstrukci se sice kročejová neprůzvučnost zlepší, avšak nelze ji úplně eliminovat, a proto je nutno používat vhodné skladby podlahy (použitím tzv. plovoucí podlahy, která je pružnou podložkou oddělena 
od stropní konstrukce a popřípadě i stěn)

- kročejovou neprůzvučnost Lze zlepšit i použitím měkké nášlapné vrstvy (koberec, PVC s podložkou)

  - Vzduchová neprůzvučnost (1 bod)

Řešení:

- tato hodnota charakterizuje míru odporu konstrukce vůči zvuku neseného vzduchem

- je zabezpečována především plošnou hmotností stropní konstrukce, kterou odolává rozkmitání dopadající zvuk. vlnou

- dostatečnou vzduch. neprůzvučnost vykazuje např. deskový strop o hmotnosti větší než

350 kg/m2

- hodnota stupně zvukové neprůzvučnosti roste s plošnou hmotností konstrukce

- možností zvýšení zvukové neprůzvučnosti jsou dvojité konstrukce s průběžnou vzduchovou mezerou a izolací

### Seznam použitých zdrojů

[1] HÁJEK,V. Pozemní stavitelství III. Praha: Sobotáles, 2001. s. 105-119, 146-215, 322

Obrázek [1]:	Dostupné z: vlastní