Konstrukční systémy budov

ZADÁNÍ:

- Vysvětlete rozdíl mezi nosným a nenosným systémem a uveďte příklady konstrukcí, které k nim řadíme. (4 body)

- Vyjmenujte, popište a schematicky v půdorysu zakreslete nosné konstrukční systémy vícepodlažních budov. (20 bodů)

- Popište a schematicky v půdorysu a axonometrii zakreslete nosný konstrukční systém jednopodlažní haly s vazníky. (4 body)

- Vysvětlete a porovnejte zděnou, monolitickou, prefabrikovanou a prefamonolitickou technologii.
(6 bodů)

- Vysvětlete pojmy:

  - Ztracené bednění (1 bod)

  - Rozměry skladebné, výrobní a skutečné plné pálené cihly (3 body)

  - Ocelobetonové spřažené konstrukce (1 bod)

  - Roubené konstrukce (1 bod)

ŘEŠENÍ:

1.	Vysvětlete rozdíl mezi nosným a nenosným systémem a uveďte příklady konstrukcí, které k nim řadíme.(4 body)

Řešení:

- nosný systém – rozhodující je nosná funkce = schopnost konstrukčního systému odolávat vnějším vlivům zatížení, přenášet veškeré zatížení do základů a následně do podloží, zajišťuje stabilitu budovy

  - základy

  - svislé nosné konstrukce

  - vodorovné nosné konstrukce (stropy)

  - schodiště

  - nosné konstrukce zastřešení

- na nosné konstrukce působí účinek:

  - vlastní hmotnosti nosných i nenosných konstrukcí

  - funkčního zatížení (užitné zatížení stropů a střech)

  - vnějšího zatížení (vítr, sníh, změna tvaru konstrukce,...)

- nenosný systém – přenáší pouze svoje vlastní zatížení do nosných konstrukcí

  - obvodové pláště (nezajišťující nosnou funkci objektu)

  - příčky

  - výplně otvorů

  - podlahy

  - střešní pláště

  - instalace

- Vyjmenujte, popište a schematicky v půdorysu zakreslete nosné konstrukční systémy vícepodlažních budov. (20 bodů)

Řešení:

### a) Stěnové

#### Podélný stěnový konstrukční systém

## Obrázek [1]: Podélný stěnový konstrukční systém (šipky vyznačují směr pnutí stropů),
např. c  - třítaktový: 1 - podélná obvodová nosná stěna, 2 - podélná vnitřní nosná stěna, 3 - štítová stěna, 4  - stropní konstrukce

#### Příčný stěnový systém

Obrázek [2]: Příčný stěnový konstrukční systém (šipky vyznačují směr pnutí stropů),
1 - příčná nosná stěna, 2 - podélná ztužující stěna, 3 - stropní konstrukce

#### Obousměrný stěnový systém (buňkový)

- z prefabrikovaných prostorových jednotek stěnového typu

Obrázek [3]: Obousměrný stěnový konstrukční systém - buňkový (šipky vyznačují směr pnutí stropů)

### b) Sloupové

#### Sloupový konstrukční systém s podélnými rámy

Obrázek [4]: Sloupový konstrukční systém s podélnými rámy (šipky vyznačují směr pnutí stropů),
1 - sloup, 2 - obvodový průvlak, 3 - obvodové ztužidlo, 4 - stropní konstrukce

#### Sloupový konstrukční systém s příčnými rámy

Obrázek [5]: Sloupový konstrukční systém s příčnými rámy (šipky vyznačují směr pnutí stropů),
1 - sloup, 2 - obvodový průvlak, 3 - obvodové ztužidlo, 4 - stropní konstrukce

#### Sloupový konstrukční systém s obousměrnými rámy

Obrázek [6]: Sloupový konstrukční systém s obousměrnými rámy (šipky vyznačují směr pnutí stropů), 1 - sloup, 2 - průvlak, 3 - stropní konstrukce obousměrně pnutá

#### Sloupový konstrukční systém hlavicový (hřibový)

Obrázek [7]: Sloupový konstrukční sytém hlavicový (hřibový), 1 - sloup, 2 - hlavice, 3 - stropní konstrukce

#### Sloupový konstrukční systém s deskovými, lokálně podepřenými stropy

Obrázek [8]: Sloupový konstrukční systém s deskovými, lokálně podepřenými stropy, 1 - sloup,

2 - stropní konstrukce

### c) Kombinované

Kombinovaný konstrukční systém s příčnými nosnými stěnami a příčnými rámy

Obrázek [9]: Kombinovaný konstrukční systém s příčnými nosnými stěnami a příčnými rámy,
1 - sloup, 2 - příčná nosná stěna, 3 - příčný průvlak, 4 - stropní konstrukce

#### Kombinovaný konstrukční systém s nosnými stěnovými jádry (jádrový)

Obrázek [10]: Kombinovaný konstrukční systém s nosnými stěnovými jádry (jádrový), 1 - sloup,

2 - jádro, 3 - stropní konstrukce desková

3.	Popište, a schematicky v půdorysu a axonometrii zakreslete nosný konstrukční systém jednopodlažní haly s vazníky. (4 body)

Řešení:

Obrázek [11]: Konstrukční systém jednopodlažní haly se zastřešením prefabrikovanými vazníky 
a střešními panely (ohýbaný systém), 1 - sloup, 2 - jeřábová dráha 3 - vazník, 4 - střešní panel

- Vysvětlete a porovnejte zděnou, monolitickou, prefabrikovanou a prefamonolitickou technologii.

(6 bodů)

Řešení:

### Zděná technologie

- konstrukce vyzdívané z kusových staviv nebo dílců menších rozměrů na maltu, tmel, či suchým zděním

- výhoda: nevyžaduje těžkou mechanizaci, výhodné pro nízkopodlažní výstavbu individuálních požadavků

- nevýhoda: pracné provádění

- nejvyužívanější materiály: beton, pórobeton, keramika

### Monolitická technologie

- konstrukce vznikají přímo na stavbě. Nejčastějším případem je betonová monolitická konstrukce; 
v kombinaci s ostatními druhy výstavby se objevuje ve většině staveb (základy, pozední věnce….)

- výhoda: libovolný tvar konstrukce, menší náklady na dopravu

- nevýhoda: mokrý proces, omezení v zimě, nutnost bednění

### Prefabrikovaná (montovaná) technologie

- konstrukce je složená z předem vyrobených stavebních dílů

- průmyslová výroba dílců ve výrobnách a následná montáž na stavbě (panely, bloky, nosníky)

- výhoda: rychlejší postup, okamžitá únosnost

- materiály: železobeton, ocel, dřevo

### Prefamonolitická (polomontovaná) technologie

- kombinace prefabrikovaných dílců a monolitických částí využití výhod obou způsobů

- prefabrikovaná část je tvořena ocelovým profilovaným plechem nebo keramickými prvky, které se stávají často ztraceným bedněním

- monolitická část je dobetonována

- Vysvětlete pojmy:

  - Ztracené bednění (1 bod)

Řešení:

- zůstane zabudované v konstrukci (stane se součástí konstrukce)

- výhoda: Když bylo tradiční bednění příliš pracné nebo nemožné

- někdy se stává pohledovou částí konstrukce (např. ocelové profilované plechy nebo tvárnice z pěnového polystyrenu)

  - Rozměry skladebné, výrobní a skutečné (3 body)

Řešení:

- rozměry skladebné – rozměr prvků včetně spáry (např. cihla: 300 x 150 x 75 mm)
- rozměr, který prvek zaujímá na stavbě, použití při kreslení stavebních výkresů

- rozměry výrobní (základní) - jsou předepsané teoretické rozměry prvku 
(např. cihla: 290 x 140 x 65 mm)

- použití na výkresech určených pro výrobu konstrukcí a prvků

- rozměry skutečné - jsou skutečně dosažené rozměry, které naměříme na hotovém výrobku
(např. cihla: 288 x 142 x 64 mm)

- kontrola výrobků dodávaných na stavbu (kontrola dovolených odchylek)

  - Ocelobetonové spřažené konstrukce (1 bod)

Řešení:

- vychází se ze spřažení ocelových a železobetonových prvků a jejich částí

- použití: ocelobetonové stropní konstrukce – trapézový plech na válcovaných nosnících se zalije betonovou deskou

- zajištění spolupůsobení betonu a ocelového plechu se provádí pomocí spřahujících ocelových trnů a zarážek

  - Roubené konstrukce (1 bod)

Řešení:

- roubené konstrukce jsou specialitou dřeva

- spočívají v kladení jednotlivých trámů či kulatin do svislých stěn na rozích převázanými tesařskými spoji

- pracné na provádění spojů

### Seznam použitých zdrojů

[1] HÁJEK, P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 9 - 34

Obrázek [1]: Podélný stěnový konstrukční systém (Dostupné z: HÁJEK, P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 22)

Obrázek [2]: Příčný stěnový konstrukční systém (Dostupné z: HÁJEK, P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 23)

Obrázek [3]: Obousměrný stěnový konstrukční systém - buňkový (Dostupné z: HÁJEK, P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 28)

Obrázek [4]: Sloupový konstrukční systém s podélnými rámy (Dostupné z: HÁJEK, P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 24)

Obrázek [5]: Sloupový konstrukční systém s příčnými rámy (Dostupné z: HÁJEK, P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 24)

Obrázek [6]: Sloupový konstrukční systém s obousměrnými rámy (Dostupné z: HÁJEK, P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 25)

Obrázek [7]: Sloupový konstrukční systém hlavicový (hřibový) (Dostupné z: HÁJEK, P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 25)

Obrázek [8]: Sloupový konstrukční systém s deskovými, lokálně podepřenými stropy (Dostupné z: HÁJEK, P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 26)

Obrázek [9]: Kombinovaný konstrukční systém s příčnými nosnými stěnami a příčnými rámy (Dostupné z: HÁJEK, P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 27)

Obrázek [10]: Kombinovaný konstrukční systém s nosnými stěnovými jádry (jádrový) (Dostupné z: HÁJEK, P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 27)

Obrázek [11]: Konstrukční systém jednopodlažní haly se zastřešením prefabrikovanými vazníky a střešními (Dostupné z: HÁJEK, P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 14)