Opakování – stavební pojmy

ZADÁNÍ:

Mezi uvedené výrazy (pojmy, rovnice) se vždy vklínila jedna, která mezi ně nepatří, nebo je nepravdivá. Zakroužkováním ji vyberte a vysvětlete, čím se od zbylých dvou liší.

Každá otázka je hodnocena dvěma body – 1 bod za správné vyřazení pojmu a 1 bod za vysvětlení proč mezi ně nepatří. Max. možný počet bodů je 30.

ŘEŠENÍ:

- správná odpověď je vyznačena velmi tlustě

- a) Porotherm

b) Ytong

c) Heluz

Vysvětlení: Porotherm a Heluz jsou keramické zdící systémy, Ytong je porobetonový zdící systém.

- a) Hebel

b) Liapor

c) Schiedel

Vysvětlení: Hebel a Liapor jsou zdící systémy, Schiedel je stavebnice komínového systému.

- a) Bramac

b) Tondach

c) Iko

Vysvětlení: Bramac a Tondach jsou těžké krytiny (mohou být betonové nebo keramické), Iko je lehká krytina – asfaltový pás.

,

- a) Milánské stěny

b) štětovnice

c) piloty

Vysvětlení: Milánské stěny používáme stejně jako štětovnice při zpevňování základové půdy, ale Milánské stěny, stejně jako piloty slouží jako základy a zůstávají trvale spojeny se stavbou. Štětovnice se používají při stavbách vodních toků a po dokončení prací se vytahují a mohou se znovu použít. Milánské stěny a piloty tvoří železobetonový systém, štětovnice jsou pouze ocelové konstrukce spojené zámky.

- a) difúzní odpor

b) tepelný odpor

c) součinitel prostupu tepla

Vysvětlení: Difúzní odpor je schopnost materiálu propustit vodní páry. Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla určují schopnost materiálu propustit teplo.

- a) světlík

b) světlovod

c) anglický dvorek

Vysvětlení: Světlík a světlovod propouští světlo střechou. Anglický dvorek umožňuje prostup světla do místností v suterénu.

- a) pěnový polystyren

b) skelná izolace

c) celulózová izolace

Vysvětlení: Pěnový polystyren je pěnová tepelná izolace. Skelná a celulózová izolace jsou minerální tepelné izolace.

- a) živičné hydroizolace

b) fóliové hydroizolace

c) nátěrové hydroizolace

Vysvětlení: Živičné a fóliové hydroizolace jsou povlakové hydroizolace. Nátěrové hydroizolace jsou nepovlakové hydroizolace.

- a) zápachová uzávěrka

b) čistící kus

c) revizní šachta

Vysvětlení: Zápachová uzávěrka zamezuje prostupu plynu z kanalizace do místnosti. Čistící kus 
a revizní šachta slouží ke kontrole kanalizačního potrubí.

- a) splaškové potrubí

b) větrací potrubí

c) svodné potrubí

Vysvětlení: Splaškové (=stoupačky) a svodné (= ležaté) potrubí slouží k odvodu odpadních vod do kanalizace. Větrací potrubí nám odvětrává kanalizační potrubí.

- a) HUP

b) LPG

c) ČOV

Vysvětlení: ČOV=čistička odpadních vod – souvisí s kanalizací. HUP = hlavní uzávěr plynu, LPG = plyn k vytápění, HUP a LPG souvisí s plynovodem

- a) čep a dlab

b) osedlání

c) pero a drážka

Vysvětlení: Čep a dlab, a osedlání jsou spoje dřevěných prvků v krovu. Pero a drážka je spoj dřevěných prvků nášlapné vrstvy podlahy, obkladu nebo podhledu.

- a) zemní plyn

b) propan-butan

c) radon

Vysvětlení: Zemní plyn a propan-butan jsou plyny sloužící k vytápění. Radon je škodlivý plyn, který se může dostat z podloží do objektu. Chráníme se před ním dostatečnou hydroizolací, případně izolací proti radonu.

- a) 2h+b=630

b) 2b+h=630

c) 2h+b=610

Vysvětlení: Správný vzorec pro výpočet schodiště je 2h+b = 610 až 630, h= výška stupně, b = šířka stupně.

- a) vaznice

b) krokev

c) pozednice

Vysvětlení: Všechny uvedené prvky, jsou prvky krovu. Vaznice a krokev se kladou na stojato (mají větší výšku než šířku), pozednice se klade naležato (má větší šířku než výšku)