Pokrývačské a klempířské práce

ZADÁNÍ:

- Vyjmenujte krytiny, které řadíme mezi těžké a které mezi lehké

- Napište a nakreslete, co víte o doškové krytině

- Napište a nakreslete, co víte o pálené prejzové krytině

- Vyjmenujte materiály, které používáme na klempířské práce

- Vyjmenujte, popište a případně nakreslete, jakým způsobem můžeme spojovat klempířské výrobky

- Nakreslete, kde a jakým způsobem může být na střeše umístěn a přichycen střešní žlab

- Vysvětlete a nakreslete pojmy:

  - Bobrovka

  - Dřevěný šindel

  - Zděř

ŘEŠENÍ:

1.	Vyjmenujte krytiny, které řadíme mezi těžké a které mezi lehké

Řešení:

Mezi těžké krytiny řadíme krytiny: doškové, z pálených a betonových tašek, břidlicové.

Mezi lehké krytiny řadíme krytiny: z plastů, plechové, povlakové, z asfaltových šindelů vláknocementové.

- Napište a nakreslete, co víte o doškové krytině

Řešení:

Došková krytina patří mezi těžké krytiny (60kg/m2). Byla rozšířená především dříve, dnes se používá hlavně na objektech ve skanzenech. Min. sklon střechy byl 45°. Materiál používaný na došky byla hlavně žitná sláma, dnes spíše z rákosu. Došky se svazovaly povřísly a ty se přivazovaly k latím a latě se přibíjely ke krokvím. Tloušťka vrstvy činila 250 mm. Výhodou doškové krytiny jsou výborné tepelně-izolační vlastnosti.

Obrázek [1]: Varianty ukončení hřebene u doškové krytiny: 1- krokev, 2 – tyč (nebo lať), 3 – došek (=snopek), 4 – povříslo

- Napište a nakreslete, co víte o pálené prejzové krytině

Řešení:

- prejzem se nazývá dvojice prvků - korýtko (hák) a kůrka (prejz)

- stykováni se provádí překrytím dvou korýtek v nadvýšení ve svislé spáře kůrkou

- vodorovné spoje jsou prováděny přesahem

- je to typická (a dnes také jediná) krytina, která se klade do malty

- uplatňuje se zejména u památkových objektů (např. domy na Malé straně v Praze)

- pokládka je velmi pracná a náročná na řemeslnou zručnost a zkušenost, a proto ji je nutno vždy svěřit odborné firmě

- naprosto nutná je spolupráce tesaře a klempíře

- nejnáročnější je rozměření krytiny a rozlaťování střeš. pláště, protože každý detail musí být ukončen kůrkou

Obrázek [2]: Prejzová krytina:

1 – krokev, 2 – střešní lať, 3 – korýtko, 4 – kůrka, 5 – hřebenová lať, 6 – pokrývačská malta, 
7 – hřebenáč

- Vyjmenujte materiály, které používáme na klempířské práce

Řešení:

Na klempířské práce používáme tyto materiály:

- plechy

  - ocelové pozinkované – min.tl. 0,6 mm

  - titanzinkové – min. tl. 0,6 mm

  - hliníkové – min. tl. 0,63 mm

  - měděné

    - měkké – min. tl. 0,56 mm

    - polotvrdé – min. tl 0,63 mm

  - ocelové černé – min. tl. 0,7 mm

  - ocelové pozinkované poplastované

- ocel -  pásová, plochá, tyčová a drobná tvarová ocel

- drát - ocelový, pozinkovaný, měděný

- plastové žlaby, svody a doplňky

- materiály pro přichycování

  - hřebíky, vruty a šrouby

  - skoby a spony

  - měkká pájka (slitiny cínu a olova) pro pájení  - taví se při teplotě cca 200°C

  - elektrody pro svařování

  - dřevěné špalíky, latě

- barvy, ředidla a tmely

- Vyjmenujte, popište a případně nakreslete, jakým způsobem můžeme spojovat klempířské výrobky

Řešení:

Klempířské výrobky můžeme spojovat:

- drážkováním

- nýtováním

- pájením

- svařováním

- přeložením nebo zasunutím

a) drážkování

- jsou pro všechny druhy plechu kromě plechu zinkového a olověného

- nevýhody -  nevodotěsnost vůči tlakové vodě

1 - jednoduchá stojatá			2 - dvojitá stojatá		3 - jednoduchá ležatá

4 - jednoduchá ležatá vnější      5 - jednoduchá ležatá vnitřní        	6 - dvojitá ležatá vnější

Obrázek [3]: Základní typy spojení - tvary drážek

b) nýtování

- používají se tenké nýty o Ø 2 mm (tenké dříky, ploché hlavy)

- pro plechy ocelové černé, pozinkované, hliníkové a měděné

- při jednořadém nýtování se musí plechy v místě spoje navzájem přesahovat o 25 - 30 mm, rozteč nýtů bývá 25 - 30 mm

- při dvouřadém střídavém nýtování je předepsaná šířka spoje 35 – 40mm a rozteč nýtů 25 - 30 mm

- vzdál. nýtů od kraje plechů bývá 9 - 12 mm

c) pájení

- provádí se tam, kde je potřeba vodotěsného spoje

- pájky používáme podle druhu plechu

d) svařování

- je možno spojovat jen výrobky z oceli a černého ocel. plechu

- pro svařování platí technické normy

- všechny spoje musí být provedeny vodotěsně a podle směru toku vody

e) přeložení nebo zasunutí

- přeložením je možno spojovat jen při sklonech > 30°

- zasunutím je možno spojovat při výrobě odpadních trub, odskoků apod.

- přesah materiálu musí být min. 60 mm

- Nakreslete, kde může být na střeše umístěn a přichycen střešní žlab

Řešení:

Obrázek [4]: Možnosti umístění žlabu na střeše

1 – podokapní, 2 – nadřímsový, 3 – nástřešní, 4 – zaatikový, 5 – mezistřeší, 6 – podstřešní

- k upevnění žlabů ke stavbě, kromě lůžkových žlabů, které se ukládají do lůžka vytvořeného ve zdivu, slouží žlabové háky

- žlabové háky se připevňují ke krokvím, na střešní bednění nebo vruty do zabetonovaných špalíků

- háky se musí osazovat tak, aby jejich přední hrany a nejnižší vnitřní hrany byly v přímce 
a v předepsaném sklonu

Obrázek [5]: Podokapních žlabové háky: a – rovné, b – přetočené

- Vysvětlete a nakreslete pojmy:

  - Bobrovka

Řešení:

- bobrovka je tradiční hladká střešní taška vyráběná tažením

- taškou je možné vykrývat i oblé tvary na střeše

- dodává se s kulatým nebo segmentovým řezem

- běžné rozměry prvku jsou 180 x 380 mm

- bobrovky je možno pokrývat dvěma způsoby - jako korunové nebo šupinové krytí

Obrázek [6]: Korunové krytí		Obrázek [7]: Šupinové krytí

  - Dřevěný šindel

Řešení:

- Tradiční krytina používána zejména dříve v horských a podhorských oblastech vyráběná 
ze smrkového nebo modřínového dřeva. Šindele se vyrábí štípáním nebo řezáním.

Obrázek [8]: Šindel štípaný a řezaný

  - Zděř

Řešení:

- slouží k připevňování odpadních trub k průčelní stěně

- jejich tvar se řídí tvarem odpad. trub

- osové vzdál. zděří nemají být > 2000 mm

Obrázek [9]: 	Zděř

### Seznam použitých zdrojů

[1] HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství III, Praha: Sobotáles, 1996. s. 69-104

Obrázek [1]:	HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství III, Praha: Sobotáles, 1996. s. 85

Obrázek [2]:	HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství III, Praha: Sobotáles, 1996. s. 95

Obrázek [3]:	HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství III, Praha: Sobotáles, 1996. s. 72

Obrázek [4]:	HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství III, Praha: Sobotáles, 1996. s. 76

Obrázek [5]:	HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství III, Praha: Sobotáles, 1996. s. 75

Obrázek [6]:	Dostupné z: vlastní

Obrázek [7]:	Dostupné z: vlastní

Obrázek [8]:	HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství III, Praha: Sobotáles, 1996. s. 87

Obrázek [9]:	HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství III, Praha: Sobotáles, 1996. s. 74