Svislé nosné konstrukce

ŘEŠENÍ:

1.	Vyjmenujte základní požadavky na svislé nosné konstrukce.

Řešení:

Základní požadavky na svislé nosné konstrukce jsou:

- architektonické

- statické

- protipožární

- akustické

- tepelně technické

- Rozdělte svislé nosné konstrukce dle materiálů.

Řešení:

Svislé nosné konstrukce se dle materiálů dělí na:

- zděné konstrukce:

- kamenné zdivo

- zdivo z cihelných prvků

- zdivo z cihelných bloků

- zdivo z betonových tvárnic

- zdivo z pórobetonových tvárnic

- zdivo z vápenopískových cihel

- betonové stěny a sloupy:

- monolitické

- prefabrikované

- prefa-monolitické

- dřevěné stěny a sloupy

- ocelové sloupy

- Vysvětlete princip zdění a načrtněte základní vazby zdiva.

Řešení:

Princip zdění:

## - při vyzdívání se kladou cihly vedle sebe na plochu v ležatých vrstvách

## - mezery mezi jednotlivými cihlami, tzv. styčné spáry (š. cca 10 mm) se vyplňují maltou (CP), 
u cihelných bloků styčnou spáru tvoří zámek nebo pero+ drážka

## - vrstva malty nebo lepidla spojující vzájemně jednotlivé vrstvy cihel tvoří ložnou spáru

## (š. cca 10 mm)

## - celistvost zajištěna – vazbou zdiva – podélně orientovaný prvek = běhoun, příčně orientovaný = vazák

Princip vazby:

## - ložné spáry vodorovné

## - styčné spáry nesmí být průběžné ve svislém směru, spáry ve vyšší vrstvě vždy překryty zdícím prvkem (většinou o ½ nebo o ¼ cihly nebo cihelného bloku)

## - vazba má velký vliv na rovnoměrné roznesení tlaku ve zdivu (Obrázek [1])

## Obrázek [1]

## Obrázek [2]: Běhounová vazba zdiva

- převázání o půl cihly, b) převázání o čtvrt cihly

## Obrázek [3]: Vazáková vazba

Obrázek [4]: Polokřížová vazba			Obrázek [5]: Křížová vazba

- Vysvětlete pojmy monolitické, prefabrikované a prefamonolitické konstrukce a porovnejte jejich výhody a nevýhody.

Řešení:

Monolitické konstrukce

= betonová směs se ukládá přímo na stavbě do bednění, po zatuhnutí vzniká velmi tuhá
 monolitická-jednolitá konstrukce

## výhody +, nevýhody -:

## +    vysoká variabilita – libovolný tvar konstrukce – omezené pouze technologickými možnostmi bednění

## +    menší dopravní náklady (oproti prefabrikovaným konstrukcím)

- bednící systémy (dříve vysoká spotřeba dřeva), dnes systémové bednění 
(+rychlá montáž, -vysoké náklady na bednění)

- vyztužování (železobeton)

- pracnost

- doba výstavby

- dostatečné zatuhnutí betonové směsi – čas (udává se pevnost v tlaku po 28 dnech), omezení v zimním období (cca do +5°C )

Prefabrikované  konstrukce:

= výroba celých prefabrikovaných konstrukčích systémů složených z jednotlivých dílců (prefabrikátů) 
a montované na staveništních jako celek

## výhody +, nevýhody -:

## +    rychlá montáž

## + 	snížení pracnosti na stavbě

## +    max. přenesení staveništní pracnosti do výroben

- vysoké náklady na dopravu

- nároky na manipulaci na staveništi

- uniformita staveb (50-80.léta 19.stol.)

- nižší kvalita

- problematické řešení styků mezi jednotlivými prvky - zmonolitnění

Prefamonolitické konstrukce :

## = prefabrikované dílce pro bednění z betonu nebo jiného materiálu, bednění zůstává součástí konstrukce = ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

## výhody +, nevýhody -:

## + snížení nákladů za dopravu

## - vysoké náklady na systémové bednění

- Vysvětlete a nakreslete následující pojmy

  - Filigrán

Řešení:

= prefabrikované panely (1) tloušťky 50-80 mm opatřeny prostorovou příhradovou výztuží (2) typu filigrán, tvoří bednění vnitřní části monolitické stěny, vnitřní prostor se na stavbě vyplní betonem (3)

Obrázek [6]

  - Kyklopské zdivo

Řešení:

## - lícové kamenné zdivo – použití z estetických důvodů na sokly, opěrné a nábřežní stěny řek

## - tvar nepravidelné 4-8-úhelníky

## - nesmí vzniknout průběžná spára (vždy styk 3 spár)

## - méně únosné zdivo

Obrázek [7]

  - Haklíkové zdivo

Řešení:

## = svisle provazované řádkové kamenné zdivo

- svislé kameny (= haklíky) na výšku 2-3 vrstev

## Obrázek [8]

  - Kopák

Řešení:

= opracovaný kámen

  - Hrázděná konstrukce

Řešení:

## Nosná část  stěny je vytvořena systémem z dřevěných sloupků, vodorovných prahů a šikmých vzpěr, pole mezi dřevěnými prvky jsou vyplněny cihelným zdivem.

  - Kontaktní systém

Řešení:

- princip řazení vrstev zdiva kontaktním způsobem = jednotlivé vrstvy jsou plnoplošně spojené

Obrázek [9]: Příklad řešení kontaktního systému s vnější zděnou vrstvou

1 – nosná část stěny, 2 – tepelná izolace, 3 – cihelná obezdívka

  - Nekontaktní systém

Řešení:

- vnitřní nosná vrstva a tepelná izolace – jako kontaktní systémy (viz. odpověď 5f)

- souvrství obsahuje provětrávanou vzduchovou mezeru mezi vrstvou tepelné izolace a vnější ochrannou vrstvou

## exteriérinteriér

## Obrázek [10] - Příklad nekontaktního systému

### Seznam použitých zdrojů

[1] HÁJEK, P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 39-75

Obrázek [1]:	HÁJEK P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 50

Obrázek [2]:	HÁJEK P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 51

Obrázek [3]:	HÁJEK P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 51

Obrázek [4]:	HÁJEK P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 51

Obrázek [5]:	HÁJEK P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 51

Obrázek [6]:	HÁJEK P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 66

Obrázek [7]:	HÁJEK P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 47

Obrázek [8]:	HÁJEK P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 48

Obrázek [9]:	HÁJEK P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 75

Obrázek [10]:	HÁJEK P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 75