Typologie bytových a občanských staveb

ZADÁNÍ:

- Vysvětlete pojem „typologie“ (k čemu slouží, co řeší). (2 body)

- Vysvětlete rozdíly mezi obytnou budovou (bytovým domem) a rodinným domem. (2 body)

- Vysvětlete a nakreslete rozdíly mezi domy: a) izolovaný b) dvojdomek c) čtyřdomek d) řadový dům; určete základní výhody a nevýhody jednotlivých typů domů. (8 bodů)

- Vysvětlete a nakreslete rozdíly mezi bytovými domy: a) schodišťový b) chodbový c) pavlačový; určete základní výhody a nevýhody jednotlivých typů domů. (6 bodů)

- Určete, vhodnou orientaci místností rodinného domu na světové strany. Vysvětlete proč. (6 bodů)

- Určete (vysvětlete, nakreslete):

  - Min. světlou výšku 1.NP a podkroví u rodinného domu (RD) (2 body)

  - 1) Základní vzorec pro výpočet schodiště (1 bod),

2) min. šířku stupně u schodiště (1 bod),

3) min. a max. výšku stupně u RD (2 body),

4) min. šířku ramene a podesty schodiště u RD (1 bod),

5) max. počet stupňů v 1 rameni u RD (1 bod).

  - Min. plochu pokoje:

1) pro 1 osobu (1 bod),

2) pro 2 osoby (1 bod).

  - Vyjmenuj místnosti, které musí byt min. obsahovat, aby byl funkční. (2 body)

ŘEŠENÍ:

- Vysvětlete pojem „typologie“ (k čemu slouží, co řeší). (2 body)

Řešení:

Typologie je nauka o navrhování budov. Jejím úkolem je vytvořit příjemné prostředí pro člověka, pro jeho práci a odpočinek.

- Vysvětlete rozdíly mezi obytnou budovou (bytovým domem) a rodinným domem. (2 body)

Řešení:

- bytový dům má 4 a více bytů a společnou domovní komunikaci

- rodinný dům může mít max. 3 byty, max. dvě nadzemní podlaží, suterén a půdu nebo podkroví

- Vysvětlete a nakreslete rozdíly mezi domy: a) izolovaný b) dvojdomek c) čtyřdomek d) řadový dům; určete základní výhody a nevýhody jednotlivých typů domů. (8 bodů)

Řešení:

a) izolovaný

- energeticky náročný

- největší náklady

- volná dispozice

- orientace na všechny strany

- styk s přírodou

## Obrázek [1]: Izolovaný dům

b) dvojdomek

- ekonomický, hospodárnější ve využití pozemku a inženýrských sítí

- jedna strana bez oken - omezení dispozičního řešení

- optimální pozemek je 600 m2 pro každého

Obrázek [2]: Dvojdomek

c) čtyřdomek

- ještě více hospodárnější ve využití pozemku a inženýrských sítí

- orientace světových stran různá - dvě strany bez oken - omezení dispozičního řešení

- ekonomicky výhodné bydlení

Obrázek [3]: Čtyřdomek

c) řadové domy

- pouze dvě světové strany – krajní domy tři světové strany – omezení dispozice

- úspora energie, hospodárné ve využití pozemku a inženýrských sítí

Obrázek [4]: Řadový dům

- Vysvětlete a nakreslete rozdíly mezi bytovými domy: a) schodišťový b) chodbový c) pavlačový; určete základní výhody a nevýhody jednotlivých typů domů. (6 bodů)

Řešení:

a) schodišťový

- přístup ze schodů (podest)

- schodiště je málo využito, protože je omezen počet bytů, které jsou přístupné z podesty

- výhodné pro velké a střední byty

- rozdělení sekcí má vliv na orientaci ke světovým stranám

Obrázek [5]: Příklady řešení schodišťových bytových domů

b) chodbové

- přístup ze společné chodby uprostřed domu

- část domu je situována do jednoho průčelí, to znamená omezenou orientaci ke světovým stranám

- problém větrání, oslunění

- výhodné pro malé byty

Obrázek [6]: Příklad řešení chodbového bytového domu

c) pavlačový

- přístupná komunikace – pavlač (probíhá téměř po celé délce 1 průčelí)

- uvnitř bytového domu uzavřené nádvoří

- omezení bytů ke světovým stranám

Obrázek [7]: Příklad řešení pavlačového bytového domu

- Určete, vhodnou orientaci místností rodinného domu na světové strany. Vysvětlete proč.
 (6 bodů)

Řešení:

- u rodinného domu je nutné dodržet proslunění bytu s ohledem na umístění na světové strany = byt je prosluněn, pokud je prosluněna min. 1/3 ploch obytných místností

- za slunné strany se považuje východ (V), jihovýchod (JV), jih (J), jihozápad (JZ) a západ (Z)

  - vstupní prostory 	Z, S, V

  - kuchyň, WC, spíž	V, SV, S

  - koupelna, šatna	SZ, S, V

  - ložnice			V, SV

  - dětské pokoje		V, J, JZ

  - jídelny			J, V

  - obývací pokoje		J, Z

  - balkóny, terasy		V, J, Z

- Určete (vysvětlete, nakreslete) :

  - Min. světlou výšku 1.NP a podkroví u rodinného domu (RD) (2 body)

Řešení:

- světlá výška u rodinného domu musí být:

  - v 1.NP min. 2500 mm

  - v podkroví min. 2300 mm

  - 1) Základní vzorec pro výpočet schodiště (1 bod),

Řešení:

- 2h + b = 610 až 630

2) min. šířku stupně u schodiště (1 bod),

Řešení:

- minimální šířka stupně u schodiště je 250 mm

3) min. a max. výšku stupně u RD (2 body),

Řešení:

- minimální výška stupně u schodiště rodinného domu je 150 mm

- maximální výška stupně u schodiště rodinného domu je 180 mm

4) min. šířku ramene a podesty schodiště u RD (1 bod),

Řešení:

- minimální šířka ramene schodiště u rodinného domu je 900 mm

- minimální šířka podesty schodiště rodinného domu musí být větší nebo rovna šířce ramene schodiště

5) max. počet stupňů v 1 rameni schodiště u RD (1 bod).

Řešení:

- maximální počet stupňů v jednom rameni u schodiště rodinného domu je 18

  - Min. plochu pokoje:

1) pro 1 osobu (1 bod),

Řešení:

- minimální plocha pokoje pro 1 osobu je 8 m2

2) pro 2 osoby (1 bod).

Řešení:

- minimální plocha pokoje pro 1 osobu je 12 m2

  - Vyjmenuj místnosti, které musí byt min.obsahovat, aby byl funkční (2 body)

Řešení:

- byt musí mít minimálně jednu obytnou místnost s kuchyňským koutem a WC s koupelnou, která je přístupná z chodby

### Seznam použitých zdrojů

[1] HÁJEK,V. Pozemní stavitelství III. Praha: Sobotáles, 2001. s. 13-51

[2] Pozemní stavitelství, [online]. 2002-2004. [cit. 2013-12-04].

Dostupné z WWW: <http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos80.php>.

[3] Pozemní stavitelství, [online]. [cit. 2013-12-04].

Dostupné z WWW: <http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos81.php>.

Obrázek [1]:	Dostupné z: vlastní

Obrázek [2]:	Dostupné z: vlastní

Obrázek [3]:	Dostupné z: vlastní

Obrázek [4]:	Dostupné z: vlastní

Obrázek [5]:	Dostupné z: vlastní

Obrázek [6]:	Dostupné z: vlastní

Obrázek [7]:	Dostupné z: vlastní