Vodorovné nenosné konstrukce - podlahy

ZADÁNÍ:

- Vysvětlete, co znamená „plovoucí podlaha“, nakreslete a popište skladby těžké a lehké plovoucí podlahy

- Vyjmenujte nášlapné vrstvy podlah

- Vyjmenujte a jednou větou vysvětlete alespoň osm základních požadavků na podlahy

- Vysvětlete a mimo otázky b) také nakreslete pojmy:

  - Nulová podlaha

  - Teraco

  - Dvojitá podlaha

  - Vlys (vlysová podlaha)

ŘEŠENÍ:

1.	Vysvětlete, co znamená „plovoucí podlaha“, nakreslete a popište skladby těžké a lehké plovoucí podlahy

Řešení:

## Plovoucí podlaha obsahuje všechny tři základní vrstvy – nášlapnou, roznášecí i izolační – uspořádané kontaktním způsobem

## - roznášecí vrstva spolu s nášlapnou vytvářejí tuhou desku, která spočívá na pružné podložce, oddělující vrchní část podlahy od podkladu i od ostatních konstrukcí na obvodu

## a) Těžká plovoucí podlaha

## - navrhuje se tak, aby roznášecí a nášlapná vrstva měla větší plošnou hmotnost než 75 kg/m2

## - zlepšuje vzduchovou i kročejovou neprůzvučnost stropu

## Obrázek [1]: Těžká plovoucí podlaha

## b) Lehká plovoucí podlaha

## - roznášecí a nášlapná vrstva s menší plošnou hmotnost  - nad 15 kg/m2

## - pro splnění požadavků na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost, lze pouze použít pro těžké

## stropní konstrukce (nad 350 kg/m2)

## Obrázek [2]: Lehká plovoucí podlaha

- Vyjmenujte nášlapné vrstvy podlah

Řešení:

Nášlapné vrstvy podlah dělíme na podlahy:

- na bázi dřeva – prkenné, palubkové, parketové, vlysové, lamelové, deskové

- dlažby – keramické, kamenné, betonové; dříve se používaly také dlažby dřevěné špalíkové, cihelné a teracové

- mazaniny – betonové mazaniny a cementové potěry, teracová mazanina, stěrkové nášlapné vrstvy (mohou být i samonivelační)

- povlakové podlahy – textilní povlaky = koberce, plastové, pryžové, korkové, povlaky na bázi vynilu, polyuretanu nebo PVC

- Vyjmenujte a jednou větou vysvětlete alespoň osm základních požadavků na podlahy

Řešení:

## a) MECHANICKÁ ODOLNOST

## - pevnost v tlaku = přenášení užitného zatížení

## - pevnost v tahu (= přídržnost k podkladu)

## - odolnost proti nárazu

## - odolnost proti soustředěnému zatížení – zkoušky na trvalou deformaci (hloubka vtisku)

## - tvrdost povrchu

## - odolnost proti opotřebení (= obrusu)

## -  pružnost – sportovní činnost (pružná rovnoměrně po celé ploše)

## b) TEPELNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY

## - požadavek na součinitel prostupu tepla U - závisí na rozdílu teplot na obou stranách konstrukce

## - pokles dotykové teploty = tepelná jímavost podlahy

## - kondenzace vodní páry = kondenzace je v konstrukci podlahy nepřípustná

## - teplota vnitřního povrchu podlahy (musí být ve vnitřních prostorech větší než teplota rosného bodu)

## c) AKUSTICKÉ POŽADAVKY

## - vzduchová neprůzvučnost = závisí na celkové plošné hmotnosti stropu, podlahy a podhledu (čím vyšší hmotnost, tím větší vzduch. neprůzvučnost)

## - kročejová neprůzvučnost = schopnost tlumit hluk šířící se hmotou (zvýšíme oddělením nášlapné vrstvy od podkladu)

## d) ODOLNOST PROTI VODĚ

## - min. nasákavost podlah, které jsou dlouhodobě zatíženy působením vlhkosti a vody

## - nutné zabránit pronikání vody do dalších konstrukcí (hydroizolace)

## e) OPTICKÉ VLASTNOSTI

## - povrchová úprava má značný vliv na rozložení jasu a světelného toku a na velikost odražené složky denního osvětlení

## f) BEZPEČNOST PROVOZU

## - skluznost – posuzována součinitelem tření (např. protiskluzná dlažba ve sprchách, kuchyních, vstupní prostory, prostory pro veřejnost atd.)

## g) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

## - v chráněných únikových cestách je pro nášlapné vrstvy stanoven index šíření plamene

## h) HYGIENICKÁ NEZÁVADNOST

## - hygienicky nezávadné materiály 	- neuvolňující do prostoru škodlivé látky

## - odolné vůči biologickým škůdcům, houbám a plísním

## i) ODOLNOST VŮČI CHEMIKÁLIÍM

## - dle konkrétního provozu – materiály odolné vůči kyselinám, louhům, ropným produktům, olejům, solím atd.

## j) ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

## - dostatečný měrný odpor zmenšuje možnost úrazu elektrickým proudem

## - při velkém odporu – vzniká elektrostatický náboj, možnost hromadění statické elektřiny, kterou je nutno uzemnit (počítače, měřící přístroje, lékařské přístroje)

## k) ESTETICKÉ POŽADAVKY

## - nášlapná vrstva výrazně ovlivňuje estetické vnímání prostoru (barevné řešení, geometrie, stálobarevnost, odolnost vůči slunečnímu záření a vysokým teplotám atd.

## l) POŽADAVKY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ

## - podlahy včetně styku se stěnami musí být snadno čistitelné běžně dosažitelnými čistícími prostředky

- Vysvětlete a mimo otázky b) také nakreslete pojmy :

  - Nulová podlaha

Řešení:

## - neobsahují ve své skladbě měkkou podložku tlumící hluk

## - při malé celkové tl. podlahy do 20 mm se podlaha nazývá „nulová“

## - nášlapná vrstva je kladena přímo na podklad vyrovnaný stěrkou

## - útlum kročejového hluku je možné vylepšit použitím vhodné nášlapné vrstvy – textilní povlak nebo tenká měkká podložka

## Obrázek [3]: Nulová podlaha

  - Teraso

Řešení:

## = teracová mazanina = umělý kámen

  - cementový potěr ve kterém je plnivo z kamenné drti a barvivo

  - tl. 6 – 20 mm se pro vytvoření rovinného povrchu po zatuhnutí několikrát brousí a tmelí

  - Dvojitá podlaha

Řešení:

## - nášlapná vrstva je oddělena od podkladu vzduchovou dutinou – slouží k vedení elektro rozvodů, vytápění, spojovací techniky, odvětrání radonu atd.

## - použití také z důvodu dosažení pružnosti podlahy – tělocvičny, sportovní a taneční sály

## Obrázek [4]: Dvojitá podlaha

- nášlapná vrstva spočívá na deskách, které jsou podporovány systémem latí, případně systémem rektifikovaných stojek

Obrázek [5]: Dvojitá podlaha v detailu

1 – rektifikovaná spojka, 2 – spojovací rošt, 3 – roznášecí deska

  - Vlys (vlysová podlaha)

Řešení:

Je nejrozšířenějším druhem dřevěných podlah. Vlysy, vyráběné z buku, dubu, popř. z jasanu, mají šířku 30 až 80 mm, délku 200 až 40 0mm a tl. 16 až 22 mm. Spojují se po celém svém obvodu na pero a drážku. Skládají se obvykle do rybinovitého vzoru. Vlysová podlaha se může přibíjet v drážkách k podkladním deskám ze dřeva nebo na bázi dřeva (které mohou současně plnit funkci zvukově nebo tepelně izolační). V současné době se vlysová podlaha zpravidla klade na betonový podklad, opatřený asfaltovým lakem penetračním, na který se lepí asfaltovým tmelem.

Obrázek [6]: Vlysová podlaha: a1 – vlys; a2 – spojení na pero a drážku, a3 – skladba vlysové podlahy lepené, a4 – skladba vlysové podlahy přibíjené, a5 – vzor na rybinu, a6 – mozaikový vzor

### Seznam použitých zdrojů

[1] HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství II Praha: Sobotáles, 1999. s. 65-77

[2] Stavební komunita, Dřevěné podlahy [online]. 2012. [cit. 2013-11-01]. Dostupné z WWW: < http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/drevene-podlahy>.

Obrázek [1]:	Dostupné z: vlastní

Obrázek [2]:	Dostupné z: vlastní

Obrázek [3]:	Dostupné z: vlastní

Obrázek [4]:	Dostupné z: vlastní

Obrázek [5]:	HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství II Praha: Sobotáles, 1999. s. 70

Obrázek [6]:	Stavební komunita, Dřevěné podlahy [online]. 2012. [cit. 2013-11-01]. Dostupné z WWW: <http://api.ning.com/files/dQ1zTcBm8pMi4SpcHSuAmP8pgGA5ENAEFpRfMd-fY9M0xrUvTtTFPGuXsDhqyPzYQ26rrBwNDESuU7tpd7yRuWkg9ptqHEF0/vlysovapodlaha.gif>.